| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS |  |

T/XXX XXXX—XXXX

极区电离层对流观测技术规程

Observational technical specification for ionospheric convection in polar region

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国太平洋学会  发布

团体标准

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国极地研究中心（中国极地研究所）提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：中国极地研究中心（中国极地研究所）、国家海洋标准计量中心。

本文件主要起草人：刘建军、胡红桥、陈相材、徐春红、姚鑫悦、高源、陈文芳、李杰

极区电离层对流观测技术规程

范围

本文件规定了在我国极地科考站开展极区电离层对流观测的原理和方法、环境要求、仪器设备、观测步骤、数据介绍。

本文件适用于我国在极区利用高频相干散射雷达开展电离层对流观测。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

极区  polar region

地球上邻近地理极点的区域。

2.2

极区电离层对流 polar ionospheric convection

极区电离层等离子体对流是指电离层高度的等离子体在地球大尺度晨昏电场驱动下的，从日侧极隙区流入、穿越极盖区从夜侧进入晨昏两侧回流的等离子体对流。

观测内容

极区电离层等离子体运动视线速度，回波强度，频谱展宽。

原理与方法

极区电离层对流利用高频相干散射雷达观测的视线方向速度，结合物理模型反演得到，而高频相干散射雷达主要探测的是电离层中沿地磁场排列的不规则体。在后向散射的情况下，当电离层电子密度不均匀体的特征尺度等于二分之一雷达波长时，雷达接收到的散射信号最强。由于极区电离层等离子体的不稳定性、高能粒子沉降等因素影响，电离层中存在着不同尺度的电子密度不均匀体，高频相干散射雷达是探测这些不均匀体的有效工具。通过雷达回波的多普勒频移，计算得到电离层等离子体对流的速度值。

基础设施要求

- 5.1  场地建设要求

极区高频相干散射雷达的天线由主、副两个间隔100米的天线阵构成，主天线阵由16个水平极化对数周期天线构成，收发共用；副阵由4个同样的对数周期天线构成，只收不发。由于天线间距15.24米，天线铁塔拉线需要雷达场地平整、基础稳固，能满足抵御低温、强风、雨雪等特殊条件下无线电信号发射的要求。雷达收发控制系统则应安装在室温0—30℃的控制机房。

- 5.2  温湿要求

设备安装区环境温度应满足设备要求，宜分区控制，雷达收发控制系统安装区应在10℃～25℃，室外天线阵宜在-50℃～30℃。

雷达收发控制系统观测舱内环境湿度应小于60%。

- 5.3  供电要求

雷达收发控制系统观测舱应配备设备满功率运行需要的充足和稳定供电，为避免与其它大功率设备相互干扰，宜单独供电。

- 5.4  安全要求

雷达收发控制系统观测舱工作区域应张贴相应级别的用电器危险标识，依照工作需要设置必要的防护措施，并限制人员活动。

- 5.5  无线电发射源限制要求

周边应避免无线电频段干扰，尽可能避免相近频段的发射源部署到雷达天线阵周边区域。

- 5.6  气象条件

极区高频相干散射雷达应全天候工作运行。应着重注意5级以上大风和风吹雪之后，及时检查天线拉线的松紧程度，避免强风等极端天气导致铁塔拉线松动。

# 6    高频相干散射雷达

- 6.1  系统基本构成

极区高频相干散射雷达包括雷达信号发射系统、回波信号接收系统、数据采集以及数据处理软件组成。

- 6.2  信号发射系统

极区高频相干散射雷达信号发射系统由一定数目的发射机和天线构成，信号发射频率在8~20MHz。雷达信号发射系统对天空发射的无线电波应控制在特定的仰角范围，以保证无线电波与磁力线达到正交的条件，进而获取更多有效的电离层回波。

- 6.3  回波信号接收系统

极区高频相干散射雷达回波信号接收系统应有效压制背景噪声，准确接收由电离层、地表或海面返回的信号，确保达到系统设计指标要求的信噪比水平。

- 6.4数据采集及数据处理软件

数据采集应完整记录数据反演所需要的信息，包括但不限于回波信噪比、距离门等。数据处理软件应根据原始回波信号数据的实际情况和数据反演原理合理设置数据处理流程。

- 观测步骤

  - 基本要求

极区高频相干散射雷达的观测步骤应按特定系统操作手册的要求进行。

7.2  开机步骤

极区相干散射雷达应按照以下步骤开机：

确认观测环境满足观测要求；

预热有预热要求的设备；

接通主控系统机柜电源，等待主控电脑、时间服务电脑陆续启动；

开启发射机系统电源；

等待频率发生器指示灯变为稳定绿色；

进入主控电脑命令界面，登录雷达系统；

输入alive指令，等待控制节点均处于live状态；

输入start启动指令，启动雷达系统，监测雷达回波信号；

观察所有发射机，确认均处于正常工作状态；

开始进行正常的数据采集工作模式。

- 7.3  关机步骤

极区高频相干散射雷达应按照以下步骤关机：

- 进入主控电脑命令界面，登录雷达系统；

输入stop指令，使雷达系统停止工作；

依次关闭发射机和接收系统机柜电源；

关闭其它需关闭的设备；

检查并保持需要维持供电的设备的正常供电。

- 7.4  观测记录

极区高频相干散射雷达的观测活动应按操作手册要求进行记录，包括但不限于系统运行参数和观测情况，“极区电离层对流观测记录表”见附录A。观测记录表每次观测结束后，应及时检查、保存和备份观测数据和观测记录电子文本。

- 8    数据描述

极区相干散射雷达以全波束扫描、时间分辨率1 分钟为例，雷达每2小时生成一个数据文件，经数据处理软件计算，得到电离层中场向不规则体的回波强度、多普勒视线速度以及多普勒谱展宽。这些参数存储在一个文件中。数据格式如表1所示。

表 1 fitacf文件的基本信息

| 参量名称 | 数据类型 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| radar.revision.major | 字符串 | 雷达控制系统主要版本编号 |
| radar.revision.minor | 字符串 | 雷达控制系统次要版本编号 |
| cp | 整型 | 控制程序标识 |
| stid | 整型 | 雷达站址标识 |
| time | 整型 | fitacf文件记录时间 |
| txpow | 整型 | 发射功率 |
| nave | 整型 | 发射的脉冲序列号 |
| atten | 整型 | 衰减级数 |
| lagfr | 整型 | 到第一个距离门的时延 |
| smsep | 整型 | 采样间隔 |
| stat.agc | 整型 | 接收机增益状态值 |
| stat.lopwr | 整型 | 雷达LOPWR状态值 |
| noise.search | 浮点型 | 计算的噪声 |
| noise.mean | 浮点型 | 频段内平均噪声 |
| channel | 整型 | 双通道雷达通道编号 |
| bmnum | 整型 | 波束数目 |
| bmazm | 浮点型 | 波束方位角幅度 |
| scan | 整型 | 扫描标示 |
| offset | 整型 | 通道偏置 |
| rxrise | 整型 | 接收机脉冲上升时间 |
| intt.sc | 整型 | 总积分时间量 |
| intt.us | 整型 | 积分时间小数部分 |
| txpl | 整型 | 脉冲长度 |
| mpinc | 整型 | 多脉冲步进值 |
| mppul | 整型 | 连续脉冲数目 |
| mplgs | 整型 | 连续时延数目 |
| nrang | 整型 | 距离门数目 |
| frang | 整型 | 到第一门距的距离 |
| rsep | 整型 | 设定距离分辨率 |
| tfreq | 整型 | 发射频率 |
| mxpwr | 整型 | 最大频率 |
| lvmax | 整型 | 准许的最大噪声 |
| fitacf.revision.major | 整型 | FitACF算法主要版本编号 |
| fitacf.revision.minor | 整型 | FitACF算法次要版本编号 |
| noise.sky | 浮点型 | 天空噪声 |
| noise.lag0 | 浮点型 | 自相关噪声零级时延 |
| noise.vel | 浮点型 | 噪声速度值 |
| nlag | 整型 | 文件中数据点个数 |
| gflg | 字符串 | 地面散射标识 |
| p_l | 浮点型 | 回波强度 |
| v | 浮点型 | 多普勒速度值 |
| w_l | 浮点型 | 频谱宽度 |
| sd_s | 浮点型 | 标准偏差 |
| elv | 浮点型 | 回波到达角 |

（资料性）
附录A极区高频相干散射雷达系统观测记录表

表A.1给出了极区高频相干散射雷达观测记录表。

拉曼激光雷达观测记录表

参考文献

- 刘二小. SuperDARN高频雷达回波特征研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2013.

- 刘建军, 胡红桥, and 陈相材 (2021), 2012年南极中山站高频相干散射雷达数据集, 中国科学数据, 6, doi:10.11922/csdata.2020.0079.zh.