| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/PSC XXXX—2023

海洋调查设备海上作业安全技术规程

常规重力式柱状取样器

Safety technical regulations for offshore operations of marine survey equipment

Conventional gravity column sampler

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023年9月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国太平洋学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

4.1	岗位职责	1

4.2	操作培训	2

4.3	作业安全	2

5 环境及设备要求	2

5.1	环境要求	2

5.2	船舶要求	2

5.3	设备要求	2

6 作业准备	2

7 设备布放与回收	2

7.1	设备布放	3

7.2	着底	3

7.3	设备回收	3

8 应急预案	4

8.1	应急预案的制定	4

8.2	应急预案的实施	4

8.3	应急状况的记录与上报	4

附录A （资料性） 常规重力式柱状取样器作业通知单	5

附录B （资料性） 常规重力式柱状取样器出入水检查表	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心、国家海洋标准计量中心 ,……。

本文件主要起草人：……

海洋调查设备海上作业安全技术规程 常规重力式柱状取样器

范围

本文件规定了常规重力式柱状取样器安全作业一般要求，环境及设备要求、作业准备、设备布放与回收、应急预案等要求。

本文件适用于深远海调查中开展的常规重力式柱状取样器作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7391-2002 海洋调查船术语

GB/T 12763（所有部分）　海洋调查规范

GB/T 42176-2022　海浪等级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

重力式取样器　gravity sampler

利用重物下沉的冲击力插入海底取管状样品，并封闭在取样管内，提升到船舶甲板上的装置。

常规重力式柱状取样器　conventional gravity column sampler

重力柱仅依靠自身重力的形成冲击力贯入海底沉积物中，获取相关样品的重力式取样器。

布放回收系统 lunch and recovery system

服务于调查设备，支撑完成调查设备布放回收作业的专用设备及配套装置的统称，包括但不限于各类绞车、ROV导接头、导向滑轮、“A”型吊架、“L”型吊架、门型吊架、吊杆、伸缩吊、折臂吊等。

总体要求

  - 岗位职责

常规重力式柱状取样器（后简称重力柱）作业涉及岗位主要包括首席科学家、船长、作业组长、调查队员和安全监督员。岗位职责如下：

首席科学家：负责作业调查方案的制定，下达作业指令；

船长：负责船舶保障，指挥驾驶台为调查作业提供船舶操纵，安排机舱为作业设备提供动力保障；

作业组长：负责现场作业指挥，协调作业甲板与驾驶台、实验室等部门共同完成调查工作；

调查队员各岗位人员听从作业组长现场指挥安排，具体分工为：

设备负责人，负责开展重力柱的设备维护保障；

绞车操作人员，负责布放回收系统中绞车的操作及维护；

挂钩及止荡人员，负责悬挂重力柱止荡绳、止荡钩，开展止荡操作，布放回收系统本地应急控制；

绞缆机操作人员，负责开启绞缆机，进行收缆操作；

实验室值班人员，负责记录，样品拍照，底质样品描述等；

安全监督员：协助作业组长监督调查作业是否符合安全作业规定，开展作业安全监督。

设备负责人、绞缆机操作人员、安全监督员等岗位人员视实际情况可以兼任。

  - 操作培训

- 每次航次任务开始时，由航次组织单位开展航次作业安全培训，由船长组织开展船舶安全相关培训，由设备负责人开展设备的操作培训；

正式调查作业开始前，作业组长应确认作业组的调查队员知悉本文件要求，明确各自的岗位职责，未达要求的由作业组长进行培训。安全监督员协助作业组长开展培训。

  - 作业安全

开展重力柱作业时应遵守本文件规定及GB/T 42548-2023、GB/T 12763中的有关要求。

作业组长应负责培训相关调查队员，使其完全理解本文件要求，明确作业风险点，并经过考核合格后，方可进行作业。

调查队员作业时应着工作服、救生衣，穿工作鞋，戴安全帽、工作手套进入作业区域，靠近舷边时应系好安全带。

环境及设备要求

  - 环境要求

作业海区的海况应不大于GB/T 42176-2022中规定的4级海况；

浪高不大于3m，风力不大于6级。

甲板作业区应整洁有序，甲板面各活动设施应捆扎固定牢靠；

甲板作业区各类安全位置宜设置警示标示、警戒线等标志；

甲板作业区各岗位人员之间没有明显障碍物妨碍沟通。

  - 船舶要求

船舶动力定位系统、布放回收系统和艉部绞缆机等工作状态正常。

  - 设备要求

重力柱功能正常，满足科考作业需求。

作业准备

按照以下步骤开展重力柱的作业前准备工作：

- 首席科学家下达《作业通知单》（见附录 A），驾驶台和作业组长应提前确认作业通知单，明确作业内容；

驾驶台提前通知值班作业组长到站时间，作业组长召集当班人员集合，明确作业内容；

作业组长与驾驶台等岗位确认对讲机畅通；

作业前，作业组长按照《常规重力式柱状取样器出入水检查表》（见附录 B）逐项检查，经核实后签字确认；

到站前，调查队员应在各自岗位待命。

设备布放与回收

  - 设备布放

重力柱的布放要求如下：

- 船舶到达预定站点后，调整船向， 保持船艏迎风，开启动力定位；

作业组长与驾驶台确认船舶状态，船位基本稳定后，作业组长指挥队员将载有重力柱的四轮车推至甲板艉部，使管底端1/3管长伸出船艉。此过程中应保持重力柱处于止荡状态，四轮车用木楔固定；若为导轨样式，作业组长指挥将重力柱推至下放预备位置。

止荡过程中止荡人员应根据重力柱的摇摆情况调整两侧止荡绳的松紧，减缓重力柱摆动幅度；

作业组长应站在布放回收系统和绞车操作人员相互通视的位置，且能够观察到重力柱送出的整个过程，方可指挥开展布放作业，期间止荡人员应根据重力柱的摇摆情况调整两侧止荡绳的松紧以减缓重力柱摆动幅度，将重力柱平稳斜放出船艉，竖直后下放，近水面时尽快抽回止荡绳。

当重力柱摆出舷外后，作业组长指挥及时入水，并告知驾驶台及实验室；

绞车操作人员按照作业通知单要求继续下放，绞车操作人员每隔半小时巡视绞车运转情况，并做好记录；

重力柱作业过程中，缆绳下方严禁站人，调查队员按各自岗位要求进行值班，发现异常时应立即通知作业组长、驾驶台及相关人员。

  - 着底

重力柱的着底要求如下：

- 缆长少于水深 200 m 时， 作业组长和绞车操作人员应密切注意绞车张力值变化；

根据放缆长度、张力实时关注软件显示的张力数值，并结合缆绳松弛状态，综合判断重力柱触底情况；

判断重力柱触底后减速放缆，钢缆大约多放10 m，纤维缆大约多放50 m。待张力值区间变化稳定在一个相对较低的范围后，停止放缆。作业组长通知调查队员记录触底时船舶经纬度、水深等数据。

  - 设备回收

重力柱的回收要求如下：

- 重力柱回收时，作业组长通知记录人员记录回收时船位、水深等数据，并根据张力值变化情况酌情提高收缆速度；

重力柱离底 200m后，作业组长通知驾驶台停止船舶动力定位，密切观察布放回收系统滑轮和缆绳倾斜情况，并及时驾驶台调整船舶姿态和船位；

重力柱距离水面 200 m前，通知驾驶台保持船舶顶风顶浪姿态， 绞车操作人员转至艉部控制室操作；调查队员于后甲板集合，开始做取样器出水准备工作；

重力柱离水面 50 m时，停止收缆，布放回收系统回收至缆绳紧贴艉部胶垫，挂钩止荡人员将两条止荡绳挂到缆绳上止荡，作业组长指挥人员操作绞车将重力柱摆至合适位置，继续缓慢收缆，期间挂钩止荡人员使重力柱保持止荡状态；回收过程中，缆绳向船两侧倾斜角度太大时，由作业组长随时通知驾驶台调整船舶姿态和船位。绞缆机操作人员启动绞缆机并试运行；

重力柱出水后，挂钩人员解开艉部防护索，作业组长通知驾驶台和调查队员做好重力柱出水记录，通知实验室值班人员记录船舶经纬度、水深等；

重力柱升至甲板面后，作业组长指挥绞车操作人员将布放回收系统收至合适位置，挂钩人员迅速挂上牵引绳，绞车收缆绳至重力柱1/2伸至甲板面，然后组长指挥绞缆机回收牵引绳，保持拉拽受力，绞车缓慢放缆，配合布放回收系统回收，将重力柱状平稳落至四轮车上，挂钩止荡人员对取样器止荡；

重力柱回收至甲板预定位置后，用木楔固定，保持重力柱处于止荡状态；

重力柱固定后，作业组长指挥挂好船艉防护索并固定好设备；

作业组长确认取样成功后，安排调查队员进行甲板、设备及导轨等的清理工作，通知专业人员开展样品采集工作。负责样品采集的调查队员如需近舷作业，应着救生衣等安全装备，并确认船艉防护索是否安装完好，设备是否固定牢靠；

作业组长确认取样成功后，通知驾驶台。作业组长按照《常规重力式柱状取样器出入水检查表》（见附录B）检查设备，安排调查队员进行甲板清理工作。

应急预案

  - 应急预案的制定

- 本应急预案规定了在重力柱作业中出现异常情况的处理。应急指挥小组负责启动本预案。预案的具体实施由应急预案执行组长指挥。

- 应急指挥小组由船长、首席科学家、作业组长、设备负责人组成，由船长担任组长。

  - 应急预案的实施

- 在启动应急预案后，由应急小组安排实施；

相关部门应按照计划，预先做好应急预案的相关准备工作，在实施过程中，调查、船舶各部门按照预案执行。

在紧急情况下船长有权单独做出决定。

  - 应急状况的记录与上报

- 发现设备部件损坏时，及时更换，并分析损坏原因防止再次损坏。

发现未取得样品时，由作业组长及时通知首席科学家，若需要重新做站，则通知驾驶台进行船舶复位，组织调查队员根据6中要求进行作业准备。

作业中时刻注意缆绳状态及滑轮偏角，发现问题立即通知作业组长和绞车操作员停止收放缆，绞车操作员停止收放缆后检查缆绳是否磨损，作业组长根据情况协调驾驶台进行船舶姿态调整。

（资料性）
常规重力式柱状取样器作业通知单

常规重力式柱状取样器作业通知单参见表A.1，可根据实际作业情况进行调整。

作业通知单

| 作业序号 |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业项目 |  |  | 重力柱取样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  | 水深 |  |  |  |
| 预计作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预检要求： - 设备、绞车测试、保障条件等下水前预检，相关人员签字。 驾驶要求： - 到站前半小时通知作业组； - 到站动力定位或微速前进，船舶姿态稳定后通知作业组下放设备； - 重力柱离底200米后可取消动力定位。 作业要求： - 作业组提前半小时准备好重力柱取样器； - 下放前做好各项检查，确定螺丝拧紧，刀头及各部件完好，填写设备入水检查表。 - 缆长少于水深 200 m 时， 作业组长和绞车操作人员应密切注意绞车张力值变化；； - 根据放缆长度、张力实时关注软件显示的张力数值，并结合缆绳松弛状态，综合判断重力柱触底情况；设备回收离底200m后，通知驾驶台； - 作业期间安排人员观察布放回收系统滑轮偏角与导向轮工作状态，与驾驶台保持及时沟通； - 重力柱入水、着底、离底、出水时，通知实验室值班人员打点记录； - 其他内容详见“常规重力式柱状取样器安全作业规程”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船速（节） | / |  |  | 是否迎风 |  | / | 动力定位 | 是 |  | 超短基线 |  | 否 |
| 实际作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业组 |  |  |  |  | 组长 |  |  |  | 房间/电话 |  |  |  |
| 首席科学家： |  |  |  |  |  |  | xxxx年xx月xx日 |  |  |  |  |  |

（资料性）
常规重力式柱状取样器出入水检查表

常规重力式柱状取样器出入水检查表见表B.1，可根据实际作业情况进行调整。

常规重力式柱状取样器出入水检查表

| 设备编号： |  | 站位号： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 入水前 | 出水后 |  |  |  |
| 01 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 钢缆卡扣是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 转环两端连接卸扣是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 连接套固定螺丝是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 副管固定螺栓是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 焊接部位是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 轨道是否固定 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 滑车牵引绳无扭动 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 滑车牵引绳卡扣是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主管、副管上端活阀连接是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主管、副管上端活阀活动是否灵敏 |  |  |  |  |  |  |
| √表示检查正常；×表示检查异常，并于备注栏注明具体情况和处理情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： |  |  |  |  | 时间： |  |  |

参考文献

[1]　GB/T 12763.1-2007 海洋调查规范 第1部分 总则

[2]　GB/T 12763.8-2007 海洋调查规范 第8部分 海洋地质地球物理调查

[3]　GB 39800 个体防护装备配备规范

[4]　DZ/T 0327-2019 海洋地质取样技术规程

[5]　HY/T 008-2022 海洋仪器设备术语

[6]　HY/T 208-2016 多管取样器