| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/PSC XXXX—XXXX

海洋调查设备海上作业安全技术规程    多管取样器

Safety technical regulations for offshore operations of marine survey equipment Multi-Corer Sampler

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023年9月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

4.1 岗位职责	1

4.2 操作培训	2

4.3 作业安全	2

5 环境及设备要求	2

5.1 环境要求	2

5.2 船舶要求	2

5.3 设备要求	2

6 作业准备	2

7 设备布放与回收	2

7.1 设备布放	2

7.2 设备着底	2

7.3 设备回收	3

8 应急预案	3

8.1 应急预案的制定	3

8.2 应急预案的实施	3

8.3 应急状况的记录与上报	3

附录A （资料性）多管取样器作业通知单	4

附录B （资料性）多管取样器出入水检查表	5

参考文献	6

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心、国家海洋标准计量中心。

本文件主要起草人：

海洋调查设备海上作业安全技术规程    多管取样器

范围

本文件规定了多管取样器安全作业中的总体要求，环境及设备、作业准备、设备布放与回收、应急预案等要求。

本文件适用于深远海调查中开展的多管取样器作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763（所有部分）　海洋调查规范

GB/T 42176　海浪等级

GB/T 42548　海洋调查船船舶舷外调查设备布放与回收安全管理规范

HY/T 208-2016 多管取样器

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

多管取样器　Multi-corer sampler

采用三个（含）以上取样芯管的海底表层沉积物和上覆水取样器。多管取样器按功能不同分为普通型多管取样器和可视型多管取样器。

本文件中提到的多管取样器，如未指明具体类型，则所述条件同时适用于普通型多管取样器和可视型多管取样器。

布放回收系统 Lunch and recovery system

服务于调查设备，支撑完成调查设备布放回收作业的专用设备及配套装置的统称，包括但不限于各类绞车、ROV导接头、导向滑轮、“A”型吊架、“L”型吊架、门型吊架、吊杆、伸缩吊、折臂吊等。

总体要求

岗位职责

多管取样器作业涉及岗位主要包括首席科学家、船长、作业组长、调查队员和安全监督员。岗位职责如下：

首席科学家：负责作业调查方案的制定，下达作业指令；

船长：负责船舶保障，指挥驾驶台为调查作业提供船舶操纵，安排机舱为作业设备提供动力保障；

作业组长：负责现场作业指挥，协调作业甲板与驾驶台、实验室等部门共同完成调查工作；

调查队员各岗位人员听从作业组长现场指挥安排，具体分工为：

设备负责人，负责开展多管取样器的设备维护保障；

绞车操作人员，负责绞车系统及布放回收系统的操作及维护；

挂钩及止荡人员，负责悬挂多管取样器止荡绳、止荡钩，实施止荡，应急控制布放回收系统；

实验室值班人员，负责记录，样品拍照，底质样品描述等；

安全监督员：协助作业组长监督调查作业是否符合安全作业规定，开展作业安全监督。

设备负责人、安全监督员等岗位人员视实际情况可以兼任。

操作培训

多管取样器作业前应进行安全操作培训：

- 每次航次任务开始时，由航次组织单位开展航次作业安全培训，由船长组织开展船舶安全培训，由设备负责人开展设备操作培训；

正式调查作业开始前，作业组长应确认作业组的调查队员知悉本文件要求，明确各自的岗位职责，未达要求的由作业组长进行培训。安全监督员协助作业组长开展培训。

作业安全

保障电视抓斗作业安全应遵照以下要求：

- 开展多管取样器作业时应遵守本文件规定及GB/T 42548、GB/T 12763中的有关要求。

- 作业组长应负责培训相关调查队员，使其完全理解本文件要求，明确作业风险点，并经过考核合格后，方可进行作业。

- 调查队员作业时应着工作服、救生衣，穿工作鞋，戴安全帽、工作手套进入作业区域，靠近舷边时应系好安全带。

环境及设备要求

环境要求

作业海区海况不高于GB/T 42176中定义的4级；

根据HY/T 208-2016中要求，海底底质应为除基岩、粗碎屑、砂质、强固结海底等以外的其他适宜插管的底质类型。

船舶要求

船舶动力定位系统、布放回收系统工作状态正常。

设备要求

多管取样器各动作机构应运转平稳、正常，满足调查作业要求；根据HY/T 208-2016中要求，可视型多管取样器除满足基本要求外，还应能在甲板单元对水下视频进行实时显示和存储。

作业准备

作业准备要求如下：

- 首席科学家下达《作业通知单》（见附录 A），驾驶台和作业组长提前确认作业通知单，明确作业内容；

- 驾驶台提前通知值班作业组长到站时间，作业组长召集相关调查队员集合，明确作业内容；

- 作业前，作业组长与驾驶台等岗位确认对讲机畅通；作业组长按照《多管取样器出入水检查表》（见附录 B）逐项检查，经核实后签字确认；

- 到站前，调查队员应在各自岗位待命。

设备布放与回收

设备布放

多管取样器布放要求如下：

- 船舶到达预定站点后，调整船向，保持船艏迎风，开启动力定位系统；

- 作业组长与驾驶台确认船舶状态，船舶姿态稳定后再布放；

- 多管取样器入水前，应处于止荡状态；

- 作业组长应站在与布放回收系统、绞车操作人员及挂钩止荡人员相互通视的位置，且能够观察到多管取样器布放的整个过程时，方可指挥开展布放作业；

- 绞车操作人员和挂钩止荡人员应注意作业组长的指令，尽量使多管取样器保持离甲板面不高于50 cm；

- 当多管取样器摆出舷外后，作业组长指挥及时入水，并告知驾驶台及实验室；

- 多管取样器入水后，绞车操作人员每半小时到绞车间巡视绞车系统运转情况；

- 多管取样器下放过程中，缆绳下方严禁站人，调查队员按各自岗位要求进行值班，发现异常时应立即通知作业组长、驾驶台及相关人员。

设备着底

多管取样器着底要求如下：

- 缆长少于水深500m时，作业组长和绞车操作人员应密切注意绞车张力值变化，；

- 当多管取样器接近海底100m时，持续关注缆绳张力变化范围；

- 根据放缆长度、水深及张力数值，并结合缆绳松弛状态，综合判断多管取样器着底情况；可视型多管取样器可结合视频数据判断着底情况；

- 确定多管取样器着底后，继续放缆（5～10）m，并通知驾驶台。

设备回收

多管取样器回收要求如下：

- 静置10秒后开始回收，确认多管取样器离底200m后，按照相关绞车操作规程继续回收；

- 多管取样器离底200m后，作业组长通知驾驶台多管取样器作业状态，密切观察布放回收系统情况，并及时调整船舶姿态；

- 多管取样器距离水面200m时，作业组长通知驾驶台保持船舶稳定姿态，调查队员到各自岗位待命；

- 多管取样器离水面50m时，缓慢收缆；出水时，作业组长通知驾驶台和实验室；出水后，作业组长指挥绞车操作人员缓慢操作布放回收系统，将多管取样器回收至甲板，挂钩及止荡人员迅速挂止荡绳、止荡钩并实施止荡；回收过程中，缆绳向船两侧倾斜角度太大时，作业组长应及时通知驾驶台调整船舶姿态；

- 多管取样器系固后，方可进行样品采集，采集时应遵守相关操作规程；

- 作业组长确认样品采集成功后，通知驾驶台；作业组长按照《多管取样器出入水检查表》（见附录B）检查设备，安排调查队员进行多管取样器清洗及甲板清理工作。

应急预案

应急预案的制定

应急预案的内容及指挥小组分工职责如下：

- 应急预案应规定在多管取样器作业中出现异常情况的处理。应急指挥小组负责启动及实施本预案。

- 应急指挥小组职责分工：应急指挥小组由船长、首席科学家、作业组长、设备负责人组成，由船长担任组长。

应急预案的实施

应急预案应按照以下要求实施：

- 在启动应急预案后，由应急指挥小组安排实施；

- 相关部门应按照计划，预先做好应急预案的相关准备工作，在实施过程中，调查、船舶各部门按照预案执行。

- 在紧急情况下船长有权单独做出决定。

应急状况的记录与上报

应急状况应及时记录并上报：

- 记录要求：出现应急状况时，应立刻完成航海日记、箱式取样器作业与操作记录、多波束、气象、水文等记录。

- 记录人员：包括箱式取样器作业的记录人员，应急处理过程事件记录人员。启动应急预案后，由作业组长通知各部门做好相关记录。

- 记录内容：启动应急处理后，应急处理过程事件记录人员（由作业组长指定），每10分钟记录一次主要事件，直至应急处理结束，必要时应进行拍照、录像。

- 上报要求：应急状况处理结束后，及时将记录内容报告给应急指挥小组组长。

（资料性）
多管取样器作业通知单

多管取样器作业通知单参见表A.1，可根据实际作业情况进行调整。

多管取样器作业通知单

| 作业序号 |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业项目 |  |  | 多管取样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  | 水深 |  |  |  |
| 预计作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预检要求： - 多管取样器、绞车测试、保障条件等下水前预检，相关人员签字。 驾驶要求： - 到站前半小时通知作业组； - 到站动力定位或微速前进，船舶姿态稳定后通知作业组下放多管取样器； - 多管取样器离底200米后可视情况取消动力定位。 作业要求： - 作业组提前半小时准备好多管取样器； - 下放前做好各项检查，确定螺丝拧紧，刀头及各部件完好，填写出入水检查表。 - 多管取样器布放开始时，应起吊设备略微离开甲板面，拔出多管取样器插销后方可下水； - 当多管取样器接近海底100m时，持续关注缆绳张力变化范围；确定多管取样器着底后，继续放缆（5～10）m，并通知驾驶台； - 静置10秒后开始回收，确认多管取样器离底200m后，按照操作规程继续回收；多管取样器离底200m后，作业组长通知驾驶台多管取样器作业状态，密切观察布放回收系统情况，并及时调整船舶姿态； - 多管取样器距离水面200m时，作业组长通知驾驶台保持船舶稳定姿态，调查队员到各自岗位待命； - 设备回收至甲板前，应插好取样器插销后，方可下放设备接触甲板。 - 作业期间安排人员观察滑轮偏角与导向轮工作状态，与驾驶台保持及时沟通； - 多管取样器入水、着底、离底、出水时，通知实验室值班人员打点记录； - 其他内容详见本文件正文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 船速（节） | / |  |  | 是否迎风 |  | / | 动力定位 | 是 |  | 超短基线 |  | 否 |
| 实际作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业组 |  |  |  |  | 组长 |  |  |  | 房间/电话 |  |  |  |
| 首席科学家： |  |  |  |  |  |  | xxxx年xx月xx日 |  |  |  |  |  |

（资料性）
多管取样器出入水检查表

多管取样器出入水检查表见表B.1，可根据实际作业情况进行调整。

多管取样器出入水检查表

| 设备编号： |  | 站位号： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 |  | 检查结果 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 入水前 | 出水后 |  |  |  |
| 01 | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 钢缆卡扣是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 转环两端连接卸扣是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 触发装置是否灵敏 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 各部位螺栓是否紧固 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 焊接部位是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 配载铅块固定是否牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 上下部闭合门是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 上下部闭合门密封性是否良好 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 采样管是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 弹簧部件是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| √表示检查正常；×表示检查异常，并于备注栏注明具体情况和处理情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： |  |  |  |  | 时间： |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 4099-2005 航海常用术语及其代（符）号

[2]  GB/T 7391-2002 海洋调查船术语

[3]　GB 15630-1995　消防安全标志设置要求

[4]　GB/T 17384-1998　造船及海上结构物　窗和舷窗　词汇

[5]  GB 18093-2000 航海日志

[6]  GB 18436-2001 轮机日志和车钟记录簿

[7]　GB 39800 个体防护装备配备规范

[8]  GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南

[9]　HY/T 008-2022 海洋仪器设备术语

[10] HY/T 141-2011 海洋仪器海上试验规范

[11] DZ∕T 0327-2019 海洋地质取样技术规程

[12]《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》

[13]《国际海上人命安全公约》及其附则

[14]《中华人民共和国安全生产法》

[15]生产安全事故应急条例（国务院令第708号）

[16]《中华人民共和国船员培训管理规则》

[17]《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》

[18]《海图作业试行规则》

[19]《特种用途船舶安全规则》

[20]《海洋调查设备和调查作业人员管理规则》

[21]《海洋调查设备和调查作业术语解释》

[22] 船舶安全管理体系认证规范，中国船级社，2018.7