T/PSC 99-9999

# ICS 07.060

CCS A45

团体标准

典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务

第3部分：海水养殖区

Marine environmental security assurance and emergency decision services in typical regions— Part 3：Mariculture area

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国太平洋学会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

4.1 服务原则	1

4.2 服务流程	1

4.3 服务方式	1

5 服务内容	2

5.1 应用场景	2

5.2 深水网箱养殖台风浪应对场景服务	2

5.3 养殖区温盐异常应对场景服务	2

5.4 养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对场景服务	3

5.5 养殖区溢油污染应对场景服务	3

6 保障与应急决策服务系统	4

6.1 数据集成	4

6.2 服务功能	4

附录A （资料性）深水网箱养殖台风浪应对报告编制格式	6

附录B （资料性）养殖区温盐异常应对报告编制格式	7

附录C （资料性）养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对报告编制格式	8

附录D （资料性）养殖区溢油污染应对报告编制格式	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/PSC XXXX-XXXX《典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务》的第3部分。T/PSC XXXX-XXXX拟发布以下部分：

——第1部分 总则；

——第2部分 海上油气资源开发区；

——第3部分 海水养殖区；

——第4部分 海洋生态保护区；

——第5部分 沿海港口码头区；

——第6部分 沿海社区。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家海洋信息中心提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位： 国家海洋信息中心、北京辰安科技股份有限公司、自然资源部第一海洋研究所、国家海洋环境预报中心、浙江省海洋科学院、清华大学、武汉大学。

本文件主要起草人：

引言

面向海上及沿岸重要和敏感区域，重点针对海洋环境安全的精细化、社会化、基层化等保障需求，制定《典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务》标准。

T/PSC XXXX《典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务》规范不同类型的典型区域实施海洋环境安全保障与应急决策服务的原则、流程、内容和决策服务系统等，为政府、社会、企业等不同服务对象提供精细化、定制化的安全态势感知、综合风险评估预警、应急决策等服务，共分为6个部分。

——第1部分：总则。目的在于规范各类典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务的原则、流程、内容和决策服务系统，确立普遍适用于各类典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务的基本原则、工作内容、通用和共性部分的技术要求。

——第2部分 海上油气资源开发区。目的在于规范海上油气资源开发区海洋环境安全事件应急决策保障服务的总体要求、服务内容和决策服务系统。

——第3部分 海水养殖区。目的在于规范海水养殖区海洋环境安全事件应急决策保障服务的总体要求、服务内容和决策服务系统。

——第4部分 海洋生态保护区。目的在于规范海洋生态保护区海洋环境安全事件应急决策保障服务的总体要求、服务内容和决策服务系统。

——第5部分 沿海港口码头区。目的在于规范沿海港口码头区海洋环境安全事件应急决策保障服务的总体要求、服务内容和决策服务系统。

——第6部分 沿海社区。目的在于规范沿海社区海洋环境安全事件应急决策保障服务的总体要求、服务内容和决策服务系统。

典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务

第3部分：海水养殖区

范围

本文件规定了海水养殖区的海洋环境安全事件应急决策保障服务的总体要求、服务内容和决策服务系统。

本文件适用于海水养殖区面向海洋环境安全事件开展保障与应急决策服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15920 海洋学术语 物理海洋学

GB/T 23694 风险管理 术语

GB/T 26376 自然灾害管理基本术语

术语和定义

GB/T 15920、GB/T 23694和GB/T 26376界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

海水养殖区 mariculture area

利用海水资源开展海洋水生经济动植物养殖生产活动的区域，包括海上养殖区、滩涂及陆地养殖区。

深水网箱 offshore cage

设置水深在15米以上、沿海开放性水域的大型网箱。

总体要求

服务原则

按照T/PSC XXXX.1-XXXX《典型区域海洋环境安全保障与应急决策服务 第1部分：总则》中第4章的规定执行。

服务流程

根据海水养殖区所面临的不同海洋环境安全事件风险，确定海洋环境安全保障与应急决策服务的具体对象，服务对象包括养殖户、养殖企业和基层政府管理部门等。根据海水养殖区服务对象的需求，收集产品制作所需的相关数据，制作风险感知与态势分析、风险评估与预警、情景推演与应急决策等服务产品。

服务方式

面向海水养殖区的海洋环境安全事件应急决策保障服务产品通过互联网网站、系统推送、微信、短信等为养殖户、养殖企业和基层政府管理部门等用户提供产品服务。

服务内容

应用场景

结合示范区的养殖设备类型、养殖密度、养殖户信息、养殖用船情况、应急抢收方法、养殖设施韧性指标及设计极值条件等信息，重点针对养殖区养殖户、养殖企业和政府管理部门，开展海水养殖区应对台风、温盐异常、藻华、溢油污染等典型应用场景的海洋环境安全保障服务，主要的应用场景包括：

a）深水网箱养殖台风浪应对；

b）养殖区温盐异常应对；

c）养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对；

d）养殖区溢油污染应对。

深水网箱养殖台风浪应对场景服务

开展深水网箱所在海域日常海浪监测，开展台风期间海区海浪风险评估、深水网箱受损风险预警、网箱拖移和资源抢收窗口研判、管理过程推演等应用服务，制作深水网箱养殖台风浪应对产品，主要产品见表1。编写深水网箱养殖台风浪应对报告，编制格式见附录A。

- 表1 深水网箱养殖台风浪应对产品

| 产品类别 | 产品名称 | 主要内容要素 | 发布频率 | 时空分辨率 | 产品形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险感知与态势分析 | 深水网箱分布专题图 | 深水网箱位置、分布 | 1次/月 | 空间分辨率优于50米 | 图件 |
|  | 台风状况分析图 | 中心位置、最大风速、中心气压、移动方向、移动速度、十级风圈半径和七级风圈半径等 | 1次/天 | 时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 海浪状况分析图 | 有效波高、波向、波周期 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率为逐时 | 图件 |
| 风险评估与预警 | 台风路径预测图 | 台风路径、强度 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 海浪浪高、强流风险预测图 | 有效波高、波向、流速、流向，预报时效24-120小时 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 高风险网箱区域分布图 | 网箱风险等级分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 网箱拖移和资源抢收窗口期建议 | 网箱拖移时间、资源抢收时间 | 1次/天 | / | 文本 |
| 情景推演与应急决策 | 深水网箱养殖台风浪应对情景推演产品 | 台风等级、降雨量、台风登陆地点、潮位、网箱类型等 | 1次/天 | 空间分辨率优于千米，时间分辨率逐时 | 文本、图件、视频 |
|  | 深水网箱养殖风险防控方案 | 台风、海浪灾害概况、应急组织机构及职责、响应启动、处置措施等 | 1次/天 | / | 文本 |

养殖区温盐异常应对场景服务

开展养殖区日常温盐监测、温盐异常风险评估、温盐异常预警、温盐异常情况下的捕捞策略、管理过程推演等应用服务，制作养殖区温盐异常应对产品，主要产品见表2。编写养殖区温盐异常应对报告，编制格式见附录B。

- 表2 养殖区温盐异常应对产品

| 产品类别 | 产品名称 | 主要内容要素 | 发布频率 | 时空分辨率 | 产品形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险感知与态势分析 | 养殖区分布专题图 | 养殖区位置、分布 | 1次/月 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
|  | 温盐状况分析图 | 温度、盐度 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
| 风险评估与预警 | 温盐异常预警 | 温度、盐度，预报时效24-120小时 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 养殖区温盐异常风险评估 | 风险等级分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 资源抢收窗口期建议 | 资源抢收时间 | 1次/天 | / | 文本 |
| 情景推演与应急决策 | 养殖区温盐异常应对情景推演产品 | 海水温度、海水盐度、降雨量、溶解氧等 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率逐时 | 文本、图件、视频 |
|  | 温盐异常应急处置方案及措施建议 | 温盐异常现状及预测、应急处置对策建议等 | 1次/天 | / | 文本 |

养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对场景服务

开展养殖区赤潮/大型藻藻华灾害识别、赤潮/大型藻藻华灾害风险评估、赤潮/大型藻藻华灾害预警、赤潮/大型藻藻华影响下的减灾和捕捞策略、管理过程推演等应用服务，制作养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对产品，主要产品见表3。编写养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对报告，编制格式见附录C。

- 表3 养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对产品

| 产品类别 | 产品名称 | 主要内容要素 | 发布频率 | 时空分辨率 | 产品形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险感知与态势分析 | 养殖区分布专题图 | 养殖区位置、分布 | 1次/月 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
|  | 赤潮分布专题图 | 赤潮面积、位置、分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
|  | 马尾藻金潮分布专题图 | 马尾藻面积、位置、分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
| 风险评估与预警 | 赤潮/金潮灾害风险评估预测结果 | 赤潮/金潮灾害分布范围，预报时效24-120小时 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 赤潮/金潮灾害预警 | 赤潮/金潮漂移路径、扩散范围，预报时效24-120小时 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 高风险养殖区分布预测 | 风险等级分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于100m，时间分辨率为逐时 | 图件 |
|  | 资源抢收窗口期建议 | 资源抢收时间 | 1次/天 | / | 文本 |
| 情景推演与应急决策 | 养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对情景推演产品 | 赤潮面积、藻类型、出现区域等 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率逐时 | 文本、图件、视频 |
|  | 养殖区赤潮/大型藻藻华灾害决策方案 | 藻华现状及预测、应急处置对策建议等 | 1次/天 | / | 文本 |

养殖区溢油污染应对场景服务

开展养殖区溢油污染监测与风险评估、溢油污染预警、溢油污染前的捕捞窗口判断、针对溢油污染治理的管理过程推演等应用服务，制作养殖区溢油污染应对产品，主要产品见表4。编写养殖区溢油污染应对报告，编制格式见附录D。

- 表4养殖区溢油污染应对产品

| 产品类别 | 产品名称 | 主要内容要素 | 发布频率 | 时空分辨率 | 产品形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险感知与态势分析 | 养殖区分布专题图 | 养殖区位置、分布 | 1次/月 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
|  | 溢油分布专题图 | 溢油面积、位置、分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
|  | 溢油乳化状态专题图 | 溢油类型、位置、分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
|  | 油膜相对厚度专题图 | 溢油厚度、位置、分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于50m | 图件 |
| 风险评估与预警 | 溢油漂移范围、中心位置路径预测 | 溢油漂移扩散范围、中心位置漂移路径，预报时效24-120小时 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率逐时 | 图件 |
|  | 养殖区周边海洋动力环境预报 | 相关海区风、浪、流，预报时效24-120小时 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率逐时 | 图件 |
|  | 养殖区受溢油污染的风险分布预测 | 风险等级分布 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率逐时 | 图件 |
|  | 资源抢收窗口期建议 | 资源抢收时间 | 1次/天 | / | 文本 |
| 情景推演与应急决策 | 养殖区溢油污染应对情景推演产品 | 溢油量、养殖生物损失情况、石油类含量、沉积物油类、溶解氧、化学耗氧量等 | 1次/天 | 空间分辨率优于1km，时间分辨率逐时 | 文本、图件、视频 |
|  | 溢油污染防控方案 | 溢油现状及预测、应急处置对策建议、资源调配部署等 | 1次/天 | / | 文本 |

保障与应急决策服务系统

数据集成

面向海水养殖区海洋环境安全保障与应急决策服务的需求，主要集成环境条件、养殖区、应急资源等基础数据信息和台风浪、温盐异常、藻华、溢油等场景数据信息，具体包括：

- 环境条件：日常温度、盐度、海流、海浪、风、叶绿素、溶解氧等观监测要素；

- 养殖区：养殖区名称、地址、经纬度、养殖方式、养殖面积、养殖品种等养殖区信息；

- 应急资源：应急队伍数据、避难场所数据等数据；

- 台风浪场景：天地图基础地理矢量数据、基础网格数据、无人机航飞的倾斜摄影三维数据、日常海浪监测数据、精细化海浪预报数据、台风预报数据、防台风应急预案、防台风应急程序等数据；

- 温盐异常场景：养殖区日常温盐监测数据、温盐异常预警产品等数据；

- 赤潮/大型藻藻华灾害场景：天地图遥感影像数据、养殖区叶绿素、溶解氧等水质监测数据、赤潮/大型藻藻华遥感监测数据、赤潮/大型藻藻华现场监测数据、赤潮/大型藻藻华灾害识别产品等数据；

- 溢油场景：排放源、事故类型、排放物、可能最大排放量、级别等事故信息，养殖区溢油污染监测、溢油监测空间分布图、溢油漂移路径和扩散范围预测产品、溢油扩散范围内承灾体（敏感目标）位置分布图等数据。

服务功能

海洋环境安全保障数据一张图

系统宜实现海水养殖区海洋环境安全保障数据一张图管理，实现集成数据的一张图汇聚、检索、空间可视化。具有海水养殖区、台风路径与以上各类空间数据叠加显示能力，海水养殖区台风预警区域动态可视化显示能力；海洋环境温度、盐度、叶绿素浓度等信息可视化显示；支持接入赤潮、大型藻藻华等多手段监测结果；溢油事故定位，具有溢油事故对海水养殖区距离分析等能力。

精细化风险预警

系统宜实现影响海水养殖区的台风、大风、海浪、风暴潮、海流、温盐等精细化风险预警产品的靶向发布给海水养殖区管理单位防灾减灾负责人、沿海镇（街道）、村（社区）负责人；养殖区漫堤、漫滩风险预测，养殖区赤潮、大型藻藻华、溢油等事件风险预警产品的靶向发布。实现精细化预警信息靶向发布、信息签收、反馈全过程跟踪闭环管理能力。

典型场景情景推演

系统宜构建灾害演变推演场景、处置过程模拟场景，实现海水养殖区风浪应对情景推演、温盐异常事故处置方案情景推演、赤潮/大型藻藻华事件处置方案的情景推演能力。

协同指挥调度

系统宜基于具体海水养殖区台风浪应对、温盐异常应对、赤潮/大型藻藻华事件应急预案或应急工作手册，收录应急处置工作通讯录、预先建立应急工作通讯小组，提供视频会商、广播、短信等通讯能力，支持应急多主体协同会商、协同联动；具备海水养殖区台风浪应对、温盐异常应对、赤潮/大型藻藻华事故应急处置任务在线部署、任务签收、任务反馈全过程闭环调度能力。

海洋环境安全保障知识服务

系统宜设有海水养殖区台风浪应对、温盐异常应对、赤潮/大型藻藻华事件等各类海上突发事件应急知识库，针对各类事件应急决策的多阶段性，提供风险防控与应急处置相关知识，同时兼顾专家经验、业务部门实际需求等，将知识库体系设计为：灾害（事故）基础知识、预防与准备、监测与预警、处置与救援、恢复与重建、案例库、应急预案、法律法规、标准规范等，形成知识体系，提供知识服务。

- （资料性）

- 深水网箱养殖台风浪应对报告编制格式

- A.1 封面

封面应书写内容包括：报告名称、委托单位名称、编制单位名称、报告编制日期等。

- A.2 封二

封二应书写内容包括：报告编制单位负责人、编写人员、主要参与人员、审核人员等。

- A.3 目录

报告应有目录页，置于前言之前。

- A.4 前言

前言应包括任务来源、编制背景、工作内容、主要结论和建议等。

- A.5 正文

报告正文内容应包括：

a）养殖区概况，描述深水网箱养殖的位置、分布、养殖设备、养殖品种、产值等基本状况和所在海域环境状况；

b）台风、海浪灾害概况，描述养殖区海域台风灾害和海浪灾害的基本情况和信息；

c）台风、海浪状况预测，描述对台风路径、强度预测状况与可能影响范围，以及养殖区所在海域海浪预测；

d）灾害风险评估，描述台风和海浪灾害风险分布，以及可能的造成的影响，给出网箱拖移时间、资源抢收时间等建议；

e）应对建议，依托台风等级、降雨量、台风登陆地点、潮位、网箱类型等的情景推演结果，提出深水网箱养殖台风浪应对的措施和建议。

- A.6 封底

印刷版文本宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

- A.7 文本格式

文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。

- （资料性）

- 养殖区温盐异常应对报告编制格式

- B.1 封面

封面应书写内容包括：报告名称、委托单位名称、编制单位名称、报告编制日期等。

- B.2 封二

封二应书写内容包括：报告编制单位负责人、编写人员、主要参与人员、审核人员等。

- B.3 目录

报告应有目录页，置于前言之前。

- B.4 前言

前言应包括任务来源、编制背景、工作内容、主要结论和建议等。

- B.5 正文

报告正文内容应包括：

a）养殖区概况，描述养殖区的位置、分布、养殖设备、养殖品种、产值等基本状况和所在海域环境状况；

b）养殖区温盐状况，描述养殖区所在海域海温、盐度状况；

c）温盐异常预警，描述风温盐异常预警结果与影响范围；

d）温盐异常风险评估，描述温盐异常风险分布以及可能的造成的影响，给出资源抢收窗口期建议；

e）应对建议，依托对海水温度、海水盐度、降雨量、溶解氧等的情景推演结果，提出应对温盐异常的措施和建议。

- B.6 封底

印刷版文本宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

- B.7 文本格式

文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。

- （资料性）

- 养殖区赤潮/大型藻藻华灾害应对报告编制格式

- C.1 封面

封面应书写内容包括：报告名称、委托单位名称、编制单位名称、报告编制日期等。

- C.2 封二

封二应书写内容包括：报告编制单位负责人、编写人员、主要参与人员、审核人员等。

- C.3 目录

报告应有目录页，置于前言之前。

- C.4 前言

前言应包括任务来源、编制背景、工作内容、主要结论和建议等。

- C.5 正文

报告正文内容应包括：

a）养殖区概况，描述养殖区的位置、分布、养殖设备、养殖品种、产值等基本状况和所在海域环境状况；

b）藻华灾害概况，描述养殖区海域赤潮/马尾藻的面积、位置、分布等基本情况和信息；

c）藻华灾害预测，描述养殖区海域赤潮/马尾藻的扩散范围预测；

d）灾害风险评估，描述养殖区海域赤潮/马尾藻灾害风险分布，以及可能的造成的影响，给出资源抢收窗口期建议；

e）应对建议，依托赤潮面积、藻类型、出现区域等的情景推演结果，提出养殖区应对藻华灾害措施和建议。

- C.6 封底

印刷版文本宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

- C.7 文本格式

文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。

- （资料性）

- 养殖区溢油污染应对报告编制格式

- D.1 封面

封面应书写内容包括：报告名称、委托单位名称、编制单位名称、报告编制日期等。

- D.2 封二

封二应书写内容包括：报告编制单位负责人、编写人员、主要参与人员、审核人员等。

- D.3 目录

报告应有目录页，置于前言之前。

- D.4 前言

前言应包括任务来源、编制背景、工作内容、主要结论和建议等。

- D.5 正文

报告正文内容应包括：

a）养殖区概况，描述养殖区的位置、分布、养殖设备、养殖品种、产值等基本状况和所在海域环境状况；

b）溢油现状，描述溢油位置、扩散面积、溢油类型、油膜厚度等；

c）溢油漂移预测，描述溢油漂移扩散范围、漂移速度预测，以及所在海域海洋动力环境预测；

d）溢油风险评估，描述溢油可能风险区域范围、养殖区风险等级，以及对养殖区的可能影响，给出资源抢收窗口期建议；

e）应对建议，依托溢油量、油品类型、溢油原因、油膜面积、油膜厚度、养殖生物损失情况、溢油处理措施等的情景推演结果，提出养殖区溢油应急处置的措施和建议。

- D.6 封底

印刷版文本宜有封底。封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息，也可为空白页。

- D.7 文本格式

文本外形尺寸为A4（210mm×297mm）。

参考文献

[1] 海洋灾害应急预案. 自然资源部，2022.

[2] 国家重大海上溢油应急处置预案. 交通运输部，2018.