ICS07.060

A45

团    体    标    准

## T/PSC XXXX—2025

深海光学在线探测系统安全作业规程

## Safety Operating Procedures for Deep-Sea Optical Online Detection System

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026年5月）

## XXXX - XX - XX 发布                                                     	XXXX - XX - XX 实施

发 布

目	次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

4.1  岗位职责	2

4.2  操作培训	2

4.3 个人防护	2

5  环境及设备要求	2

5.1  环境要求	2

5.2  船舶要求	3

5.3  设备要求	3

6  作业准备	3

7  设备布放	3

7.1 作业程序与要求	3

7.2 注意事项	4

8  影像采集	4

8.1  作业程序与要求	4

8.2 注意事项	5

9  设备回收	5

9.1  作业程序与要求	5

9.2   注意事项	6

10  应急预案	6

附录 A（资料性）  作业通知单(格式)	7

附录 B（规范性）  深海光学在线探测系统下水检查表	8

附录 C（规范性）  深海光学在线探测系统出水检查表	9

参考文献	10

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由xxxx提出。

本文件由xxxx归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心、自然资源部北海海洋计量中心

本文件主要起草人：

深海光学在线探测系统安全作业规程

- 范围

本文件规定了深海光学在线探测系统安全作业要求，海况和设备要求、岗位分工与职责、作业准备和设备入水与布放、设备回收与出水、影像采集与处理的要求。

本文件适用于使用深海光学在线探测系统开展的作业活动。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 12763.1-2007     海洋调查规范 第1部分 总则

- GB/T 12763.2-2007     海洋调查规范 第2部分 海洋水文观测

- [3] GB/T 12763.3-2007 海洋调查规范 第3部分 海洋气象观测

- [4] GB/T 12763.6-2007 海洋调查规范 第6部分 海洋生物调查

- [5] GB/T 12763.8-2007 海洋调查规范 第8部分 海洋地质地球物理调查

- [6] HY_T 008-2022     海洋仪器设备术语

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1    深海光学在线探测系统  Safety Operating Procedures for Deep-Sea Optical Online Detection System

是具有高清摄像机的海底表面视像调查设备，由电子控制系统和拖体结构两部分组成。

3.2   海况      Sea State

在风力持续作用下，海面波浪的形态和特征的综合描述。

4  一般要求

4.1岗位与职责

  - 深海光学在线探测系统作业涉及岗位主要包括首席科学家、船长、作业组长、设备负责人、调查人员和安全监督员。岗位职责如下：

  - 首席科学家：负责作业调查方案的制定，下达作业指令；

  - 船长：负责船舶保障，指挥驾驶员为调查作业提供船舶操纵；安排机舱为作业设备提供电力保障；

  - 作业组长：负责现场作业指挥，协调调查人员与驾驶室、实验室等部门共同完成调查工作；

  - 设备负责人：负责深海光学在线探测系统的正常操作和维护，保证设备的正常使用，以及紧急突发情况的处理；

  - 调查人员：绞车操作人员 1 人，负责绞车系统的操作及维护；挂钩止荡人员 4 人，负责悬挂拖体止荡绳、止荡钩，拉紧止荡系统；A 架本地应急控制1人，协助设备布放回收；实验室值班人员 1 人，负责记录，摄像设备控制，样品拍照，底质样品描述，实时监测设备工作状态，监视设备离低高度等；以上岗位人员听从作业组长指挥安排；

  - 安全监督员：监督调查作业是否符合相关安全作业规定与标准。

4.2   操作培训

开展深海光学在线探测系统作业时应遵守本文件规定和甲板安全操作规程。船舶、作业、个人的相关标准。

设备负责人需要熟悉相关设备的使用维护和操作，有多年从事海洋远洋调查相关方面的经验，有处理海上紧急突发状况的能力。

作业组长负责培训本组作业人员，使其完全理解本文件要求，明确各自的工作内容，并经过相关安全和技术培训。

4.3   个人防护

作业时应着工作服、工作救生衣，穿工作鞋，戴安全帽、工作手套进入作业区域，靠近舷边时应系好安全带。

5  环境及设备要求

5.1     环境要求

作业海区海况不高于4级；四级海况： MODERATE，4-8 FT(1.25-2.50 METERS)，波浪具有明显的形状，到处形成白浪；波级:4级,中浪(浪高:1.25-2.50米,风力5级)。

5.2    船舶要求

船舶动力定位系统、艉部 A 架和绞车系统处于正常状态；

5.3   设备要求

深海光学在线探测系统结构完整，连接正常，经通电测试数据传输正常，满足科考作业的需求。

6 作业准备

a)   首席科学家下达《作业通知单》（见附录 A），驾驶室和作业组长至少提前 2 小时确认作业通知单，明确作业内容；

b)   驾驶室提前 30 分钟通知值班作业组长到站时间，作业组长召集当班人员于深拖实验室集合，明确作业内容；

c)    作业组长与驾驶室、绞车操作人员、实验室等部位确认对讲机畅通；

d)  作业前，绞车操作人员检查绞车系统，确认液压系统正常。甲板作业人员按照《深海光学在线探测系统下水检查表》（见附录 B） 逐项检查深海光学在线探测系统，确认各部件固定无松动，光电复合缆连接无误，经核实无误后签字确认，连接光电复合缆接线盒与设备；

e)  实验室值班人员检查监控设备，备好录像设备、工作记录簿等，启动甲板监控单元计算机；

f) 到站前 15 分钟，绞车操作人员启动绞车完毕，甲板作业人员在后甲板集合。

7 设备布放

7.1    作业程序与要求

深海光学在线探测系统入水与布放程序要求如下：

a)船舶到达预定站点后，调整船向，保持船艏迎风，开启动力定位系统，保证定位偏差不超过200m；

b)作业组长与驾驶员确认船舶状态，船位基本稳定后再投放深海光学在线探测系统；

c)指挥绞车将拖体向外摆送前，须将拖体处于止荡状态；

d)挂钩止荡人员解开船尾防护钢索，作业组长应确认 A 架下方无其他人员后方可指挥 A 架和绞车将拖体平稳送出船尾；

e)绞车操作人员和挂钩止荡人员应注意作业组长的指令，尽量使拖体保持离甲板面不高于50cm；

f)作业组长指挥 A 架外摆，当拖体摆出船尾时，及时下放拖体。当拖体位置处于水面时， 尽快抽回止荡绳。拖体入水时作业组长告知驾驶室和通知实验室记录船位；

  - 挂钩止荡人员挂好船尾防护钢索；

  - 拖体入水后以小于20m/min放缆速度至下放 200m 深度后，方可将绞车控制切换到室内控制，放缆速度保持在 30m～ 35m/min；

i) 拖体下放过程中，光电复合缆下方严禁站人，作业人员转入实验室值班，通过监控密切注视绞车运转情况；

j)绞车操作人员每隔半小时到绞车间巡视绞车系统运转情况，包括牵引绞车、绞车排缆、液压泵油温和有无异常声响等；

k)安排值班人员每隔 30 分钟到后甲板观察绞车钢缆与A 架滑轮运转情况，海况较差时，后甲板人员保持全时监视，发生异常时应及时通知绞车操作人员和驾驶台。

7.2 注意事项

深海光学在线探测系统入水与布放过程中应注意：

- 作业组长应站在与 A 架和绞车操作人员相互通视的位置，且能够观察到拖体送出的整个过程；

- 开始放缆时，注意光电复合缆不能落在甲板上；

- 光电复合缆收放过程中，光电复合缆下方严禁站人；

- 当止荡困难时应当暂停拖体下放，并将拖体置于甲板面；

- 止荡过程中止荡人员应根据拖体的摇摆情况调整两侧止荡绳的松紧，减缓拖体摆动幅度；

- 拖体下放过程中，值班人员应密切注意钢缆在 A 架滑轮处倾斜情况，光电复合缆向船两侧倾斜角度太大时，由值班人员和当班作业组长及时沟通后及时报告驾驶台。每隔 30 分钟，驾驶台和实验室相互通报作业情况。

8 影像采集

8.1     作业程序与要求

深海光学在线探测系统影像采集程序要求如下：

a）当拖体下水后，可用灯1、灯2或双灯进行摄像，观察摄像系统是否正常工作；

b）驾驶室操纵船舶沿既定航向航行，并保持对地船速1.5～2.5kn，确保艉部A型架滑轮偏转角度不至于过大；船舶转向前，先回收光电复合缆，直至长度小于水深300米，船舶以低速率、大角度缓慢转向；

b)当拖体下放到离底200米时，打开高度计，监测拖体离底高度，此时慢放光电复合缆缆，监视高度计指示；

c) 拖体离底约100米时，实验室值班人员打开照明灯、照相机和摄像机等设备，做好摄像记录；拖体离底约30米时，减速（缆速应＜10 m/min）释放至离底高度3～5m，根据跟踪情况控制光电复合缆的收放，避免拖体与海底发生碰撞；

8.2 注意事项：

a) 在甲板不能开灯摄像，以免烧坏照明灯。

b) 开始水下工作后，密切监视拖体离底高度变化和绞车监视屏，使拖体保持在3～5米离底高度范围内。如出现海底地形突变等情况，须加快绞车的收缆速度，避免拖体与海底发生碰撞，严禁拖体在海底拖拉滚动；

c)实验室值班人员须实时监测设备工作状态，图像异常应通过检测信噪比等确定原因；设备的供电电压应不大于400V，电流不超过0.44A，如果电压或电流突然增加应立即切断供电并通知相关负责人。

9  设备回收

9.1    作业程序与要求

深海光学在线探测系统回收和出水程序与要求如下：

  - 水下摄像作业结束即开始回收拖体，作业组长通知记录人员记录回收时船位、水深等数据；以15m～20 m/min速度回收光电复合缆，期间密切监视海底地形变化，避免拖体碰撞，待拖体离底高度大于100米后，停止照相机、摄像头、照明灯等设备，关闭水下单元，关闭甲板单元；

  - 回收拖体至离底200m后，保持 30m～35m/min 速度回收；

  - 按照深海光学在线探测系统布放相关操作，密切关注绞车和光电复合缆情况；

  - 拖体离底 500m 后，作业组长通知驾驶台，视实际情况是否关闭船舶动力定位，驾驶室密切观察 A 架滑轮和缆绳倾斜情况，并及时调整船舶姿态和船位；

  - 拖体距离水面 200m 前，驾驶台将船舶调整至船艏顶风浪姿态，绞车转至尾部控制室操纵， 收缆速度 20m/min。作业人员于后甲板集合，开始做出水止荡准备工作；绞车操作人员每 50m 通报一次缆长，缆长少于 100m 后 每 10m 通报一次缆长；

  - 拖体离水面 50m 时，回收 A 架至钢缆靠近艉部，继续缓慢收缆，挂钩人员解开船尾防护钢索。

  - 拖体出水后，作业组长通知驾驶室和实验室做好拖体出水记录，填写《深海光学在线探测系统出水检查表》（见附录 C）；

  - 拖体出水后，缓慢回收 A 架，待拖体紧贴船尾后挂钩人员迅速在拖体上挂止荡绳，作业组长指挥绞车操作人员操作 A 架和绞车将拖体摆至合适位置，期间挂钩止荡人员使拖体保持止荡状态；

  - 作业组长指挥将拖体平稳下放至作业甲板；

  - 拖体固定后，由挂钩人员负责挂好船尾防护钢索，作业组长安排人员进行照片、录像等数据的读取保存工作；

  - 作业组长确认数据读取保存成功后，通知驾驶台后甲板工作结束。作业人员进行甲板清理工作。

9.2   注意事项

深海光学在线探测系统回收与出水过程中应注意：

- 止荡钩、止荡绳挂好后，人员需尽快撤离 A 架下放区域，拖体回收至甲板上时，A 架下方严禁站人；

- 回收过程中，钢缆向船两侧倾斜角度太大时，由作业组长随时通知驾驶员调整船舶姿态和船位。

10 应急预案

深海光学在线探测系统在作业过程中发生故障或其他原因，引起非正常作业时所采取的措施。

航前建立应急协调工作组。

航前应由航次组织单位、船舶管理单位以及海洋外业调查人员三方共同组成应急协调工作组，明确责任分工，协调联动处理突发事件，制定设备安全事故等应急预案，并对相关人员岗位进行落实。

- 设备负责人及绞车操作人员需立即停止设备及绞车的运行，进行故障排查与检修，确保设备的安全稳定，防止造成二次伤害，并用对讲机第一时间报告给航次首席或领队。

- 航次首席或领队需汇同船长及相关负责人进行应急会议，了解设备存在的问题，并根据设备的损坏程度制定下一步的应急计划，确保航次正常执行。

c)船长作为海上船舶的第一责任人须立即启动应急预案，做好现场指挥与应急处置，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时做好应急反应执行记录和设备安全事故险情初始报告。

d)建立应急事件记录表，以便事后对应急事件进行总结，防止日后再次出现此类问题。

A

A

B

B

附  录 A

（资料性）

深海光学在线探测系统作业通知单（格式）见图A.1

| 作业序号 |  |  | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业项目 |  |  | 深海光学在线探测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站位号 |  |  | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  | 33°21.933′ N |  |  |  |  | 54°8.201′ E |  |  |  |  |  |
| 水深(m) |  |  | 约3565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计作业时间 |  |  | 2018年6月18日14:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 要 求-具体按操作规程执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 预检要求： - 设备、绞车、海上作业保障条件等下水前预检，相关人员签字。 - 驾驶要求： - 到站前半小时通知作业组，到站开启动力定位系统，通知作业组下放设备； - 作业期间保持动力定位，保持与作业组之间的实时沟通。 - 作业要求： - 拖体入水后，由专业组进行设备状态确认； - 保持对地船速1.5～2.5kn； 以35 m/min内速度下放； - 缆长小于水深300m时确定高度计是否开启，开启照明灯、摄像机，注意观察离底高度。 离底20～30 m时，放缆速度不得大于20 m/min； - 拖体离底约100米时，打开照明灯、照相机和摄像机等设备；拖体离底约30米时，减速（缆速应＜10 m/min）释放至离底高度3～5m，开始影像采集； - 深海光学在线探测系统作业完成后，以15m～20 m/min速度回收，离底高度大于100米后，停止照相机、摄像头、照明灯等设备，关闭水下单元和甲板单元；拖体离底200m后，收缆速度控制在35 m/min内; 缆长小于水深500米时通知驾驶台、视情况停止动力定位；距海面约100 m时，减速收缆； - 收放时需止荡；设备入水、开始采集、回收至甲板需通知驾驶台，并通知多波束实验室打点，正常作业过程中保持实时沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航速（节） |  | / |  | 是否迎风 |  | / | 动力定位 |  | 是 |  | 超短基线 |  | / |
| 作业组 |  |  |  |  | 组长 |  |  |  |  | 跟班助理 |  |  |  |
| 备注： - 班报记录详细、规范。按要求保存资料。 - 作业组注意观察，设备回收时加强与驾驶室沟通，保障船舶和设备平稳； - 近舷作业必须穿戴救生设备, 注意甲板作业安全; - 送：驾驶台、实验室主任、当班助理、作业组长、专业组、多波束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C

C

附  录 B

（规范性）

深海光学在线探测系统下水检查表

表 B.1	深海光学在线探测系统下水检查表

| 序号 | 项目 | 情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拖体框架变形、裂纹或腐蚀情况 |  |
| 2 | 传感器固定情况、防护罩稳固情况 |  |
| 3 | 光学设备窗口清洁划痕情况、密封圈检查 |  |
| 4 | 电子舱盖螺栓紧固性检查、油盒密封情况 |  |
| 5 | 光学设备电源连接情况 |  |
| 6 | 接插件锁紧检查 |  |
| 7 | 供电单元输出电压稳定 |  |
| 8 | 数据传输测试情况 |  |

D

D

附  录 C

（规范性）

深海光学在线探测系统出水检查表

表C.1	深海光学在线探测系统出水检查表

| 序号 | 项目 | 情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拖体完整度检查 |  |
| 2 | 传感器固定情况、防护罩稳固情况 |  |
| 3 | 光学设备窗口清洁划痕情况、密封圈检查 |  |
| 4 | 电子舱渗水情况和内部干燥剂状态检查、油盒密封情况 |  |
| 5 | 接插件渗水检查 |  |
| 6 | 数据完整度检查 |  |

参	考	文	献

[1] GB/T 12763.1-2007 海洋调查规范 第1部分 总则

[2] GB/T 12763.2-2007 海洋调查规范 第2部分 海洋水文观测

[3] GB/T 12763.3-2007 海洋调查规范 第3部分 海洋气象观测

[4] GB/T 12763.6-2007 海洋调查规范 第6部分 海洋生物调查

[5] GB/T 12763.8-2007 海洋调查规范 第8部分 海洋地质地球物理调查

[6] 国家海洋局海上作业安全管理规定2017

[7] 海上交通安全法2021

[8] 海上作业操作规程汇编2003