| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—2025

海洋调查设备海上作业安全技术规程-   中深孔岩心取样钻机

Technical specification for safe operating of marine survey equipment -         Drilling Machine of Medium-deep Core Sampling

（本草案完成时间：2026年5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

4.1  岗位职责	1

4.2  安全操作培训	2

4.3  作业安全	2

5  环境及设备要求	2

5.1  环境要求	2

5.2  设备要求	2

6  作业准备	2

6.1  甲板检查	2

6.2  水下检查	2

6.3  入水前准备	3

7  设备布放与回收	3

7.1  布放程序	3

7.2  设备着底	3

7.3  设备钻进	3

7.4  设备回收、取样	4

8  应急预案	4

8.1  应急预案的制定	4

8.2  应急预案的实施	4

附录A（资料性）  中深孔岩心取样钻机甲板调试检查表	5

附录B（资料性）  作业通知单	7

附录C（资料性）  作业记录表	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）、国家海洋标准计量中心

本文件主要起草人：

海洋调查设备海上作业安全技术规程-中深孔岩心取样钻机

范围

本文件规定了中深孔岩心取样钻机作业适用范围、环境要求、作业条件、设备布放与回收、设备维护和存放、应急预案等要求。

本文件适用于中深孔岩心取样钻机的水深4000米以内的深远海调查作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763（所有部分） 海洋调查规范

GB/T 42548  海洋调查船舶舷外调查设备布放与回收安全管理规范

GB/T 42176-2022  海浪等级

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中深孔岩心取样钻机 Drilling Machine of Medium-deep Core Sampling

中深孔岩心取样钻机是用于深海底矿产资源勘探和海洋地质科学研究的深海底地质钻探取芯的专
用设备，适于在海底进行普查勘探。

布放回收系统 launch and recovery system

支撑完成钻机布放回收作业的专用设备及配套装置。

总体要求

岗位职责

中深孔岩心取样钻机作业涉及的岗位主要包括首席科学家、船长、作业组长、主操作手、副操作手、记录员、协调人员。岗位职责如下：

首席科学家负责制定调查方案，下达作业指令等；

船长负责船舶保障，指挥驾驶台提供船舶操纵，指令机舱提供动力保障等；

作业组长负责现场作业指挥，协调作业甲板与驾驶台、实验室等共同完成调查工作；

主操作手，负责钻机钻进过程中第一操作手，具体职责包括且不限于；

- ——关注本组的全程操控流程；

- ——在非操控阶段，做好监视及提醒；

- ——在两组人员轮班过程中，整理好本组操控的流程及各类文本数据，做好记录与交接，方便下一个组能够第一时间接手钻机的操控权；

- ——如发生海底卡钻无法提钻的情况，需征求首席科学家的同意后方可抛弃，不可擅自做主；

副操作手，负责辅助主操控手，并具有终止本组操控的权限；

记录员，做好文件记录工作，在第一时间做好纸质文档的记录，记录包括海试班报及钻机专用文件记录纸；

协调人员，全程关注并配合主操作手及副操作手的工作，并与副操作手一起在非操控阶段，要时刻关注钻机倾角姿态，钻机倾角过大或者坐地后变化值超过5度，钻机必须停机回收。

安全操作培训

航次任务执行前，由航次组织单位组织开展安全培训，包括但不限于：

- 船长开展船舶安全相关培训；

- 作业组长开展现场培训，明确各岗位职责；

- 主操作手开展中深孔岩心取样钻机的安全操作培训。

作业安全

开展中深孔岩心取样钻机作业应遵守GB/T 42548、GB/T 12763（所有部分）、船舶安全管理体系及本文件的相关要求。

- 作业组长应确认作业现场各岗位的安全状态，明确作业风险点，落实相应安全措施；

- 进入作业区域的人员应着工作服、穿防滑防砸工作鞋，戴安全帽、工作手套，近舷作业应着船用工作救生衣、系好安全带。

环境及设备要求

环境要求

作业海区的海况要求不大于GB/T 42176中规定的4级海况，作业海区水深在4000m以内，海底微地形平均坡度不大于30°

甲板作业区应保持整洁有序，甲板面可移动设施应绑扎固牢。

甲板作业区应设置安全警示标识。

设备要求

船舶各系统应工作状态正常，配置有动力定位、GPS、多波束及25kg浮球四个。

布放回收系统等工作状态正常，满足设备布放回收要求。

中深孔岩心取样钻机功能正常。

作业准备

按照以下步骤开展中深孔岩心取样钻机的作业前准备工作：

甲板检查

- 人员上船后即时连接光缆、高压电进行系统调试，做甲板检查；

- 检查以下系统与机构功能是否完备可靠，主要包括： 中深钻监控摄像系统；中深钻高压供电系统；中深钻液压系统；中深钻钻进机构；中深钻卸扣机构；中深钻储管机构；中深钻换杆机构；中深钻补偿系统；中深钻绝缘性、密封性；

- 按照《中深孔岩心取样钻机甲板调试检查表》（见附录A）做详细检查与记录。

水下检查

到达作业区后，正式作业前，做水下检查2次。只需在每航次第一次作业前进行水下检查

- 第1次下放至水下800m，测绝缘，通高压电，开灯，开摄像头，检查各执行机构动作，回收

至甲板，检查液压系统密封性能，检查液压系统内部气体是否排尽。动力头处于中间位置时，补偿器高度应在230-270mm之间。

- 第2次下放至（作业水深-50）m，测绝缘，通高压电，开灯，开摄像头，检查各执行机构动

作，检查系统绝缘，检查所有钻进相关动作。

入水前准备

- 中深钻组收到《作业通知单》（见附录B）后做入水前准备：确保钻机正常，确保满足作业条件；

- 检查项目流程如6.1甲板检查；

- 按照《中深孔岩心取样钻机甲板调试检查表》（见附录A）做详细检查与记录；

- 确认满足作业条件；

- 完成准备工作之后，向首席科学家提出入水作业申请；

- 首席科学家签字同意下水作业后，钻机准备下水。

设备布放与回收

在整个布放过程和作业过程中，均需要进行记录，填写《作业记录表》（见附录C），作业过程中约每十五分钟记录一次。

布放程序

- 船舶到达预定站点后，开启动力定位系统，调整船舶姿态，船舶姿态稳定后驾驶台通知作业组长；

- 作业组长确认各岗位人员和仪器设备准备就绪后，下达开始布放指令；

- 止荡吊放入水：绞车A型架配合吊放钻机入水，安排2人绞车间检测绝缘（中深钻专业组），2人深拖实验室监控通信并记录（中深钻专业组），1人甲板指挥， 8到12人止荡 (具体安排由甲板指挥协调)。

- 入水检查：入水后，检查各传感器显示，确认通信正常；开启摄像头确认摄像系统正常，再关闭摄像头。检测入水绝缘值（应大于20MΩ）。

- 止荡挂浮球：入水后在缆长15m处加挂两个25Kg浮球、25m处以及35米处各加挂1个25Kg浮球；

- 停绞车试机：下放至100m停止下放，检测系统绝缘值，应大于20MΩ，通高压电，开灯，开摄像头，检查各执行机构动作，切断高压电；

- 停绞车测绝缘:下放至500m、1000m、2000m处停止下放，检测入水绝缘值（应大于20MΩ）。

设备着底

- 开启高度计：离底高度接近100m时，开启高度计，注意观察离底高度。

- 通电开灯开摄像头：离底50m时，停止下放，检测系统绝缘值，应大于20MΩ，确定水下接触器未吸合，启动高压供电，开启水下寻址灯和摄像头。

- 控制放缆速度：离底高度20～30m时 ，放缆速度应小于10 m/min；

- 寻址：离底高度小于10m时，寻址（建议：钻机定点作业 只有在作业区域不能满足作业条件时开始小范围寻址）。注意：寻址过程中严禁随意转向，较长距离移动时观察地形变化，并需将钻机升高到离底30m以上。

- 钻机座底：寻找合适的着底位置,钻机着底,着底后钻机倾角应小于20°（为了保证钻机与铠装光电复合缆的安全，倾角大于20°不得进行钻进作业，小于20°大于15°原则上不得钻进4米以上深度）。注意：若钻机着底后倾角大于20°，应将钻机提起10～20 m，重新寻址。

- 放缆，观察缆情况：钻机正常着底后，继续放缆15m；并实时关注复合缆姿态与张力变化情况，一切正常后。关掉高压电。检测钻机系统绝缘，应大于20MΩ。

设备钻进

- 第一根钻具工序

- a.接钻具

- b.钻进作业，钻进时，船舶不能移动。

- c.提钻收钻具入储管具架

- 第二到第十根钻具工序

- d.换接新钻具

- e.接钻杆送钻具到孔底

- f.钻进作业

- g.提钻收钻杆与钻具入管架

设备回收、取样

- 回位断电：钻进作业完成后，各功能动作回位，停止高压供电

- 重启：不开电机情况下，重启高压电，开灯提供回收照明。

- 离底：各准备完成后，回收钻机，慢速回收多余缆直至钻机离底，速度控制在10m/min以内；

- 绞车收缆:回收钻机,收缆速度控制在35m/min以内

- 断电：钻机离底约15 m时关闭摄像系统，并停止高压供电；

- 关闭高度计：离底高度超出100 m时关闭高度计；

- 就位:缆长150m时绞车操作转为炮楼操作，作业组后甲板就位，观察浮球出水情况。

- 回收浮球：浮球出水后，采取止荡措施回收浮球至甲板。

- 回收钻机至甲板：钻机出水后，采取止荡措施回收至甲板，停止电池供电；

- 冲淡水与钻机自检：用淡水对钻机和水泵进行冲洗，同时对钻机外观、液压接头、电缆接头进行检查；

- 取样品：取下钻具组件和岩芯管，取出岩芯样品并拍照、编号记录；拆下岩芯管组件清洗并涂润滑脂防锈；

- 取样后必须用游标卡尺精确测量钻头和扩孔器的内外径和孕镶钻头的高度，并做好记录，以作为下次选择钻具尺寸的依据。

- 钻机归位，固定。

应急预案

应急预案的制定

航次应急预案中应依据GB/T 29639的要求，制定现场处置方案，其包括但不限于：

- 航次应急预案中的应急指挥小组宜由船长、首席科学家、作业组长、中深钻组等组成，其中设备负责人参与开展其负责设备的相关应急处置；

- 应根据船舶的实际情况和箱式取样器海上作业的事故风险，对事故风险进行分级考量，形成现场处置方案；

- 现场处置方案应包括自救互救、信息报告和先期处置等内容；

- 针对影响船舶安全的紧急情况，船长有权单独做出处置后再与应急指挥小组沟通；

- 因设备作业引发的、但事故风险结果可独立出设备本身的事故，如人身伤害等，其处置方案可并入航次应急预案中，不作为箱式取样器海上作业现场处置方案的特有条款。

应急预案的实施

紧急情况发生时，启动应急响应：

- 航次应急指挥小组负责应急预案的实施；

- 首席科学家和船长召集应急指挥小组及相关人员对现场作业情况进行评估并执行应急预案；

- 相关人员在航次任务开始前，按照应急预案开展演练；紧急情应况发生时，做好相应准备工作；

- 航次应急指挥小组组织做好应急处置，并形成应急报告。

（资料性）
中深孔岩心取样钻机甲板调试检查表

中深孔岩心取样钻机甲板调试检查参见表A.1，宜根据实际作业情况进行调整。

中深孔岩心取样钻机甲板调试检查表

航次/航段:         站号：                       GMT日期：    年   月   日            儒略历   天          工作海域：                          记录人：

| 序号 | 检查项目 |  | 数据 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压绞车工作是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 2 | 光缆滑环连接是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 3 | 高压供电柜输入电压三相380V是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 4 | 高压供电柜相序是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 5 | 光纤缆绝缘强度检测是否正常（绝缘强度>16MΩ） |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 6 | 检查操控柜、工控机等各部件连接是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 7 | 锂电池电压检测 | 总电压是否大于26.6V |  | 是□ | 否□ |  |
|  |  | 各相电压是否大于或等于3.8V |  | 是□ | 否□ |  |
| 8 | 锂电池箱上C2插座是否用8芯堵头堵住并锁紧 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 9 | 通信缆、动力缆、控制信号缆连接是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 10 | 机械部分各处连接是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 11 | 液压部分各处连接是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 12 | 液压阀箱压力补偿截止阀是否开通（应开通） |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 13 | 检查钻具是否装好(尤其内部卡簧) |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 14 | 液压站充油是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 15 | 压力补偿皮囊充油是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 16 | 检查控制室计算机与水下计算机之间的通信是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 17 | 启动时，检查高压电机、主油泵声音是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 18 | 启动后，液压系统是否漏油 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 19 | 检查姿态角传感器是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 20 | 检查高压供电电压显示值是否正常(380V左右) |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 21 | 照明灯1、2、3、4是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 22 | 摄像头1、2、3、4是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 23 | 检查电机电流是否正常(20A≤电流≤50A) |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 24 | 检查主系统压力值是否大于22MPa |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 25 | 检查动力头上行、下行、位移传感器是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 26 | 检查动力头低速和高速及速度显示数值是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 27 | 检查动力头低速、高速旋转时观察水马达是否旋转（接水） |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 28 | 检查动力头低压、中压、高压、全压是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 29 | 检查钻杆低压低速至上卡盘时是否对中 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 30 | 检查提升浮动、旋转浮动是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 31 | 检查卸扣反转和卸扣正转是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 32 | 检查机械手1及机械手2夹紧、松开是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 33 | 检查机械手移动是否正常以及是否到位 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 34 | 检查储管架插销、拔销是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 35 | 检查储管架转动油缸伸出、缩进以及储管架转动是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 36 | 检查上、下卡盘及套管夹夹紧、松开是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 37 | 检查上卡盘正转、反转是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 38 | 检查上下卡盘以及套管夹中心是否对齐 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 39 | 检查各位置传感器信号是否正常 |  |  | 是□ | 否□ |  |
| 备注信息： |  |  |  |  |  |  |

专业组长：                作业组长：                 首席助理：

（资料性）
作业通知单

作业通知单参见表A.1，宜根据实际作业情况进行调整。

作业通知单

| 通知单编号 |  | 作业日期 | ____年____月____日 时____分 至 ____时____分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  | 作业班组 |  |
| 作业负责人 |  | 联系电话 |  |
| 作业人员 |  |  |  |
| 设备信息 | 设备名称：中深孔岩心取样钻机 ¦ 设备编号：____ ¦ 调试状态：□已调试合格 □待调试 |  |  |
| 作业任务 | ____（明确岩心取样深度、取样位置、取样数量、取样标准等，如：在指定区域进行深度____m岩心取样，完成____组取样，确保岩心完整无破损） |  |  |
| 作业要求 | 1. 作业前检查钻机机械、液压、电气系统，确认无故障，安全防护装置齐全有效； 2. 严格按照钻机操作规程作业，规范操作回转器、升降机等部件，严禁违规操作； 3. 作业过程中密切监测设备运行状态，发现异响、渗漏、异常振动等情况立即停机排查； 4. 岩心取样后及时整理、标记，妥善存放，做好取样记录； 5. 作业现场保持整洁，通道畅通，严禁无关人员进入作业区域； 6. 严格遵守海上/现场作业安全规定，做好防火、防坠落、防触电措施。 |  |  |
| 安全防护措施 | □ 作业人员佩戴安全帽、防滑鞋、防护手套等劳动防护用品 □ 钻塔安全挡板、保险绳、传动部位防护罩齐全完好 □ 现场配备足量有效消防器材，应急通道畅通 □ 电气设备接地保护可靠，漏电保护器灵敏有效 □ 配备应急救援器材，明确应急处置流程 |  |  |
| 所需工具/材料 |  |  |  |
| 作业交底 | 已向所有作业人员交底作业任务、安全要求及应急措施，作业人员均已理解并签字确认。 |  |  |
| 审批意见 | □ 同意作业 □ 不同意作业（理由：____） |  |  |
| 交底人签字 | __________ | 首席科学家签字 | __________ |
| 作业负责人签字 | __________ | 作业完成确认 | □ 已完成 □ 未完成（原因：____） 签字：__________ |
| 备注： |  |  |  |

（资料性）
作业记录表

作业记录表参见表C.1，宜根据实际作业情况进行调整。

作业记录表

航次/航段:                 站号：                             GMT日期：    年   月   日  儒略历         天          工作海域：                          记录人：

| 时间 （GMT） | 水深 (m) | 经度 (°E) | 纬度 （°S） | 缆长 （m） | 缆绳张力 | 离地高度 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专业组长：        作业组长：          首席助理：            第    页/共        页

参考文献

[1] HY/T 008-2022 海洋仪器设备术语

[2] GB/T 36100-2018 岩心钻探规程

[3] GB/T 32073-2015 海洋钻井装置作业安全规程

[4] GB/T 41066.3-2022 石油天然气钻采设备 海洋石油半潜式钻井平台 第3部分：操作和检验

[5] DZ/T 0227-2010 地质岩心钻探规程

[6] GB/T 7391-2002 海洋调查船舶术语

[7] HY/T 141-2011 海洋仪器海上试验规范

[8] 海洋调查设备和调查作业人员管理规则

[9] 中华人民共和国安全生产法