| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—2025

海洋调查设备海上作业安全技术规程

近底磁力拖曳系统

Technical specification for safe operating of marine survey equipment-  Near-bottom magnetometer towed system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目录

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

4.1 岗位职责	1

4.2 安全操作培训	2

4.3 作业安全	2

5 作业要求	2

5.1 环境要求	2

5.2 船舶要求	2

5.3 设备要求	2

6 作业准备	3

7 近底磁力拖曳系统布放程序	3

7.1 近底磁力拖曳系统布放程序	3

7.2 注意事项	4

8 数据采集	4

8.1 数据记录	4

8.2 数据存储与移交	4

8.3 注意事项	5

9 近底磁力拖曳系统回收程序	5

9.1.1 注意事项	5

10 应急预案	5

10.1 应急预案的制定	5

10.2 应急预案的实施	6

附录A	7

附录B	8

附录C	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）、国家海洋标准计量中心

本文件主要起草人：

海洋调查船舷外调查设备-

近底磁力拖曳系统作业规范

范围

本文件适用于搭载在海洋调查船上的近底磁力拖曳系统，规定了近底磁力拖曳系统作业环境要求、作业条件、设备布放与回收、数据采集、设备维护和存放、应急预案等要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763（所有部分） 海洋调查规范

GB/T 42548             海洋调查船舶舷外调查设备布放与回收安全管理规范

HY/T 008-2022　        海洋仪器设备术语

GB/T 42176-2022        海浪等级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

近底磁力仪   Near-bottom Magnetometer

近底磁力仪是一种高精度探测海底地磁场变化的仪器。

布放回收系统 launch and recovery system

支撑完成拖体布放回收作业的专用设备及配套装置。

离底高度     Altitude 
    拖体与海底的垂直距离，单位：米（m）。

拖曳缆       Tow Cable
    连接船舶与拖体的铠装缆，内含供电与数据传输线缆。

总体要求

岗位职责

近底磁力拖曳系统涉及岗位主要包括首席科学家、船长、作业组长、设备负责人、调查人员和安全监督员。岗位职责如下：

首席科学家负责制定调查方案、下达作业指令、统筹实施调查作业，并在应急处置中担任应急预案实施小组组长，参与应急决策。

船长负责船舶保障，指挥驾驶台提供船舶操纵，指令机舱提供动力保障等；

作业组长负责现场作业指挥，协调后甲板、驾驶台及实验室等共同完成调查工作；

设备负责人负责磁力仪软件参数设置与数据下载，监控超短基线及传感器运行状态，并牵头设备维护、充电及集成安装前的调试工作；

调查队员根据作业组长指令，在各自岗位执行操作，包括绞车控制、止荡作业、数据记录等。具体职责包括但不限于：

- ——绞车操作人员负责绞车系统的操作及维护；

- ——艉部A型架操作人员负责A型架的操作及维护

- ——挂钩止荡人员负责悬挂止荡绳、止荡钩，开展止荡操作等；

- ——实验室值班人员负责记录超短基线班报、监测数据状态等；

- ——安全监督员负责开展现场作业安全监督。

安全操作培训

航次任务执行前，由航次组织单位组织开展安全培训，包括但不限于：

- 船长开展船舶安全相关培训；

- 设备负责人开展近底磁力拖曳系统的安全操作培训；

- 作业组长开展现场培训，明确各岗位职责；

作业安全

开展近底磁力拖曳系统作业应遵守GB/T 42548、GB/T 12763（所有部分）、船舶安全管理体系及本文件的相关要求。

- 作业组长应确认作业现场各岗位的安全状态，明确作业风险点，落实相应安全措施；

- 进入作业区域的人员应穿戴工作服、防滑防砸工作鞋、安全帽及工作手套；近舷作业时须穿着船用工作救生衣并系挂安全带。

作业要求

环境要求

作业海区的海况要求不大于GB/T 42176中规定的4级海况。

甲板作业区应保持整洁有序，甲板面可移动设施应绑扎固牢。

甲板作业区应设置安全警示标识。

船舶要求

沿预设测线保持匀速直线航行，航速应控制在12.0节以内。

上线前预留距离应大于500 m，下线后延伸距离应大于500 m。

观测点横向偏离设计航线的距离应不超过设计线距的1%，其中95%以上的观测点偏离值应不超过0.5%。针对大比例尺调查，观测点横向偏离设计航线的距离应不超过50 m，其中95%以上的观测点偏离值应不超过25 m。

各方向测线（东西向/南北向）单次航向修正量应小于2°，航向夹角修正频率为每分钟一次。

东西向测线航速波动应控制在0.5节以内，南北向测线航速波动应控制在0.2节以内。

上线及下线转向操作时的舵角应小于15°。

## 设备要求

船舶各系统应工作状态正常，配置有动力定位、GPS、多波束及艉部A型架、POSIDONIA 6000定位系统等。

其中，动力定位≥DP1;超短基线定位系统精度需≤0.3% 斜距，深度≥6000m，距离≥8000m（例：斜距1000m时误差≤3m）;多波束覆盖宽度≥120°

布放回收系统等工作状态正常，满足设备布放回收要求。

绞车缆速控制精度	±0.1 m/s（0-50m/min范围）	避免拖体深度剧烈波动（引用GB/T 42548）

A型架摆动角度范围	≥90°	确保拖体安全出艉

拖曳缆最小破断张力	≥拖体自重×10 + 最大作业张力	安全冗余设计（ISO 18647:2016）

近底磁力仪功能正常。

磁力仪核心参数

| 参数类别 | 标准要求 | 依据/作用 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 20,000~100,000 nT | 覆盖全球地磁场强度（引用HY/T 008-2022） |
| 分辨率 | ≤0.1 nT | 探测微弱磁异常 |
| 采样频率 | ≥10 Hz | 满足船速4节时0.2m空间分辨率 |
| 动态姿态容限 | 横滚/俯仰≤30°时精度不变 | 保障复杂海况数据有效性 |

作业准备

按照以下步骤开展近底磁力拖曳系统的作业前准备工作：

- 航次开始前，需提前获得测线区的地形图，以及测线的布设位置。

- 作业前一天，设备负责人负责完成系统的充电，充电时间不少于10小时并与电脑连接进行参数设置，完成时间的同步。作业前8小时完成磁力仪及搭载传感器（CTD、LADCP、高度计等）的集成安装，作业前3小时完成系统调试，达到作业等待状态；

- 首席科学家下达《作业通知单》（见附录 A），驾驶室和作业组长应确认作业通知单，明确作业内容；

- 驾驶室提前30分钟通知值班作业组长到站时间，作业组长召集当班人员于深拖实验室集合，明确作业内容；

- 作业组长与驾驶室、绞车操作人员、A型架操作人员、超短基线操作员等确认对讲机通信畅通，确保指令传递无延迟；；

- 设备负责人检查磁力仪参数设置、超短基线应答器电池状态，甲板人员按《近底磁力仪入水前检查表》（见附录 B）逐项核查拖体水密性、接口连接及拖曳缆状态，签字确认；

- 到站前15分钟，绞车操作人员启动绞车系统并完成空载测试，A型架操作人员启动A型架并完成空载测试，调查队员在后甲板集合，完成止荡绳预挂及拖体施放前最终检查。

- 设备负责人根据测线设计设置：采样频率、数据存储模式、地磁日变校正参数并开启磁场实时梯度监控（阈值建议±5 nT/m）。

近底磁力拖曳系统布放程序

近底磁力拖曳系统布放程序

- 船舶到达测线起点后，开启动力定位系统，调整船舶姿态，船舶姿态稳定后驾驶台通知作业组长；

- 船舶上线时避免“甩线”，尽量提前上线，以避免线上S形调整航向，前方需避让时，尽可能提前进行缓慢进行避让，避免大角度变向；

- 作业组长应站在与 A 架和绞车操作人员相互通视的位置，且能够观察到拖体送出的整个过程；

- 作业组长确认各岗位人员和仪器设备准备就绪后，下达开始布放指令；

- 作业组长指挥调查队员解开艉部防护索，指挥绞车操作人员操作布放回收系统和A型架操作人员将近底磁力仪拖体提起；

- 挂钩止荡人员解开船尾防护钢索，作业组长应确认A架下方无其他人员后方可指挥A架和绞车将拖体平稳送出船尾, 拖体出船艉甲板面后回收拖体止荡绳；

- 绞车操作人员和挂钩止荡人员应注意作业组长的指令，尽量使拖体保持离甲板面不高于50cm；

- 作业组长指挥艉部A型架向外摆送拖体，当拖体摆出船尾时，及时下放拖体；拖体入水后，止荡人员迅速抽回止荡绳，避免缆绳缠绕；拖体入水时作业组长告知驾驶室和通知实验室记录船位；

- 挂钩止荡人员挂好船尾防护钢索；止荡过程中止荡人员应根据拖体的摇摆情况调整两侧止荡绳的松紧，减缓拖体摆动幅度；

- A型架操作员在拖体施放时需缓慢摆动拖体，止荡人员同步调整止荡绳松紧，确保拖体垂直入水且不与船艉结构摩擦；艉部A型架滑轮监视人员须全程观察滑轮与拖曳缆接触状态，若缆绳偏移角度过大，立即通知驾驶室调整航向；

- A型架操作员在拖体施放时需缓慢摆动拖体，止荡人员同步调整止荡绳松紧，确保拖体垂直入水且不与船艉结构摩擦；

- 止荡过程中止荡人员应根据拖体的摇摆情况调整两侧止荡绳的松紧，减缓拖体摆动幅度；

- 作业组长指挥绞车以低速（小于10m/min）释放拖曳缆约200米，随后提速至30-40m/min，直至拖体离海底高度约600米，以当前的水深进行离底高度的估计。（以超短基线的实时定位为参考，进行拖曳缆的收放，保持拖体的深度。在水深变化不大的情况下，尽可能保持船速和拖缆长度，使拖体处于同一深度位置）。

- 艉部A型架滑轮监视人员须全程观察滑轮与拖曳缆接触状态，若缆绳偏移角度过大，立即通知驾驶室调整航向；拖体下放过程中，值班人员应密切注意钢缆在A架滑轮处倾斜情况，拖曳缆向船两侧倾斜角度太大时，由值班人员和作业组长及时沟通后及时报告驾驶台。每隔30分钟，驾驶台和实验室相互通报作业情况。

注意事项

- 近底磁力拖曳系统布放过程中应特别注意：

- 开始放缆时，注意拖曳缆不能落在甲板上；

- 拖曳缆收放过程中，缆下方严禁站人；

- 当止荡困难时应当暂停拖体下放，并将拖体置于甲板面；

数据采集

数据记录

- 实验室值班人员应每半小时记录一次超短基线班报（附录C）。

- 船变速、偏航、仪器发生故障，有过往船只等特殊情况应及时在班报中记录。

- 班报填写准确、不得涂改。

- 作业组长应对班报（电子班报）进行检查并签名。

- 地磁测量采集信息数据：工区名、测线名、测点号、年、月、日、时间、航向、航速、经度、纬度、测量磁力值。

- 测量采集各项参数原始数据采样间隔为1s。

- 一条测线作业完成，及时做好备份并检查数据记录是否完整，发现数据丢失或不完整时应立即上报。

- 磁力仪与搭载的传感器数据等仪器回收后进行下载。

- 实时注意多波束的水深变化，根据水深变化预判沿测线方向的水深化，并进行拖曳缆的收放。

- 值班室应实时监测多波束水深数据，若前方海底地形突变，立即加快收缆速度避免触底；

数据存储与移交

a) 原始数据双备份：船载服务器+移动硬盘；

b) 航次结束后提交：

——原始磁场数据（含时间戳、定位坐标）

——姿态校正数据

——班报记录及异常事件报告

注意事项

- 发现磁场跳变＞100 nT时，立即排查设备故障或船舶干扰；

- 当拖曳缆的张力突然异常变大，可能为拖体挂底，需立即通知驾驶台减速，并根据张力变化进行收放缆。

- 拖体挂底时，立即启动应急处置预案：绞车放缆减压、船舶缓慢转向脱困，必要时弃缆；

- 拖曳缆收放过程中，严禁缆绳打节或与A型架滑轮发生摩擦；

- 开展甲板作业时，若出现调查队员落水，应立即抛掷救生圈，并通知驾驶台，启动人员落水应急措施；

- 开展甲板作业时，若出现人员受伤，应将其移至甲板作业区以外的安全区域后进行救治，其他人员做好设备固定工作。

近底磁力拖曳系统回收程序

- 调查船应保持拖曳速度进行收缆

- 当缆长小于水深时，作业组长通知驾驶台停船进行收缆。

- 开始拖体回收时，作业组长指挥绞车操作人员先以30～40m/min的速度回收拖曳缆，至拖体离水面200m，最后以10～20m/min回收拖体。按照《万米绞车操作规程》，保持 30m～35m/min 速度收缆回收；

- 拖体出水后，缓慢回收 A 架，使拖体贴住船艉壁上提至略高甲板面，挂钩人员迅速在拖体上挂两根止荡绳，作业组长指挥绞车和A型架操作人员操作 A 架和地质绞车将拖体摆放至合适位置，期间止荡人员使拖体保持止荡状态；

- 按照布放相关操作，密切关注绞车和钢缆情况；

- 作业组长指挥将拖体平稳下放至作业甲板；

- 止荡人员负责挂好船尾防护钢索，以及固定好取样设备后方可进入取样流程；

- 拖体回收后的检查由作业组长进行连接情况检查（表2），并用淡水冲洗拖体。磁力仪及其他搭载设备的设备负责人负责检查仪器及相关连接，并将声学应答器的开关置于“Off”位置。

- 作业组长确认数据采集成功后，通知驾驶台后甲板工作结束。设备负责人对相关数据进行下载，其他作业人员进行甲板清理工作。

## 注意事项

- 近底磁力拖曳系统回收过程中应特别注意：

- 7.1.2的第i)至l)项适用；

- 作业组长应站在布放回收系统和绞车操作人员相互通视的位置，并且能够观察到拖体从出水到回收至甲板的整个过程，以便指挥开展作业；

- 设备彻底出水后，应使拖体尽可能贴近作业甲板；

- 若止荡困难，可先指挥将拖体下放到海中，再择机回收，期间A架适当外摆，防止设备钻入船底。

应急预案

## 应急预案的制定

航次应急预案中应依据GB/T 29639的要求，制定现场处置方案，其包括但不限于：

- 航次应急预案中的应急指挥小组宜由船长、首席科学家、作业组长、设备负责人等组成，其中设备负责人参与开展其负责设备的相关应急处置；

- 应根据船舶的实际情况和箱式取样器海上作业的事故风险，对事故风险进行分级考量，形成现场处置方案；

- 现场处置方案应包括自救互救、信息报告和先期处置等内容；

- 针对影响船舶安全的紧急情况，船长有权单独做出处置后再与应急指挥小组沟通；

- 因设备作业引发的、但事故风险结果可独立出设备本身的事故，如人身伤害等，其处置方案可并入航次应急预案中，不作为箱式取样器海上作业现场处置方案的特有条款。

## 应急预案的实施

紧急情况发生时，启动应急响应：

- 航次应急指挥小组负责应急预案的实施；

- 首席科学家和船长召集应急指挥小组及相关人员对现场作业情况进行评估并执行应急预案；

- 相关人员在航次任务开始前，按照应急预案开展演练；紧急情应况发生时，做好相应准备工作；

- 航次应急指挥小组组织做好应急处置，并形成应急报告。

（资料性）

近底磁力拖曳系统作业通知单

近底磁力拖曳系统作业通知单参见表A.1，宜根据实际作业情况进行调整。

# 表A.1 近底磁力拖曳系统作业通知单

| 作业序号 |  |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站位号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  | 站位水深 |  |  |  |  |  |
| 水深(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 预检要求： - 设备、绞车、海上作业保障条件等下水前预检，相关人员签字。 - 驾驶要求： - 到站前半小时通知作业组，到站开启动力定位系统，通知作业组下放设备； - 作业期间保持动力定位，保持与作业组之间的实时沟通。 - 作业要求： - 入水后，由专业组进行设备状态确认； - 下放20 m时系浮球两个，以45 m/min内速度下放； - 缆长小于水深300m时确定高度计是否开启，开启照明灯、摄像机，注意观察离底高度。 离底20～30 m时，放缆速度不得大于20 m/min；寻找抓取目标； - 抓斗抓取作业完成离底后，提升抓斗离底约100 m时观察是否抓到样品。如有样品，关闭照明灯和摄像头。收缆速度控制在45 m/min内; 缆长小于水深200米时通知驾驶台、视情况停止动力定位；距海面约100 m时，减速收缆； - 收放时需止荡；设备入水、着底、抓取、回收至甲板需通知驾驶台，并通知多波束实验室打点，正常作业过程中保持实时沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航速（节） |  |  | / | 是否迎风 |  | / | 动力定位 |  | 是 |  |  | 超短基线 |  |  | / |
| 作业组 |  |  |  |  | 组长 |  |  |  |  |  | 跟班助理 |  |  |  |  |
| 加挂 设备 | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 班报记录详细、规范。按要求处理样品。 - 作业组注意观察，设备回收时加强与驾驶室沟通，保障船舶和设备平稳； - 近舷作业必须穿戴救生设备, 注意甲板作业安全; - 送：驾驶台、实验室主任、当班助理、作业组长、专业组、多波束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）

近底磁力拖曳系统出入水检查表

近底磁力拖曳系统出入水检查表参见表B.1，宜根据实际作业情况进行调整。

# 表 B.1	近底磁力拖曳系统出入水检查表

系统装备编号：＿＿＿ 工作站号：＿＿＿                  日期： _____年＿月＿日

| 序号 | 测试项目 | 要求 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入水前 | 入水后 |  |
| 01 | 外观检查 | 完好 |  |  |  |
| 02 | 承重头连接牢固 | 拧紧 |  |  |  |
| 03 | 水密接插件 | 接插件紧密，锁紧螺母锁紧到位 |  |  |  |
| 04 | 各个部件固定螺丝是否拧紧 | 拧紧 |  |  |  |
| 05 | 近底磁力仪 | 正常 |  |  |  |
| 06 | 超短基线应答器 | 正常 |  |  |  |
| 07 | SP法控制仓 | 正常 |  |  |  |
| 08 | LCDT | 正常 |  |  |  |
| 09 | 摄像 | 正常 |  |  |  |
| 10 | 高度计 | 0～100m |  |  |  |
| 11 | 灯 | 正常 |  |  |  |
| 注：√表示检查正常；×表示检查异常，并于备注栏注明具体情况和处理情况。 |  |  |  |  |  |

检查人：                                 审核人：

（规范性）

超短基线班报

超短基线班报参见表C.1，宜根据实际作业情况进行调整。

# 表 C.1	超短基线班报

| 航次名称 |  | 调查船名 |  |  |  | 工区名称 |  |  |  | 作业日期 |  |  | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气状况 |  | 海况等级 | ____级 |  |  | 测线编号/名称 |  |  |  | 累计作业时长 |  |  | ____ h |
| 设计测线起止坐标 | 起点： 终点： | 作业起止时间 |  |  | 核心设备编号 |  |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |
| 序号 | 记录时间(北京时间) | 船舶作业状态 |  | 超短基线定位数据 |  |  | 拖体运行关键参数 |  | 磁力仪与传感器状态 |  | 异常事件与处置记录(正常填√，异常详细描述) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

  - GB/T 4099-2005 航海常用术语及其代（符）号

  - GB/T 7391-2002 海洋调查船术语

  - GB 18093-2000 航海日志

  - GB 39800 个体防护装备配备规范

  - GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南

  - HY/T 141-2011 海洋仪器海上试验规范

  - DZ/T 0357-2020 海洋磁力测量技术规范