| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

海洋调查设备

承重头及接线盒装配制作规范

Specifications for Assembly and Fabrication of Load-Bearing Heads and Juntion Boxes for Oceanographic Survey Equipment

2026年4月30日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本设计及要求	2

5  制作准备	2

5.1  工具和材料	2

5.2  专用设备	2

6  分段及预处理	2

6.1  分段	2

6.2  预处理	3

7  承重头制作	3

7.1  承重部内部钢丝处理	3

7.2  浇筑	3

7.3  安装转接部及设备连接部	3

7.4  承重试验	3

8  接线盒制作	3

8.1  准备	4

8.2  处理芯缆	4

8.3  电缆导缆制作	4

8.4  光纤接头制作	4

8.5  光、电接头对接	4

8.6  接线盒水密、充油	4

9  整体装配与保存	4

9.1  穿越大滑轮	4

9.2  安装对接装置及调试	5

9.3  保存	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到第四条承重头相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明己在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：国家海洋局北海海洋技术保障中心

地址：山东省青岛市崂山区崂山路22号

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心、国家海洋标准计量中心

本文件主要起草人：

海洋调查设备承重头及接线盒装配制作规范

范围

本文件规定了海洋调查设备承重头及接线盒装配基本设计及要求、制作准备、分段及预处理、承重头制作、接线盒制作、整体装配与保存。

本文件适用于大型调查设备承重头及接线盒的装配制作，用于光电复合缆缆绳末端的机械和信号连接。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HY/T 0499-2025 海洋调查船舷外作业设备对接装置技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

承重头 load-bearing heads

设备线缆入口处，专门设计用于将线缆承受的机械拉力有效传递到设备主体结构上，保护内部电气连接不受力的部件。

承重头示意图

铠装光电复合缆 armored fiber optic composite cable
一种结合了光纤通信和电力传输功能，并具有强力保护结构的复合型线缆。

芯缆 central core cable
拨开了外层铠装钢丝后露出防水和绝缘层的内部缆。

接线盒 junction box
将光电芯转换为接插件的具有水密功能的装置。

[来源：HY/T 0499-2025]

水密接线盒示意图

光纤对接盒 fiber optic junction box
对接光纤头和安置、保护光纤熔接部分的金属盒。

热枪 heat gun
热缩管加热用的电吹风机。

ST头 ST connector
一种卡口式圆形光纤连接器。

基本设计及要求

本标准是针对三层铠装光电复合缆而设计，其制作流程如图3所示，用户基本设计及要求为：

绳端有效负载能力不小于5吨，并可以通过现有A型架上的大滑轮；

光纤和供电水密接插件可与目前常用深海大型设备匹配使用；

可实现小型电插头水密接插件的更换，转换形成低电压和光纤水密插头；

所使用不锈钢材料应具有足够的强度、耐压以及耐腐蚀性。

制作准备

工具和材料

钳子及平口和十字螺丝刀；

不锈钢喉箍；

内胶热缩管；

不锈钢套管；

细钢丝绳；

绝缘胶布；

壁纸刀；

光纤跳线；

硅脂；

高压绝缘油；

电导线接头及压线钳；

柴油及电气清洗剂。

专用设备

  - 光纤熔接设备；

  - 手持砂轮切割机；

  - 万用表；

  - 高压摇表（用于检测绝缘）；

  - 光功率计；

  - 充油器和充油管；

  - 钢丝绳胶水（英国Wirelock胶）。

分段及预处理

分段

整个制作过程将所用铠装光电复合缆分为3段。从最末端开始，第一段为熔接段长约0.5m，为剥掉外层钢丝及绝缘层的芯缆，该段进入接线盒；第二段为连接段长度约3~4m，为剥掉外层钢丝的芯缆，位于承重头到接线盒之间，该段的长短根据实际所用调查设备情况确定；第三段为浇筑段长度约0.2m，外层钢丝呈散发状用于胶注，位于承重部内，长度根据承重部长度确定。规定每段离铠装缆最末端近的一端为头部，另外一端为尾部。

熔接段实物图

连接段和浇筑段实物图

预处理

- 用柴油初步清理3段铠装光电复合缆长度的外部钢丝油污，同时将3段之后的20cm钢缆清洗干净。

- 将楔形块装入承重部；

- 在铠装光电复合缆上依次装入防扭曲橡胶护套和承重部；

- 从铠装光电复合缆最末端量取3段总长度后，用细钢丝捆扎约3cm，防止外层钢缆松散。

- 将喉箍安装在捆扎钢丝处，在距离浇筑段头部约2~3cm处用切割机切断外层钢缆；

- 剥离切割处至铠装光电复合缆尾部的外层钢丝。

注：切割前需用胶布将切割点前后两端缠紧，防止切割过程中钢缆松散；切割过程中注意保护内部芯缆，防止切到芯缆绝缘保护层。

承重头制作

承重部内部钢丝处理

逐步松散钢丝切割处至喉箍处内外三层钢丝，清洗每一根钢丝后将钢丝掰直，并拧弯钢丝末端，以增强浇筑时附着力，提高可靠性。反复调整钢丝形态，整理散成锥形的钢丝束，注意钢丝之间尽量不要交叉。

浇筑

- 拆掉喉箍，将锥形的钢丝束拉入事先穿在铠装光电复合缆上的承重部内，使钢丝束完全进入锥形腔内，安装好止退环。

- 将备好的不锈钢套管紧紧推入芯缆和外层钢丝之间并打实。

- 将承重部向上吊起，调整好高度，保持承重部及芯缆竖直，且使芯缆位于承重部中间，然后固定牢固。

- 根据承重部锥形腔大小准备相应份量Wirelock胶（有效期内），将Wirelock胶的全部树脂和粒状综合物一起倒在容器里，用干净的搅棒快速搅拌至颜色均匀且没有白色颗粒。

- 将搅拌好Wirelock胶依次均匀倒入承重部锥形腔内，浇注至止退环中部，浇筑时和凝固前期轻轻敲击承重部，释放内部气泡。。

- 待Wirelock胶凝固后，检查可见的浇注体是否存有裂痕，如有裂痕说明浇注或散热不均匀，须重新制作。

注：Wirelock胶为进口产品，通常有效期为6个月，在使用前必须仔细检查生产日期，若需要多份Wirelock胶，建议同时搅拌，搅拌时间应不超过2min。浇注过程应均匀倒入，不要过快过急，防止产生气泡。Wirelock胶在室温下，大概40min即可凝固，凝固过程中腔体会发热，在凝固后须继续保持约3~6h，禁止用加热的方法来加速凝固。

承重部浇筑

安装转接部及设备连接部

承重部制作完成后，依次用固定栓销将转接部和设备连接部按照图1进行组装。

承重试验

将制作好的承重头穿过作业滑轮后，通过设备连接部与海洋调查设备相连，在甲板上将海洋调查设备吊起至少30min，之后检查浇筑体是否有裂痕，如有则需要重新制作。

注：制作的承重头虽然进行了承重试验，但是受深海作业的恶劣环境及高压等影响，在使用一段时间后，仍然需要根据作业的次数和时间周期重新制作，保障作业安全。

接线盒制作

铠装光电复合缆的光、电信号经过接线盒内转接设备转接后，再通过光、电水密接插件与设备连接。

接线盒的水密采用正压油补偿方式，内部充满了高压绝缘油，并由油补偿器为接线盒提供约0.06~0.08 MPa的压强，保证可满足在5000m水深的工作要求，以及3000 V交流高压的绝缘要求。

准备

将铠装光电复合缆芯缆、接线盒相关部件、光纤熔接机及其它所需工具备齐，设置一平稳工作平台用于光纤熔接。

处理芯缆

选取熔接段芯缆，用壁纸刀拨开芯缆防水绝缘层，露出电缆和光纤，注意不要划伤内部导线降低绝缘。

从连接段头部开始，清洗约0.2m长的芯缆绝缘层表面，取长约0.2m内胶热缩管套在芯缆上，用热枪均匀反复加热使热缩管缓慢均匀的收缩，最终呈光滑无凸起状态。将蛇皮管套至承重部与接线盒中间的芯缆上，保护芯缆不受损伤，之后将梯形橡胶套按使用方向套在热缩管上备用。

电缆导缆制作

拨散熔接段约0.5m的芯缆，用电气清洗剂分别进行清洗，去除表面残留，保留约0.15m长电缆导线，用压线钳依次做好制作3根导线线头，做好标记备用。

光纤接头制作

清理干净3根光纤外层钢丝表面，去除所有填充物及表面胶质，拨开干净的光纤外层钢丝、剪掉约0.1m，注意保护内部光纤。

截取约0.2m长的光纤跳线，去掉最外层保护层及内部凯夫拉部分，留最后一层白色涂层。严格按照光纤熔接机使用说明，按步骤将光纤与光纤跳线熔接，要求熔接衰减小于0.2dB，之后对熔接点进行热熔保护，随后做好剩余2根光纤熔接。

光纤熔接

光、电接头对接

- 清理干净接线盒，检查接线盒外观情况及各水密面是否光滑。

- 将光、电穿舱接头安装至接线盒上，各水密O型圈清理干净并打上薄薄一层硅脂，拧紧内部螺母。

将做好的光、电接头穿过直缆水密口后，将梯形橡胶套套在水密口的柱形台上，电缆导线接头按标记与穿舱电接头连接在导线柱上，调整芯缆在接线盒内的长度后将梯形套分别用喉箍固定在柱形台和芯缆上，防止芯缆串动。

将底部托板和托架固定在接线盒。

收拢3根光纤，选取合适的两个位置用扎带将钢丝扎到一起，将其放置光纤对接盒入口处，前后2处扎带分别置于托台的两侧，拧紧固定卡片，保护光纤。

将熔接部置于对接盒内，将ST接头按顺序插到对接法兰盘上，盖上盒盖拧紧。

将接线盒外端其余光纤钢丝与托架进行绑扎固定，后将光纤接线盒安装在托架上。

进行设备联调，完成光、电及绝缘测试。

接线盒水密和充油

将接线盒外芯缆用尼龙块固定于底板上，清理干净盖板及密封膜，按方向安置在盒上，拧紧螺丝，留有直缆水密端的一角的7颗螺丝暂不拧紧，便于放气。将油补偿器导油管与接线盒和充油器分别连接，打开两路阀门，开始连续充油充油，保证接线盒内无气泡余留后，将剩余螺丝拧紧，继续充油直至油补偿器示位杆到最大位置，关闭充油器阀门，卸下油管，静置一段时间检查是否漏油。

接线盒充油

整体装配与保存

铠装光电复合缆通过承重头设备连接部与海洋调查设备实现机械连接；其光、电信号经接线盒内的模块转接后，由光、电水密接插件与设备连接。

穿越大滑轮

将承重头和接线盒易损部件进行安全绑扎保护后，按顺序通过大滑轮。

安装及调试

将接线盒及油补偿器固定安装在设备内部，用设备缆与接线盒水密接头连接，进行设备联调。

注：连接设备缆与水密接头时，必须使用扳手固定水密接头，禁止旋转设备缆实现接头拧紧或松开；每次连接接头必须清洗接头内部，并在水密O型圈上涂抹硅脂。固定油补偿器时需使用固定模具，禁止使用铁丝等绑紧，防止造成油补偿器变形漏油。

保存

承重头和接线盒为不锈钢材质，较长时期存放时亦需清理表面污渍，保持洁净，同时放净油补偿器和接线盒内绝缘油。

参考文献

[1] YD/T 814.3-2005 光缆接头盒第三部分：浅海光缆接头盒

[2] DL/T 1059-2007 电力设备母线用热缩管

[3] GB/T 7391-2002 海洋调查船术语

[4] GB/T 17570-2019 光纤熔接机通用规范