ICS

CCS 点击此处添加 CCS 号

团    体    标    准

T/XXX XXXX—2025

民用电动垂直起降固定翼无人机船上安全作业技术规程

Technical specification for shipboard safety operation of civil electric vertical take-off and landing  fixed-wing unmanned aircraft

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布	                                                          XXXX - XX - XX 实施

发 布

目	次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	3

4.1 适航与飞行要求	3

4.2 无人机系统要求	3

4.3 作业人员要求	5

4.4 作业船舶要求	5

5 作业前准备	7

5.1 飞行计划与空域检查	7

5.2 环境检查	7

5.3 设备检查	7

5.4 人员检查	8

5.5 船舶检查	9

6 作业过程控制	9

6.1 起飞控制	9

6.2 飞行监控	10

6.3 降落控制	10

7 作业后检查与维护	10

7.1 设备清洁与保养	10

7.2 数据处理与备份	11

7.3 设备存放与维护	11

8 应急处置	11

8.1 应急预案编制	11

8.2 常见紧急情况处置	12

8.3 设备故障处置	12

8.4 人员安全紧急处置	13

9 作业记录与复盘	13

9.1 作业记录	13

9.2 作业复盘	13

参考文献	14

- 前	言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）、国家海洋标准计量中心

本文件主要起草人：张震、唐伟、李忠强、张莹、徐栋、刘大川、马治忠、姜建波、卢效东

民用电动垂直起降固定翼无人机船上安全作业技术规程

1 范围

本文件规定了民用电动垂直起降固定翼无人机在船上起降进行作业前的准备、作业过程的控制、作业后的检查与维护、应急情况的处置以及作业记录与复盘的安全技术要求。

本文件适用于中华人民共和国管辖海域内，使用民用电动垂直起降固定翼无人机在各类具备相应作业条件的船上起降进行飞行活动，从事海洋测绘、海洋调查、海洋监视监测、海洋执法监管、海上搜寻巡检等任务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB   39800.8-2024 个体防护装备配备规范 第8部分：船舶

GB   42590-2023   民用无人驾驶航空器系统安全要求

GB   46750-2025   民用无人驾驶航空器系统运行识别规范

GB   46761-2025   民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求

GB   50429-2007   铝合金结构设计规范

GB/T 4208-2017    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7727.1-2008  船舶通用术语 第1部分：综合

GB/T 10250-2025   船舶电气与电子设备 电磁兼容性 金属船体船舶

GB/T 12763.3-2020 海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测

GB/T 15920-2010   海洋学术语 物理海洋学

GB/T 17626（所有部分） 电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 17838-2017‌   ‌船舶海洋水文气象辅助测报规范

GB/T 19721.2-2017 海洋预报和警报发布 第2部分：海浪预报和警报发布

GB/T 2423.17-2024 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 27964-2011   雾的预报等级

GB/T 28591-2012   风力等级

GB/T 28592-2012   降水量等级

GB/T 32227-2015   船用工作救生衣

GB/T 35018-2018   民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T 38121-2023   雷电防护 雷暴预警系统

GB/T 38152-2019   无人驾驶航空器系统术语

GB/T 38659.1-2020 电磁兼容 风险评估 第1部分：电子电气设备

GB/T 38909-2020   民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法

GB/T 38930-2020   民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法

GB/T 38924（所有部分） 民用轻小型无人机系统环境试验方法​

GB/T 38931-2020   民用轻小型无人机系统安全性通用要求

GB/T 42176-2022   海浪等级

GB/T 46460-2025   无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范

HB   8736-2023    民用垂直起降固定翼无人驾驶航空器系统通用要求

MH/T 1069-2018    无人驾驶航空器系统作业飞行技术规范

GB/Z 18039.1-2019 电磁兼容 环境 电磁环境的描述和分类

GB/Z 37150-2018   电磁兼容可靠性风险评估导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 民用无人机 civil unmanned aircraft

民用无人机是没有机载驾驶员、自备动力系统，从事民用领域（除军事、海关、警务、消防救援飞行任务外）飞行活动的航空器。

[来源：《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院、中央军委令第761号，2024年施行）第二条第二款，有修改，有修改]

3.2 无人机系统 unmanned aircraft system

无人机系统是以无人驾驶航空器为主体，配有相关的遥控站、所需的指挥和和控制链路以及设计规定的任何其他部件，能完成特定任务的一组设备。

[来源：GB/T 38152-2019，2.1，有修改]

3.3 电动垂直起降固定翼无人机 electric vertical take-off and landing fixed-wing unmanned aircraft

电动垂起固定翼无人机是一种融合旋翼垂直起降能力与固定翼高效巡航优势的复合型无人机，其垂直方向起降依靠纯电动力装置实现。

注：本文件中简称“无人机”。

[来源：HB 8736-2023,3.1，有修改]

3.4 垂直起降固定翼无人机全尺寸  over-all length/width of vertical take-off and landing fixed-wing unmanned aircraft

垂直起降固定翼无人机旋翼转动、折叠结构全部展开时，能够有效覆盖机身的最小外接圆直径。

[来源：参考GB/T 38152-2019中的‘无人机尺寸’定义及HB 8736-2023中对于飞机外廓尺寸的描述，根据本标准需要定义]

3.5 垂直起降固定翼无人机船上作业 shipboard operations of vertical take-off and landing fixed-wing unmanned aircraft

垂直起降固定翼无人机船上作业是指具备垂直起降能力的固定翼无人机在作业船舶甲板起降区执行起降并开展飞行任务的过程。

[来源：参考MH/T 1069-2018中‘作业飞行’概念及T/BITS 0016-2023，根据本标准需要定义]

3.6 作业人员 operational personnel

经过专业培训、具备相应资质，并直接参与无人机船上作业规划、操控、安全保障及维护等工作的全部人员。通常包括无人机操控员、观测员和技术支持人员。

[来源：参考MH/T 1069-2018,3.2，有修改]

3.7 作业船舶 mother ship

为无人机船上作业提供起降区、控制站点和后勤保障支持的船舶。

[来源：参考T/BITS 0016-2023中‘母船’的定义，有修改]

3.8 船舶甲板 ship deck

船舶用于安装设备和行走工作的主要平台。

[来源：参考T/CWAN 0065-2022，3.1，有修改]

3.9  起降区 ​take-off and landing area

船舶甲板直接清理标识或经适用性改造后用于无人机垂直起降的区域，包括接（离）地区、最终进近和起飞区、安全区和起降平台。

[来源：参考MH/T 1069-2018中‘3.11 起降场’、T/BITS 0016-2023及TCCAATB 000-2024中相关术语，根据船上作业场景综合定义]

3.10 接（离）地区 touch down and lift-off area

供垂直起降固定翼无人机接近船舶甲板或离开船舶甲板的一块承载区。

[来源：参考MH/T 1069-2018及TCCAATB 000-2024，3.1，根据本标准需要定义]

3.11 最终进近和起飞区 final approach and take-off area

用于垂直起降固定翼无人机完成进近动作的最后阶段到悬停或着陆，以及开始起飞动作的特定区域。

[来源：参考TCCAATB 000-2024，3.1，有修改]

3.12 安全区 safety area

位于最终进近和起飞区周围的、用于减少垂直起降固定翼无人机偶然偏离最终进近和起飞区而造成危险的特定区域，该区域除飞行所必需的设施、装置外无其他障碍物。

[来源：参考TCCAATB 000-2024，3.1及T/BITS 0016-2023中‘安全区域’的定义，有修改]

3.13 起降平台 shipboard landing platform

安装在船舶上，对船舶甲板进行适用性改造，用于垂直起降固定翼无人机起飞、降落等的专用设备系统。

[来源：参考T/BITS 0016-2023,3.1，有修改]

3.14 净空区 clearance Zone

为保证无人机起降安全，对起降区附近，在无人机起降时沿起降航线保证不能有障碍物妨碍导航和飞行的空域范围。

[来源：参考TCCAATB 000-2024中，3.1，有修改]

3.15 安全裕度 safety margin

为了应对无人机作业过程中超出正常预期的风险因素， 在设计净空时而额外增加的缓冲空间。

3.16 动态起降点 dynamic home point

在船上作业期间，无人机地面控制系统根据作业船舶的实时全球导航卫星系统（GNSS）位置信息，持续更新并向无人机广播的返航基准点。

[来源：根据目前主流船载无人机系统（如纵横大鹏CW-25E、科比特插翅虎M9等）中‘动态返航点’功能的相关技术文档定义]

4 基本要求

无人机在船上作业时，涉及的无人机系统、作业人员、空域使用、飞行活动等均应遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92规则）等相关要求。

4.1 适航与飞行要求

4.1.1 适航许可

中型、大型民用无人机的飞行等活动应当取得国务院民用航空主管部门的适航许可，中大型民用无人机适航管理按CCAR-92执行。微型、轻型、小型无人机无需取得适航许可，其安全要求应符合GB 42590。

4.1.2 实名登记

民用无人机应执行GB 46761-2025标准进行实名登记，并符合《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》（AP-45-AA-2017-03）的要求。

4.1.3 空域审批

空域使用应按照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的规定，向空中交通管理机构提出飞行活动申请。空域使用应符合《民用航空使用空域办法》的规定。

4.1.4 飞行作业

无人机船上作业的流程应符合MH/T 1069-2018以及相关品牌型号无人机使用说明书的要求。

4.2 无人机系统要求

4.2.1 飞行性能与环境适应性

4.2.1.1 起降能力

无人机应满足在船舶起降区内起降所需条件，宜具备在船舶以较低航速（如航速不大于10节）航行状态下自动起降的能力，具有不小于5m/s的垂直爬升/下降速率能力。

4.2.1.2 环境耐受性

无人机系统应能承受贮存、运输和工作时所规定的各种环境条件，应满足GB/T 38924（所有部分）、HB 8736的要求。

a）抗风能力。无人机抗风能力应不低于制造商规定的标称值，且在起飞降落阶段，建议风力不宜超过制造商规定抗风等级的上限；对于中型以上无人机，其巡航阶段抗风能力宜不低于6级（10.8~13.8 m/s）。抗风性应符合GB/T 38930的标准。

b) 海况适应能力。无人机系统宜具备在4级海况（中浪、有效波波高约1.25m-2.5m）下执行任务的能力，能适应海上的极端温差，全部传感器均在-20℃至50℃范围内都进行温度补偿,在-20℃至+50℃宽泛的温度范围内和高湿度环境中稳定工作。

c) 防水防尘能力。无人机系统应具备不低于IP54的防护等级，无人机表面涂有防水漆层，整机进行密封处理，空速管具有加热排水功能，能够在小雨、海上薄雾等天气条件下正常作业。应符合GB/T 38924.9、GB/T 38924.10、的相关要求。

d) 抗腐蚀能力。无人机机体结构、关键连接件、电机、伺服舵机以及内部的电子元器件都必须经过特殊的防腐蚀处理。无人机表面必须采用防盐雾腐蚀材料，电子设备需要密封防潮，关键部件应具备防霉菌能力，​实现防潮、防盐雾、防霉菌。应符合GB/T 38924.8、GB/T 38924.11、GB/T 2423.17的相关要求。

e) 电磁兼容性。无人机系统应能够在船舶复杂的电磁环境中正常稳定工作，通常满足400MHz-2000MHz辐射抗扰度，不受船载雷达、大功率通信设备、导航系统等的干扰，同时自身不对船舶设备等外部环境造成不能承受的电磁干扰。无人机系统电磁兼容性应符合GB 42590、GB/T 38909等相关要求，系统通过的电磁兼容性测试，应符合GB/T 17626的相关要求。

4.2.2 安全性和可靠性保障

无人机系统安全性应符合GB 42590的相关要求。

4.2.2.1 动力能源系统

无人机配备智能电池，实现低温环境下自动加热、电池电量显示和电池管理，具有防过充、过放、短路等功能，安全性应符合GB 42590和GB/T 46460等相关要求。

4.2.2.2 数据链

无人机系统配备高带宽、远距离、抗干扰能力强的无线数据链路。数据链的通讯距离应满足作业任务需求，对于远海作业任务，数据链的通讯距离应至少达到30公里以上，能够实时传输高清视频流和遥测数据，链路传输误码率不大于10⁻⁵。

4.2.2.3 地面指挥控制系统

地面指控系统作为数据收发终端，集成高精度差分、电台、图传、wifi模块、 电源等，可实现空地通信。拥有长时间的续航能力，在复杂或“三断”（断路、断电、断网）场景下，作为地面指挥节点，支撑通信保障。 地面基站具有内置长距离宽带链路且支持固定、移动及打点器功能的多功能综合式基站。支持GNSS实时定位、支持窄带数传数据通信、支持扩展宽带图传数据接收、支持内置IMU模组以及基站自身的位姿解算功能。

4.2.2.4 飞行控制系统

a）大容量存储。飞控系统应具备大容量数据记录和存储功能，以防数据链中断时信息丢失。

b) 故障检测与异常自动处理。在链路中断、信号丢失、低电压等情况下，自主控制无人机悬停、返航或迫降。

c) 抗过载能力。飞控系统应具备应对海上突发气流的能力，其抗过载能力指标由其制造商规定。

d）多重冗余设计。关键子系统应采用冗余设计，如双GPS、双磁罗盘、多套IMU（惯性测量单元）、冗余电源和舵机等。

4.2.2.5 感知与避让系统

a）自主动态着舰系统。系统集成先进的感知与控制算法，按照船舶GPS坐标变化，无人机系统具备动态航点更新能力，能够跟随母船的运动实时调整返航点，实现在移动和摇摆的甲板上自主、精准、安全着舰。内置船舶运动预测模型（如卡尔曼滤波），根据历史运动数据预测甲板在未来几秒内的位置和姿态。飞控系统基于此预测进行运动补偿，主动调整无人驾驶航空器的飞行轨迹，使其“追随”并最终与甲板实现同步，在船舶摇晃的“平稳窗口期”完成接地。

b) 视觉引导与多传感器融合感知。具备高帧率、高动态范围的视觉传感器（可见光或红外）来识别和跟踪甲板上的预设标识（如“H”标记或专用灯光图案）。同时，融合无人机自身的IMU、GPS-RTK和雷达高度计数据，以及通过数据链从船舶获取的运动数据，精确解算出无人机与着舰点的相对位置、相对速度和相对姿态。

c）主动避障。无人机安装警示灯，便于附近被发现并识别。具有前视和下视毫米波雷达，探测无人机周围不小于200米范围内的障碍物，无人机自动改变飞行路径或自动爬升，保障飞行安全。具有双目视觉避障系统，探测无人机下方不小于50米范围内的障碍物，在降落时可对降落点进行智能筛选，地形智能感知，避开危险降落点。具有自动相关监视广播系统，探测无人机周围100公里以上范围内其他搭载该系统的无人机飞行信息，并将无人机自身所在位置、高度、航向等信息进行比对，提前预警无人机接近的可能性。无人机飞行全过程身份识别应符合GB 46750的相关要求。

4.2.2.6 导航及定位系统

a) 高精度导航与定位系统。具有实时动态差分定位实现厘米级的定位精度。

b) 协同定位与多源融合。支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo等多卫星系统协同定位，在GNSS信号受干扰时，能通过机载惯导等传感器辅助，将航线偏差精确控制在厘米级。

c) 磁罗盘空中校准。无人机具有根据GPS航向进行磁罗盘空中自动校准的功能。

4.3 作业人员要求

4.3.1 一般要求

无人机作业人员通常情况下应不少于三人，分别为操控员、观测员和技术支持人员。作业人员均应熟悉无人机的基本结构、工作原理、作业方法和流程，掌握无人机作业运行维护与安全生产相关知识及通用应急操作程序，并通过相应机型的操作培训；接受过海上安全培训，具备风险隐患识别和预防处理的能力。

4.3.2 无人机操控员

无人机操控员在作业期间主要负责无人机飞行操控、任务执行及飞行中应急决策的人员。应具备其所操控无人机类型和等级要求的资质，并在UOM系统中进行资质管理。符合《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）、《民用无人驾驶航空器操控员管理规定》（AC-61-FS-020R3）的要求。

4.3.3 无人机观测员

无人机观测员负责目视观察无人机、船舶周围环境和空中动态。应能配合无人机操控员做起飞前准备工作，在起降及作业期间完成起降区情况、起降航线气象及鸟群和安全检查，并在飞行过程中，配合无人机操控员与船长保持密切沟通。无人机观测员应掌握空域管制规定、《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》(MD-TM-2016-004)等相关规定。

4.3.4 技术支持人员

技术支持人员一般包括安全员、机务人员、地勤人员，可由一人或多人担任。

4.3.4.1 安全员

安全员负责无人机作业安全，与需方及时沟通，统筹供需双方进行无人机作业规划，对无人机在船上起降承担主要安全责任。负责作业现场（特别是起降区）的安全警戒、环境观察、障碍物清理、应急设备准备，并与船舶驾驶台保持通信联络，协调船舶航向航速，确保作业流程符合安全规定的人员。

4.3.4.2 机务人员

机务人员负责安装、调试无人机电机、动力设备、桨叶等设备，检查、维护、整理无人机及相关设备。无人机机务人员上岗前应接受无人机相关维护技术和安全培训。

4.3.4.3 地勤人员

地勤人员负责无人驾驶航空器任务载荷系统的准备、起飞、着陆和维护。

4.3.5 人员防护装备

所有参与露天甲板作业人员均应佩戴安全头盔，穿着防滑安全鞋、工作服、救生衣，可配套护目镜和防护手套。人员防护装备符合GB 39800.8-2024标准，救生衣符合GB/T 32227-2015的要求。

4.4 作业船舶要求

4.4.1 一般要求

4.4.1.1 航速与机动性

船舶应具备一定的稳定航行能力。在无人机起降阶段，船舶可能需要调整航向和航速，形成有利于无人机操作的“甲板风”（即相对风），减小侧风对着舰的干扰。

4.4.1.2 动力与电力供应

船舶需提供稳定、纯净的电力，用于无人机地面站、通信设备、电池充电系统等。

4.4.1.3 通信与数据接口

船舶应具备与无人机地面站系统集成的数据接口，能够向无人机实时提供本船的GPS位置、航向、航速、姿态（横摇、纵摇）等数据。

4.4.1.4 电磁兼容性

船舶设备电磁兼容性应符合GB/T 10250-2025的标准。

4.4.1.5 实时监测和预警

船舶应配备完善的气象监测设备，包括风速计、风向标、气压计、温度计、湿度计等，实时监测环境参数，同时通过卫星通信接收天气预报和海洋环境预报信息。

4.4.2 其他辅助要求

4.4.2.1 船载自主着陆控制

船上的传感器实时预测甲板运动，并将数据传给无人机，使其精确规划下降轨迹，主动“追踪”下沉的甲板。

4.4.2.2 起降引导系统

具备光学引导装置、雷达引导装置、激光引导装置辅助无人机精确对准起降点。

4.4.2.3 运动测量系统

船舶具备高精度的姿态测量设备，包括陀螺仪、加速度计、GPS 等以及光纤陀螺和激光陀螺等高精度惯性测量单元（IMU），实时测量船舶的运动状态，能够提供亚角秒级的姿态测量精度。测量数据通过高速数据总线实时传输给无人机控制系统。

4.4.2.4 平台稳定补偿

具备六自由度海浪补偿主动稳定平台，通过增加舭龙骨与减摇鳍等措施抑制船体横摇；采用主动式调平机构（伺服液压缸 + 倾角传感器闭环控制）实时调整姿态，抵消船舶运动的影响，确保甲板平面度在±0.2°以内，为无人机提供一个稳定的着陆基准

4.4.3 起降区

4.4.3.1 起降区划定与净空区

a) 起降区：划定一个平整、无障碍的区域。起降区的形状采用正多边形或圆形，其尺寸取决于无人机全尺寸，其中，接（离）地区一般为1倍无人机全尺寸，最终进近和起飞区一般为2倍无人机全尺寸，安全区一般为0.5倍无人机全尺寸。无人机全尺寸3米以上的起降区面积通常不小于10米×10米。

b）净空区：起降区上方和进近/离场方向上必须有足够的净空，不能有船体结构、天线、桅杆、吊臂等障碍物。其净空范围应大于无人机全尺寸1倍以上，并留出足够的安全裕度，以防无人机在阵风中发生漂移。

4.4.3.2 船舶甲板

a) 平台甲板强度与承载力。甲板结构必须能够承受无人机降落时的冲击载荷和其满载停放时的静态载荷。甲板的承载能力一般为无人机最大起飞重量的1.5-2.0倍 ​。​

b）平台甲板表面与防滑处理。起降平台甲板表面必须平整，且必须使用专业的防滑涂层进行处理，并设置有效的排水措施。甲板表面通常采用激光蚀刻微孔结构+ 疏水纳米涂层，兼顾防滑系数（干态≥0.7，湿态≥0.5）与排水效率（暴雨工况下积水滞留时间＜30秒）。

4.4.3.3 起降平台适应性改造

a) 环境适应性。平台能在典型的海洋高湿、宽温环境下正常工作，能抵御雨水和海浪冲刷。电子设备舱的防护等级应不低于IP67，防护等级执行GB/T 4208-2017要求。所有暴露在外的结构件和电子元件必须通过严格的盐雾试验，应符合GB/T 2423.17-2024的标准。平台自身不应对船载通信、导航雷达等敏感设备产生干扰，同时也能抵抗船上复杂的电磁环境，电磁兼容性测试应符合GB/T 17626的相关要求。

b) 平台搭建。宜由可拆卸可重复使用的轻质钢、铝合金、多层胶合板等耐海水腐蚀的材料拼接搭建，支架通体采用组装式结构，材质采用欧标工业铝合金。铝合金结构执行GB 50429-2007标准。

4.4.3.4 辅助设施

a) 标识与灯光：起降区应有清晰的标识（如“V”标记、边界线），并配备可在夜间或低能见度条件下使用的照明系统，部分系统可能需要符合特定光谱（如红外）的助降灯光，以配合无人机的视觉引导系统。

b) 消防与应急设备：船上必须配备针对锂离子电池火灾等情况的救援与消防设备。起降区附近应配备适用的消防器材，以应对可能发生的电池起火等紧急情况。

c) 安全设施：应在起降区周围设置安全警示标志，并在起降作业期间设立禁区，禁止无关人员进入。甲板边缘宜加装高度不小于10厘米的防坠挡边或防护网，防止无人机因侧滑或翻滚意外落海。

5 作业前准备

5.1 飞行计划与空域检查

5.1.1 飞行计划

作业前组织全体作业人员和船方协调员召开安全技术交底会。会议内容应至少包括：本次任务的飞行计划（航线、高度、作业区域）、气象海况条件、作业流程、人员分工与职责、与船方（驾驶台、甲板部）的通信方式和联络信号。同时，做好以下飞行计划准备：无人机操控员负责提出飞行需求；无人机观测员掌握船舶航行计划；安全员负责确认无人机飞行作业的可行性，并向船长汇报；每次飞行前应进行航线规划，飞行航线应经船长确认。

5.1.2 空域检查

作业前应做好以下飞行空域检查：确保符合4.1规定要求；预定飞行区域内有500m以下无人机低空飞行时，主动避让其他航空器，根据目视或感知情况保持安全距离。

5.2 环境检查

作业前应做好海况与气象条件评估与观测：获取作业海区未来6小时的天气预报，并使用船载或手持式气象设备对现场气象条件进行实测确认。观测方法按GB/T 12763.3、GB/T 17838和GB/T 19721.2标准执行。对于不同品牌和型号的无人机，应严格遵守其产品说明书中关于最大抗风、最大抗浪的限制要求，并选择最严格的条件执行。

5.2.1 气象和海况条件

气象和海况的观测执行GB/T 12763.3和GB/T 17838。

5.2.1.1 风力

推荐理想作业条件为风力≤4级（风速≤7.9米/秒）。当风力超过无人机系统标称的抗风能力时，不宜进行无人机起降作业。风速观测可使用风速计在甲板起降区上风向约1.5米高度处测量风速。风力等级按GB/T 28591的规定执行。

5.2.1.2 海况

推荐理想作业条件为海况≤2级（有效波波高<1.25米，有微浪、小浪或轻浪）。当海况等级超过4级（中浪以上、有效波波高>2.5米或浪高超过3米）时，不宜进行无人机起降作业。海况观测可通过目视或船载设备观测海浪情况，海浪等级按GB/T 42176的规定执行。

5.2.1.3 能见度

推荐理想作业条件为能见度≥10km。视距内飞行的能见度≥1km​（轻雾）。作业区域有大雾浓雾或海面有效能见度（海天交界线清晰程度）为“完全看不清”时不应起飞。能见度等级执行GB/T 27964。

5.2.1.4 雨雪雷电

推荐理想作业条件为无降水、无降雪、无雷电。降雨量等级为中雨及以上（12小时降雨量超过5.0毫米）、有降雪或有雷电等极端天气时不应起飞。降雨降雪等级执行GBT 28592，雷电观测执行GB/T 38121。

5.2.1.5 温湿度

执行无人机系统制造商说明书中关于湿度限制的要求。

5.2.2 电磁环境条件

电磁环境评估。识别船上主要辐射源（如雷达、高频通信设备），并在无人机首次上船作业前进行适应性测试。风险评估执行GB/T 38659.1和GB/Z 37150的要求。

5.3 设备检查

无人机系统检查应按照无人机机制造商说明书中规定的程序分别对无人机系统安装、供电与动力装置系统、飞行控制与导航定位系统、控制站与数据链系统等部分进行检查。无人机系统安全性检查应满足GB/T 38931规定的要求。

5.3.1 无人机系统安装检查

5.3.1.1 外观检查

应检查无人机机身外壳、传感器外罩等部位有无裂纹、变形或腐蚀迹象。特别关注空速管是否通畅、无盐分结晶堵塞。

5.3.1.2 机体组装检查

无人机机体所有连接件，如旋翼臂锁紧旋钮、机翼快拆搭扣、尾翼固定螺丝等，均应检查并确认锁定到位。应使用专用扭矩扳手检查并紧固所有螺旋桨，确保其安装牢固，能够抵御船舶航行中产生的持续振动。

5.3.1.3 任务载荷检查

无人机机载任务载荷（如光电吊舱、激光雷达等）应安装稳固，接口连接可靠，镜头洁净。

5.3.1.4 防水防盐雾性能检查

检查无人机是否曾浸入海水。对于具备一定防护等级（如IP54以上）的机型，应检查所有防水盖、密封圈是否完好无损，以应对海上潮湿和可能出现的降雨。

5.3.1.5 其他检查

包括无人机飞行警示灯是否有效、无人机重心是否偏移等其他检查。

5.3.2 供电与动力装置系统检查

5.3.2.1 电池外观检查

应使用与无人机匹配的智能电池。检查电池外观，确认无鼓包、漏液、破损或接口腐蚀现象。

5.3.2.2 电池电量检查

检查电池电量，用于执行任务的单块电池或电池组总电量不应低于95%。

5.3.2.3 电池安装检查

电池安装入仓后，应通过主锁扣和辅助安全扣进行双重固定，并轻晃电池确认无松动，以防止因船舶剧烈晃动导致电池意外断电或脱落。

5.3.3 导航定位与飞行控制系统检查

5.3.3.1 GNSS信号质量检查

启动无人机电源，检查GNSS信号质量。在RTK（实时动态差分）模式下，应等待并确认系统进入“FIX”状态，即厘米级高精度定位解算固定。

5.3.3.2 磁罗盘校准检查

磁罗盘校准时将无人机放置在水平的平台上，远离船体大型金属构件（如锚机、绞车）的甲板区域。校准过程中，作业人员身上不应携带对讲机、手机等设备。校准完成后，地面站软件显示的磁场模值应在制造商规定的正常范围内，与HB 8736保持一致。

5.3.4 控制站与数据链路检查

5.3.4.1 地面站检查

a) 地面站的位置。地面站控制区应设置在能够清晰观察起降过程且相对稳固的位置。地面站天线架设点与船舶雷达、大功率电台、烟囱等强电磁干扰源和金属结构保持不小于10米的距离。如在小型船舶条件受限时，距离应不小于3米，并优先选择舷侧下层建筑遮蔽位置。

b) 地面站的电量。地面站（包括遥控器、测控计算机）电量应充足，不低于90%。

5.3.4.2 数据链路和图传链路的天线检查

数据链路和图传链路的天线应正确安装并朝向无人机主要作业空域，避免被船体上层建筑遮挡。

5.3.4.3 链路连接测试检查

开启所有设备电源，进行全面的链路连接测试。应确认遥测数据（如飞行姿态、高度、速度、电池电压、GNSS状态等）在地面站上能够实时、准确显示，无数据延迟或中断。

5.3.4.4 视频链路检查

视频链路应清晰流畅，控制云台转动及变焦等功能，确认无明显卡顿或延迟。

5.3.4.5 频率干扰检查

为规避频率干扰，作业前应与船舶驾驶台沟通，了解船上VHF电台、高频通信、卫星电话等无线电设备的工作频段。如有冲突，宜在起降关键阶段（起飞后1分钟内，降落前3分钟内）临时关停非必要的船载无线电设备。

5.4 人员检查

无人机作业前应满足4.3作业人员的相关要求，并做好以下人员检查：确保所有无人机系统机组人员全部就位，至少确保一名无人机系统机组人员与船长可随时沟通；确保无人机起飞危险警示区域内无人；确保无人机作业人员未饮酒。

5.5 船舶检查

无人机作业前应满足4.4作业船舶的相关要求，并对船舶周边水域、船舶运行状态、船舶甲板无人机起降区域等情况做好检查。

5.5.1 作业影响范围检查

以作业船舶为中心、半径不小于500m的环形水域范围内无其他船舶通过或停靠，作业场景不宜在船舶停靠港口、锚地或船舶密集水域。

以作业船舶最高点（通常为桅杆顶）为基准的上方300米高度范围内的空域为净空。

5.5.2 船舶运行状态检查

无人机作业前，应与船舶驾驶台确认船舶的航向和姿态稳定性，确认当前船舶是否处于正常和安全运行状态。建议无人机起飞阶段，船舶航速不大于10节、船舶横摇角度不宜大于±5度，纵摇角度不宜大于±3度。船舶处于海上加油状态不宜开展无人机作业。

5.5.3 船舶甲板检查

甲板区域开阔、平坦、无遮挡，甲板面铺设具有防滑、缓冲性能的橡胶垫或专用无人机起降垫，确保最大限度减少甲板湿滑和轻微摇摆，

5.5.3 起降区与设施检查

5.5.3.1 遮挡物和障碍物检查

a) 起降区上方遮挡物检查，远离高耸的上层建筑、桅杆、吊臂和天线等遮挡物，确保起降区上方应无遮挡物。

b) 起降区内障碍物检查，清理区域内所有绳索、工具、杂物等活动障碍物，确保起降区内干净整洁、无杂物。

c) 起降区临近区域检查，如周边堆放可移动物品，确保做好固定措施，避免滑动进入起降区。

5.5.3.2 安全防护措施检查

检查起降区朝向船舷的一侧或两侧是否设置安全警示标志和配备防坠挡边或防护网，确保无人机起降作业期间无关人员进入起降区，同时避免无人机因侧滑或翻滚意外落海。

6 作业过程控制

6.1 起飞控制

6.1.1 无人机放置

将无人机放置于起降区中心位置，机头逆风或逆着船舶航行方向。

6.1.2 检查无人机各传感器状态

操控员在地面站软件中检查无人机各传感器状态，确认GPS信号良好（RTK固定解）、磁罗盘无异常、IMU（惯性测量单元）预热完成、动力系统无告警。

6.1.3 设置无人机动态起降点

在地面站中设置或确认动态起降点功能已开启。起飞前应手动刷新一次动态起降点，确保其与船舶当前位置精确一致。

6.1.4 确认无人机起降区及周边净空

操控员通过对讲机向安全员和船舶驾驶台通报“无人机准备起飞”。安全员回复确认起降区及周边净空后，操控员方可解锁电机。

6.1.5 观察无人机螺旋桨状态

电机解锁后，应先以怠速旋转3-5秒，观察螺旋桨状态是否平稳，有无异响或异常振动。

6.1.6 无人机稳定升空

在逆风情况下，柔和地将油门推杆推至中位以上，使无人机垂直、稳定地升空。在垂直爬升阶段，操控员应密切关注无人机姿态，并随时准备修正因船体摇晃或突发阵风引起的姿态偏差。

6.1.7 无人机爬升至指定高度

无人机应垂直爬升至相对甲板高度50米以上。此高度应高于船上所有障碍物（包括桅杆最高点）至少20米。

6.1.8 切换无人机飞行模式

在确认无人机姿态稳定、高度安全后，操控员方可发出指令，将无人机从多旋翼模式切换至固定翼飞行模式。切换过程应在开阔海域上空完成。

6.2 飞行监控

6.2.1 设置安全边界

任务航线规划时，应设置安全边界，确保航线与本船及航道上其他船舶或设施的水平距离始终不小于500米。

6.2.2 自动更新动态起降点

飞行过程中，地面控制系统应根据船舶运动状态实时或更新动态起降点，以同步作业船舶的GPS坐标，确保无人机在返航过程中能够精确跟踪船舶移动。在船舶进行大幅度转向或变速时，应手动强制刷新。

6.2.3 操控员持续监控飞行关键参数

a) 空速与地速：指示空速应维持在无人机设计的经济巡航速度范围内。若空速因船舶晃动导致的惯性效应而产生超过±5米/秒的剧烈波动，应引起警惕，必要时切换至手动增稳模式进行平滑控制。

b) 电池电压与电流：当主电源电压下降至预设的“第一级返航电压”阈值时，应立即中止当前任务，启动返航程序。

c) 数据链与图传信号强度：若信号强度低于制造商设定的安全阈值（通常为25%）并出现持续下降趋势，应立即命令无人机向船只方向飞行以恢复信号，或直接触发“一键返航”。

d) GNSS状态：持续监控卫星数量和RTK状态。若RTK从“FIX”降级为“FLOAT”或“SINGLE”，定位精度会大幅下降，应暂停近距离精细作业，并准备在姿态模式下手动降落。

6.3 降落控制

6.3.1 安全员清理起降区

在无人机距离作业船舶约1公里或提前10分钟，操控员应通知安全员和船舶驾驶台“准备降落”。安全员对起降区进行最后一次清理和警戒，驾驶台应尽可能保持航向航速稳定。

6.3.2 确认作业船舶航向和姿态

降落前应确认船舶航速不大于10节、船舶横摇角度不宜大于±5度，纵摇角度不宜大于±3度。若船舶晃动剧烈，无人机应在船只上空盘旋等待，直至海况或船舶姿态满足降落条件。

6.3.3 在作业船舶上空盘旋

无人机返航至作业船舶上空约100米高度盘旋。操控员发出模式转换指令，无人机从固定翼模式平稳切换至多旋翼模式。船舶在无人机降落前调整为左舷受风，无人机在逆风情况下从右舷正横后30°至60°方向驶近起降区。

6.3.4 在甲板上方悬停

在多旋翼模式下，操控员以不大于2米/秒的下降率，将无人机缓慢降至甲板上方10米高度悬停。在10米高度悬停时，操控员应精细调整无人机的位置，使其位于起降区中心正上方，并微调其机头方向，使其与甲板纵轴或主风向保持一致，以获得最佳的姿态稳定性。

6.3.5 平稳降落在起降区

无人机降落时，作业人员应与无人机保持5米以上距离或者位于安全网后。在确认位置和姿态无误后，正常情况下以不大于0.5米/秒的下降率，如在着舰控制系统辅助下可采用更高效的下降剖面，平稳地将无人机降落在起降区。在无人机即将触舰的瞬间，操控员应根据甲板的升沉运动，做出精准的油门控制，实现“软着陆”。

6.3.6 切断电源整理无人机

无人机完全接地并稳定后，操控员应在2秒内执行“锁定”或“急停”指令，关闭所有旋翼电机。安全员在确认无人机电源切断后，方可上前整理无人机。

7 作业后检查与维护

7.1 设备清洁与保养

7.1.1 搬运无人机

安全员将无人机从甲板上搬离至指定的室内维护区。搬运过程中应避免对天线、空速管、光电吊舱等突出部件造成冲击。

7.1.2 擦拭无人机

使用干燥、柔软的无纺布或麂皮布，仔细擦拭无人机机身、机翼、旋翼臂、起落架及任务载荷表面，彻底清除附着的海水盐分、湿气和污渍。对空速管、散热口、电机缝隙等不易擦拭的部位，可使用吹气球或低压压缩空气进行清洁。严禁使用高压气枪直吹传感器或精密部件。

7.1.3 清洁金属部件

检查所有金属连接件、螺丝、接插件等部位，如发现白色盐霜或早期锈蚀迹象，应使用专用清洁剂或无水酒精进行擦拭，并涂抹薄层防锈剂或润滑脂进行防护。

7.1.4 清洁电池

取出动力电池，使用干布清洁电池壳体和电极接口。若电极有接触海水的痕迹，应用棉签蘸取无水酒精仔细清洁，并在通风处静置至少30分钟，待完全干燥后再进行充电或存放。

7.2 数据处理与备份

7.2.1 下载任务数据

及时下载无人机机载存储设备中的任务数据，包括航拍影像、传感器数据、飞行日志（黑匣子数据）等。

7.2.2 存储备份数据

将原始数据和地面站记录的测控数据在至少两个独立的存储介质上进行备份，并按照项目要求进行命名和归档。

7.2.3 检查飞行日志数据

应对飞行日志数据进行初步解读，检查有无异常参数记录（如过大的振动值、传感器数据跳变、电压异常波动等），作为设备健康状况评估的依据。

7.3 设备存放与维护

7.3.1设备存放

a) 无人机应存放在无人机存储箱或包装箱内，并放置在船舱内室温环境下，防止阳光直接照射。

b) 无人机存储箱或包装箱内应附货物清单、产品说明书及使用维护记录本。

c) 应采用束紧带和地锚固定等方式做好防潮、防震及防摇晃措施，保证极端海况下的最大横摇角度30°时，存储箱不移动或翻滚。

d) 电池等带电设备应断电后单独储存，存放环境应做防火、防水、防腐蚀措施。

7.3.2 设备维护

7.3.2.1 无人机系统维护

无人机系统各组成部分应按照产品说明书、保养手册规定，按时、定期保养维护。

7.3.2.2 电池维护

a) 每周检查电池储存状态；

b) 在有人照看的情况下使用原装电池进行电池充电，充电时需提供稳定的电压及足够的功率，并将充电器放置在耐热，不易燃及绝缘体的表面，远离易燃易爆物品和灰尘、潮湿、雨、高温等恶劣环境，避免阳光直射、强烈振动及强烈碰撞充电器等物理因素损伤，如有任何功能异常，立即中断充电并对照说明书查明原因。

8 应急处置

8.1 应急预案编制

无人机海上作业应针对可能面临的恶劣天气突变、无人机系统故障、紧急迫降、人员落水、作业中失火等特殊风险，制定有针对性的防控措施和应急预案，并明确应急预案的启动条件、处置流程、决策流程以及紧急情况下的指挥权归属。

8.1.1 恶劣天气突变

针对作业期间天气突然变差，预案应包括立即决策返航或执行海上迫降等。

8.1.2 无人机系统故障

针对无人机在起降阶段失控，可能撞击船体或落水，预案应包括立即通知驾驶台调整航行、准备打捞工具等。

8.1.3 紧急迫降

针对无人机因故障无法返航，需在海面迫降，预案应包括记录落水点坐标、评估回收可行性、执行回收程序。

8.1.4 人员落水

针对甲板作业人员意外落水，预案应与船舶的“人员落水应急预案”联动。

8.1.5 作业中失火

针对无人机电池在充电或作业中失火，预案应包括使用何种灭火器、隔离措施等。

8.2 常见紧急情况处置

8.2.1 无人机失控或偏离航线

8.2.1.1 切换操控模式

若无人机出现非指令性飞行或偏离预设航线，操控员应立即将遥控器飞行模式切换至“姿态模式”或“手动模式”，尝试夺回最高控制权，手动将无人机飞回安全区域。

8.2.1.2 触发地面站“一键返航”

若手动控制无效，应立即触发地面站的“一键返航”功能。同时，通过对讲机向船舶驾驶台紧急通报：“无人驾驶航空器失控，已启动自动返航，请保持船舶当前航向航速不变！”

8.2.1.3 执行最终紧急措施

若所有远程指令均失效，且无人机构成对船舶、人员或其他设施的紧迫碰撞威胁，操控员应果断决策，在评估环境影响后，执行最终紧急措施，如远程切断动力（若系统支持）。

8.2.2 数据链路或图像传输链路中断

8.2.2.1 自动执行失联返航程序

当数据链路中断超过无人机预设的失联返航等待时间（通常为10-30秒），无人机应能自动执行失联返航程序。

8.2.2.2 调整地面站位置恢复信号

在此期间，操控员应保持地面站设备开启，并尝试调整天线指向或移动地面站位置以恢复信号。同时，通知船舶驾驶台保持航向稳定，为无人机自动返航创造有利条件。

8.2.2.3 手动引导返航

若仅图像传输链路中断，但数据链路正常，操控员应依据地面站地图和遥测数据继续监控无人机飞行，并手动引导其返航。

8.2.3 无人机意外坠海

8.2.3.1 标记最终失联位置

一旦确认无人机坠海，操控员应立即在地面站地图上标记最终失联坐标。安全员应第一时间向坠海点投掷带有GPS定位浮标的救生圈或高亮度的漂浮标记物。

8.2.3.2 组织开展搜寻打捞

立即向船舶驾驶台报告坠海事件，提供精确的经纬度、坠海时间以及当时船舶的航向航速。船长根据现场情况，在确保航行安全的前提下，组织开展搜寻打捞。

8.2.3.3 执行远程断电

若无人机配备远程断电功能，应立即执行，以防止锂电池因海水浸泡短路引发燃烧或爆炸。

8.2.3.4 向相关管理部门报告

若无人机坠海位置影响航道安全，应按照规定向当地海事管理机构报告。

8.3 设备故障处置

8.3.1 动力电池故障

8.3.1.1 电池电压异常

飞行中，若地面站告警电池电压异常骤降或电芯压差过大，应立即放弃任务，以最短路径返航降落。

8.3.1.2 电池异常发热

作业前后，若发现电池出现严重鼓包、漏液或异常发热现象，应立即停止使用或充电。处置人员应佩戴耐高温防护手套，将故障电池放置在专用的防爆箱内，或移至甲板下风向的开阔、无易燃物的区域，并由安全员进行隔离看管。严禁将故障电池丢弃入海。如电池起火，处置时应使用专用锂电池灭火装置或备用干粉灭火器覆盖处置，禁止用水冷却灭火。

8.3.2 GNSS信号丢失或RTK降级

8.3.2.1 手动操控无人机

无人机飞行中若完全丢失GNSS信号，无人机将进入纯姿态模式。操控员应具备熟练的无定位手动飞行能力，依靠图传视频和目视，将无人机飞回船只附近，并在条件允许时尝试手动降落。

8.3.2.2 避免执行高精度飞行作业

若RTK信号降级，导致定位精度下降，应避免执行需要厘米级精度的作业，如近距离绕行检查、精准悬停等。降落时应预留更大的安全余量。

8.4 人员安全紧急处置

8.4.1 作业人员受伤

若作业人员在甲板上不慎滑倒、受伤或发生其他意外，其他人员应立即中止无人机作业（使无人机在安全高度悬停或盘旋），并优先进行人员救助。

8.4.2 作业人员落水

若有人员意外落水，应立即启动救援程序，执行船上人员落水应急预案，投掷救生设备，并向驾驶台报告。

9 作业记录与复盘

建立完整的作业档案，记录内容应包括但不限于：飞行计划与审批文件、气象与海况记录、作业前检查单、飞行日志、任务数据、作业后检查与维护记录、任何异常情况或应急事件的详细报告。

9.1 作业记录

9.1.1 填写《无人机船上作业飞行记录表》

每次飞行任务结束后，操控员应填写《无人机船上作业飞行记录表》。记录表应至少包含以下信息：作业日期、船名、海区、起降点经纬度、起飞与降落时间、总飞行时长、作业任务内容、飞行期间平均及最大风速/浪高、主要飞行参数（平均高度、速度）、电池使用情况、设备工作状态、以及任何异常情况或应急处置的详细描述。

9.1.2 填写《无人机设备故障/安全事件报告单》

若作业期间发生任何设备故障或安全事件，应额外填写《无人机设备故障/安全事件报告单》，并将其与飞行记录表一并归档。

9.2 作业复盘

对出现故障的飞行作业任务完成后，在24小时内开展一次作业复盘会。参与人员应包括全体作业人员并可邀请船方代表参加。复盘的目标是系统性地总结经验、分析问题、识别风险，并提出持续改进的措施。

9.2.1 数据收集与分析

9.2.1.1 设备数据分析

综合分析无人机飞行日志（黑匣子数据），重点关注振动水平、传感器数据曲线、姿态控制误差、电池放电曲线等，评估设备在海洋环境下的性能表现。

9.2.1.2 环境数据分析

比对船舶的航行日志、气象水文记录与无人机作业记录，分析不同海况（风、浪、流）对无人机起降成功率和飞行稳定性的具体影响。

9.2.1.3 操作数据分析

回放地面站操作记录和图传视频，评估操控员在关键节点（如起降、模式切换、应急处置）的操作决策是否及时、准确、规范。

9.2.2 原因排查与评估

9.2.2.1 技术维度评估

评估设备的环境适应性（如抗盐雾腐蚀能力、抗电磁干扰性能）是否存在不足；评估动态起降点更新逻辑是否最优，能否应对船舶突发的机动。

9.2.2.2 操作维度评估

分析是否存在因人员疲劳、沟通不畅或技能生疏导致的操作失误或配合脱节；评估现有操作流程是否清晰、高效。

9.2.2.3 环境维度评估

评估对作业环境的预判是否准确，现有的作业气象海况阈值是否科学合理，甲板起降区的设置是否存在安全隐患。

9.2.2.4 管理维度评估

检查作业前准备、人员资质管理、应急预案演练等环节是否存在疏漏。

9.2.3 改进措施与知识库建设

针对复盘中发现的问题，制定具体的整改措施，明确责任人和完成时限。对于成功的经验和有效的操作技巧，应进行总结提炼，更新到《无人机船上作业指导手册》中。对于典型的故障或事件案例，应编制成案例分析报告，纳入团队培训资料库，用于新成员培训和定期安全教育。

9.2.4 资料归档

完整的复盘报告（包含数据分析、原因排查、整改措施等内容）应与相关的作业记录、设备检修报告一同归档，形成闭环的安全管理档案，以备查询，并为后续同类作业的安全风险评估和方案设计提供数据支持。

参考文献

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年第三次修正）

[2] 《中华人民共和国民用航空法》（2025年第七次修订）

[3] 《中华人民共和国海上交通安全法》（2021年修订）

[4] 中华人民共和国国务院、中央军事委员会令2024年第761号《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

[5] 中国民用航空总局令2004年第122号《民用航空使用空域办法》

[6] 中国民用航空局空管行业管理办公室《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》(MD-TM-2016-004)

[7] 中国用航空局航空器适航审定司《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》（AP-45-AA-2017-03）

[8] 中国民用航空局飞行标准司《民用无人驾驶航空器操控员管理规定》（AC-61-FS-020R3）

[9] 交通运输部令2024年第1号《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）

[10] CH/Z 3001-2010    无人机航摄安全作业基本要求

[11] T/CAOE 22-2020    海洋无人机系统通用要求

[12] T/HBUAV 003-2025  复合翼垂直起降无人机通用技术条件

[13] T/COFA 0009-2022  远洋金枪鱼围网渔船渔情搜索用船载无人机系统作业规程

[14] T/BITS 0016-2023  基于垂直起降无人飞行器的船上起降平台技术要求

[15] TCCAATB 000-2024  电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场建设技术要求

[16] T/QGCML 4738-2024   电动垂直起降（eVTOL）无人机通用技术要求

[17] T/CI 448-2024       电动垂直起降航空器通用技术要求

[18] T/CWAN 0065-2022    船舶甲板防滑点制作规程

[19] GB∕T 37307-2019    海洋平台用直升机甲板设计要求

[20] GJB 534B-2009       舰船直升机舰面系统通用要求