| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—2025

海洋调查船航前安全检查规程

Specification for pre-voyage safety inspection of oceanographic research vessels

（本草案完成时间：2026年5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

- 目次

前言	III

海洋调查船航前安全检查规程	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	1

5  检查岗位职责	2

5.1  船长	2

5.2  轮机长	2

5.3  大副	2

5.4  安全员	2

5.5  作业领队	2

6  检查准备与组织	2

6.1  检查时间	2

6.2  检查人员	2

6.3  检查准备	2

7  检查内容与要求	2

7.1  整体检查	2

7.2  船员检查	3

7.3  甲板部检查	3

7.4  轮机部检查	3

7.5  设备与作业安全检查	4

7.6  船舶冰区航行附加检查	4

8  检查程序	4

8.1  任务评估	4

8.2  分工检查	4

8.3  现场检查	4

8.4  汇总与复核	5

8.5  签字确认	5

8.6  缺陷整改	5

9  检查结果处置与出海决策	5

9.1  检查结果	5

9.2  检查缺陷	5

9.3  出海决策	5

9.4  禁止开航条件	5

9.5  检查文书有效期	5

附录A（规范性） 航前安全整体检查表	6

附录B（规范性） 船舶航前安全检查项目表（船员）	7

附录C（规范性） 船舶航前安全检查项目表（甲板部）	7

附录D（规范性） 船舶航前安全检查项目表（轮机部）	13

附录E（规范性） 船舶调查设备航前安全检查记录表	7

附录F（规范性） 船舶冰区航行安全检查表	18

附录G（规范性） 缺陷整改通知书	19

附录H（规范性） 缺陷整改结果反馈表	20

参考文献	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）提出。

本文件由中国太平洋学会归口。

本文件起草单位：自然资源部北海海洋技术中心（自然资源部北海船舶飞机管理中心）、国家海洋标准计量中心

本文件主要起草人：

海洋调查船航前安全检查规程

范围

本标准规定了海洋调查船航前安全检查的总体原则、检查准备与组织、检查内容与要求、检查程序、检查结果处置与出海决策。

本标准适用于各机构所属的海洋调查船（包括专业调查船和经改装用于海洋调查作业的其他船舶）在执行科考任务离泊前的安全检查活动。租赁社会船舶用于海洋调查作业的，其航前安全检查可参照本标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12763（所有部分）海洋调查规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 海洋调查船 oceanographic research vessel

专门设计或改装，用于执行海洋水文、气象、地质、地球物理、生物、化学、生态等环境要素调查、观测、监测、取样和实验等科研任务的船舶。

- 航前安全检查 pre-voyage safety inspection

在调查航次出发前，对船舶及相关调查装备进行的系统性安全状况检查，以确认设备状态良好，确保作业安全。

- 检查表 checklist

用于系统性地记录检查项目、检查结果和备注信息的标准化表单。

- 任务负责人 mission principal investigator (PI)

科考任务的科学负责人，对调查任务的实施和科学目标负责。

- 缺陷 deficiency

检查中发现的任何不符合有关法律、法规、规章、技术规范和本标准要求的现象。

总体原则

安全第一，预防为主

检查工作应立足于消除事故隐患，防范各类风险。

全面覆盖，重点突出

检查应覆盖与航行及作业安全相关的所有关键领域，并重点关注调查作业的特殊风险点。

责任明确，程序规范

应明确检查各方的职责，检查活动应按照既定程序进行。

闭环管理，持续改进

对检查中发现的问题应进行记录、纠正、复查和验证，形成闭环，并不断优化检查流程。

检查岗位职责

船长

全面负责航前安全检查工作，确保检查工作的全面性和有效性，对检查结果负总责。

轮机长

负责轮机部设备的航前安全检查，确保轮机设备处于良好工作状态。

大副

协助船长进行航前安全检查，具体负责甲板部设备和货物的检查。

安全员

负责监督航前安全检查的执行情况，记录检查结果，跟踪整改措施落实情况。

作业领队

负责海上作业的航前安全检查和安全演练，对作业人员进行安全教育。

检查准备与组织

检查时间

航前安全检查应在计划开航前4小时内完成。

检查人员

检查人员应由船长或大副负责组织，轮机长、首席科学家（或任务负责人）、电子员、水手长等相关人员共同参与。

检查准备

检查应使用标准化的检查表（参见附录A-G），检查人员应熟悉检查内容和标准。

检查内容与要求

整体检查

任务负责人、领队及安全员系统评估船舶航前整体安全情况，检查表见附录A。整体检查及填表要求如下：

检查过程中发现的主要问题及相应改进建议应详细记述于指定栏目；问题应描述准确，建议应 具有可操作性；

明确标注检查时间、受检船舶（或部门）以及相关检查内容；

检查完成后，受检船舶（或部门）应对检查结果签署确认意见，任务负责人审阅并签字，以形成闭环管理。

将附录A《船舶航前安全整体检查表》连同附录B《船舶航前安全检查项目表》，分别反馈至受检船舶及其上一级主管部门，以实现检查信息的有效传达与后续跟踪，保障安全管理措施的落实与持续改进。

船员检查

通过对船员思想政治、履职能力、生活管理及安全保障等多维度的综合审查，保证船员队伍符合航行安全与规范管理的要求，填写检查表附录B。对于不符合要求的项目，应在《船舶安全检查报告表》中详细记录并提出整改措施与期限。检查内容主要包括：

- 思想政治工作情况：包括出海三阶段思想政治工作的落实效果、航前教育与动员的实施情况，以及船员思想状态的稳定性评估。

- 值班与护船管理：对船舶停泊期间的值班、值勤与护船制度执行情况、电子巡更制度的落实情况，以及值班交接程序的规范性进行检查。

- 生活设施与卫生状况：涵盖生活区内外环境、个人房间、驾驶室、实验室、病房、药品库等关键场所的卫生状况，以及公共盥洗间、垃圾管理和病媒生物防治等方面的管理情况。

- 公用物品管理：包括办公用品、住舱用品、钥匙、医疗器械与药品的保管与使用，以及体育器材、图书报刊与音像制品等文化设施的管理情况。

- 安全保卫工作：评估内部治安管理措施的执行情况，是否存在黄、赌、毒等违法行为，外事纪律与海关边防规定的遵守情况，危险品管理、防海盗、防偷渡、防劫持等安全预案的完备性，以及船员有无违纪、失职或违反安全操作规程的行为。

- 船员综合管理：包括船员考勤、培训、考评与轮换交接记录的完整性，船员身体健康状况是否满足海上作业要求等内容。

- 伙食与后勤保障管理：对伙食管理制度、经济分配与账务公开、餐厅与厨房卫生、厨具设备安全与存放、食品库管理、主副食补给计划与储存情况，以及相关保密安全措施进行全面审查。

甲板部检查

船舶航前通过系统检查甲板部的技术评估要素与操作合规性，保证船舶具备安全航行的法定资质、适航的船体结构、可靠的航行与应急设备，检查表见附录C。对于不符合要求的项目，应在专项报告表中详述并限期整改。检查内容主要包括：

- 证书与文书：核查船舶国籍证书、适航证书、防止污染证书、船舶最低安全配员证书、船员适任证书、船员专业培训合格证等法定证书及船舶日志、记录簿的有效性及记录情况。

- 船员与配员：核查船员配备是否符合最低安全配员要求，船员休息时间是否符合规定。

- 救生设备：检查救生艇、筏、救生衣、救生圈、保温服、救生信号等设备的数量、存放、标识及有效性（包括检验日期）。

- 消防设备：检查灭火器、消防栓、水龙、消防员装备、固定灭火系统（如CO2系统）的状况及有效性。

- 航行设备：检查雷达、电子海图（ECDIS）、GPS、罗经、AIS、VDR、号灯、号型、声响信号等设备的工况。

- 通讯设备：检查MF/HF/VHF、Inmarsat-C/B/F站、SSAS、EPIRB、SART等GMDSS设备及其备用电源的工作状态。

- 防污染设备：检查油水分离器（15ppm报警装置）、生活污水处理装置、垃圾管理计划及记录簿的执行情况。

- 船体结构与系泊设备：检查甲板、舱盖、水密门、舷墙、系缆桩、锚设备等的状况。

- 上述检查情况应当如实填写到检查表中，检查表应参考附录C的要求填写。

轮机部检查

船舶航前系统检查船舶动力系统、辅助系统、防污染设备及机舱安全管理的完备性与可靠性,检查表见附录D。所有缺陷均需明确记录并限期整改。检查内容主要包括：

- 主推进系统：检查主机、轴系、齿轮箱、可变螺距桨（如适用）及其控制系统的工况。

- 发电系统：检查主发电机、应急发电机、配电板、蓄电池组的工况及并车功能。

- 辅助系统：检查燃油系统、滑油系统、冷却系统、压缩空气系统、舵机系统、锅炉等的工况。

- 应急设备：检查应急消防泵、应急舵、应急切断装置、机舱风油应急切断、应急照明、应急空压机等的可用性。

- 机舱环境：检查机舱清洁状况，无油污泄漏，逃生通道畅通。

设备与作业安全检查

航前对船载调查设备进行系统性安全检查，保证科研仪器与作业支撑设备处于安全、可靠、待命状态，保障海上科考任务的顺利实施，检查表见附录E。所有缺陷需在专项报告表中明确记录并限期整改。检查内容主要包括：

- 作业设备：检查地质绞车、生物绞车、CTD绞车、A架、折臂吊、万米绞车等设备的钢缆、液压系统、刹车系统、限位保护装置及遥控急停功能。

- 实验室：检查实验室仪器设备固定、危险化学品管理、通风、应急洗眼装置、防火措施。

- 甲板作业区：检查作业区域照明、甲板防滑措施、安全警示标识、作业人员通信设备。

- 个人防护装备（PPE）：核查为作业人员配备的安全帽、防滑鞋、工作救生衣、安全带等是否齐全可用。

- 作业方案与沟通：核查本次航次调查作业方案是否明确，作业人员是否进行过工前会，船岸之间、船船之间的通讯联络机制是否建立。

船舶冰区航行附加检查

船舶在冰区航行前进行的系统性安全评估，通过前瞻性的风险识别与预防性措施，保障船舶结构、主机及航行安全，检查表见附录F。要求船员基于对船舶状况、环境信息与航行计划的综合研判，逐项确认安全措施的落实情况：

- 信息获取与风险评估：确认船舶是否持续关注并获取最新的冰况警告与报告，与岸基主管部门保持有效通信，掌握港口冰冻与破冰船支援动态，并基于本船冰区加强等级与实时冰情，科学规划与调整航行路线。

- 船舶适应性准备：核查船舶是否已完成关键的防冻保暖工作，包括释放室外管路残水；控制各水舱装载量至其容积的85%-90%，为冰冻膨胀预留空间；调整船舶吃水以确保推进器与舵叶具有足够的浸深。

- 关键系统与应急操作：确认轮机部已切换主机海水冷却系统至低位海底阀，以防止冰块吸入；检查所有水密门、舷窗及对外开口是否已有效关闭；航行中是否执行备车、减速等谨慎操纵程序。

- 锚泊与值班制度：如需锚泊，确认是否选择冰层最薄、开阔的安全水域，并严格控制锚链长度为水深两倍以内。锚泊期间，需保持主机备妥并执行航行值班制度，以应对冰况突变。

- 信息管理与规程遵守：要求持续监听冰情信息，并严格遵循SOLAS公约第V章的规定，及时向相关方传递航行危险信息。

检查程序

任务评估

船长和任务负责人应根据航次任务计划和气象海况预报，共同确定检查的重点内容。

分工检查

检查组织者将检查表分发给各负责人（甲板部、轮机部、首席科学家），分头同时进行检查。

现场检查

检查人员应逐项核对检查表中的内容，进行目视检查、功能测试和操作询问，并如实记录检查结果。

汇总与复核

各负责人完成检查后，向检查组织者汇报检查情况。对发现的缺陷进行确认和评估并记录在缺陷整改通知书中，格式参照附录G。

签字确认

所有检查项目完成后，参与检查的关键人员（船长、轮机长、首席科学家）应在检查表上签字确认。

缺陷整改

所有缺陷项按照整改时限要求进行整改，并将整改情况，如实记录至缺陷整改结果反馈表中，表格参考附录H。

检查结果处置与出海决策

检查结果

所有检查结果，无论合格与否，均应清晰、准确地记录在《海洋调查船航前安全检查表》（附录A-H）中。

检查缺陷

对于检查发现的缺陷，应根据其性质进行分类记录：

- 轻微缺陷：可在开航后规定期限内纠正且不影响本次航行作业安全的缺陷。

- 重大缺陷：必须在开航前纠正的缺陷，否则将影响航行或作业安全。

出海决策

船长根据缺陷的性质和纠正情况，综合评估本航次安全风险，做出是否开航的最终决定。

禁止开航条件

存在以下情况之一时，不应开航：

- 船舶关键法定证书失效或配员不足；

- 主要航行、推进、舵机设备存在严重故障；

- 救生、消防设备存在重大缺陷且无法立即修复；

- 调查作业设备存在可能导致人员伤亡或设备严重损坏的隐患且无法有效规避；

- 预报海况远超船舶及作业设备的设计抗风等级；

- 船长认为存在其他危及航行与作业安全的严重情况。

检查文书有效期

检查表原件应随船保存至少2年。

- （资料性）
航前安全整体检查表

航前安全整体检查表参见表A.1，宜根据实际作业情况进行调整。

航前安全整体检查表

任务负责人：         领队：         安全员：          检查时间：

| 被检查船舶 （部门） |  |  | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 中 发 现 的 主 要 问 题 和 建 议 |  |  |  |  |
| 被 检 查 单 位 意 见 | 签字: |  |  |  |
| 任 务 负 责 人 意 见 | 签字: |  |  |  |

本表由任务负责人、领队及安全员共同填写，如对船舶检查的，连同《船舶安全检查项目表》，一式三份将检查意见反馈给被检查单位及其上一级主管部门。

- （资料性）
船舶航前安全检查项目表（船员）

船舶航前安全检查项目表（船员）参见表B.1，宜根据实际作业情况进行调整。

表B.1 船舶航前安全检查项目表（船员）

任务负责人：         领队：         安全员：          检查时间：

| 船 舶 |  |  |  | 地 点 |  |  | 日 期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：1.符号: [√]正常/符合要求 [x]不正常/不符合要求 [－]未检查 [0]不适合 2.不正常或不符合要求项目在《船舶安全检查报告表》中详尽描述并确定整改措施和期限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 政治思想工作[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出海三阶段政治思想工作扎实、有效[ ] 航前教育与动员[ ] 船员思想稳定情况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 值班与护船[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 值班、值勤、护船情况[ ] 巡更制度执行情况[ ] 停泊值班交接情况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 生活设施卫生状况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 生活区内外[ ] 个人房间[ ] 驾驶室[ ] 实验室[ ] 病房[ ] 药品库[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 公共盥洗间[ ] 其他公共场所[ ] 垃圾管理[ ] 防鼠虫害、疾病[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 公用物品管理[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 办公用品[ ] 钥匙管理[ ] 住舱用品[ ] 医疗器械[ ] 药品储备[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 体育用品和健身器材管理[ ] 图书报刊音像制品及相关设备清单及管理[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 安全保卫工作[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 内部管理及措施[ ] 无黄赌毒及违法案件[ ] 外事纪律[ ] 无违反海关边防行为与事件[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 有毒有害易燃易爆物品管理[ ] 防海盗、防偷渡、防武装劫持措施[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 无违纪行为与事件[ ] 无失职与越权行为[ ] 遵守安全操作规程[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 船员管理[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 考勤记录[ ] 船员培训记录[ ] 船员考评记录[ ] 船员轮换交接班记录[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 无伤/病人员[ ] 船员身体状况符合海上需要[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 伙食管理[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 伙食管理及伙食状况[ ] 经济分配与帐目公开情况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 餐厅卫生[ ] 厨房卫生[ ] 厨具卫生与存放秩序[ ] 干货库/冰库/菜库/粮库卫生[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 厨具安全可用[ ] 电灶[ ] 油灶[ ] 蒸箱/烤箱[ ] 和面机[ ] 冷库升降机[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 主食副食补给满足航次要求[ ] 按计划采购上船[ ] 储存良好[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 保密安全[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 检查情况备忘及简要评价[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人姓名： |  |  | 职务： |  |  | 检查开始时间： |  |  | 时 | 分 |
|  |  |  |  |  |  | 检查结束时间： |  |  | 时 | 分 |

（规范性）

船舶航前安全检查项目表（甲板部）

船舶航前安全检查项目表（甲板部）参见表C.1，宜根据实际作业情况进行调整。

表C.1 船舶航前安全检查项目表（甲板部）

任务负责人：         领队：         安全员：          检查时间：

| 船 舶 |  |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：1.符号: [√]正常/符合要求 [x]不正常/不符合要求 [－]未检查 [0]不适合 2.不正常或不符合要求项目需在《船舶安全检查报告表》中详尽描述并确定整改措施和期限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 船舶证书及重要文书和记录[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 船舶证书清单维护更新情况 [ ] 必要时验证抽查以下几种或全部： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国籍证书 [ ] |  |  |  | 船体轮机入级证书 [ ] |  |  |  |  |  | 最低安全配员证书 [ ] |  |  |  |
|  | 吨位证书 [ ] |  |  |  | 设备安全证书 [ ] |  |  |  |  |  | 特种船舶安全证书 [ ] |  |  |  |
|  | 载重线证书 [ ] |  |  |  | 构造安全证书 [ ] |  |  |  |  |  | 无线电设备安全证书 [ ] |  |  |  |
|  | 防止生活污水污染证书 [ ] |  |  |  | 防止油污证书 [ ] |  |  |  |  |  | 防止空气污染证书 [ ] |  |  |  |
| 1.2 | 船员证书清单维护更新情况 [ ] 必要时验证抽查以下几种或全部： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 船员适任证书[ ] 服务簿[ ] 健康证专业培训证书[ ] 其他证书[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 船长[ ] 大副[ ] 二副[ ] 三副[ ] 轮机长[ ] 大管轮[ ] 二管轮[ ] 三管轮[ ] 电机员[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 检验报告、设备证书清单[ ] 必要时验证抽查以下几种或全部： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GMDSS 岸基维修协议 [ ] |  |  | 救生筏检验报告 [ ] |  |  |  |  | 救生筏静水压力释放器检验报告 [ ] |  |  |  |  |  |
|  | EEBD 检验报告 [ ] |  |  | 各类灭火器检验报告 [ ] |  |  |  |  | 消防员装备（钢瓶）检验报告 [ ] |  |  |  |  |  |
|  | CO2称重吹通检验报告 [ ] |  |  | CO2 钢瓶压力检验报告[ ] |  |  |  |  | 最近一次坞修或特检报告 [ ] |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 船舶重要文书及记录 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 船舶油污应急计划 [ ] 油污应急计划联系人更新 [ ] 安全活动记录簿记载情况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全检查/巡视记录簿 [ ] 关键/应急设备定期测试记录 [ ] 应急演习记录准确完整 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 既往应急训练与演习情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃船演习已进行 [ ] 记录完整准确[ ] 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防演习已进行 [ ] 记录完整准确[ ] 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人落水演习已进行 [ ] 记录完整准确[ ] 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急操舵演习已进行[ ] 记录完整准确[ ] 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防油污/应急响应演习已进行[ ] 记录完整准确[ ] 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明/失电试验已进行 [ ] 记录完整准确[ ] 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救生艇最近一次入水操作日期 左： 右： 周期间隔符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 甲板设备保养[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 船体外观检查: 保养良好[ ] 水尺标志清楚[ ] 无局部锈蚀 [ ] 无明显凹陷[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 各层甲板外观检查: 保养良好[ ] 栏杆完整 [ ] 步梯直梯完整 [ ] 舷墙肘板无过度腐蚀 [ ] 甲板管路无过度锈蚀 [ ] 电缆管无明显锈蚀 [ ] 电缆管水密良好 [ ] 操作区防滑状况良好 [ ] 木甲板状况良好 [ ] 直升机甲板标志 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 甲板上舱盖、门窗、开口等 符合水密要求[ ] 胶条良好[ ] 紧固螺栓活络 [ ] 标志明显 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 油水舱透气/测量管: 标识清晰[ ] 防火网齐全 [ ] 浮球齐备 [ ] 元宝螺丝活络[ ] 集油槽 [ ] 泄放塞齐备 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 甲板上通风筒: 保养良好 [ ] 防火挡板活络 [ ] 开关标志清晰 [ ] 水密良好 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 舷梯/引水梯: 保养良好[ ] 工作正常[ ] 安全网符合要求 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 甲板吊车/调查设备: 保养良好[ ] 工作正常[ ] 钢缆状况 [ ] 液压泵站 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 锚机: 保养良好[ ] 工作正常[ ] 锚 [ ] 锚链 [ ] 刹车装置 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 绞车与绞盘: 保养良好[ ] 缆绳外观[ ] 系缆桩及载荷标志[ ] 导缆轮活络 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 甲板仓库及油漆库 管理状况[ ] 物品固定[ ] 标识完备性 [ ] 相关记录 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 年度维修计划、月度实施记录[ ] 维护保养及记录情况 [ ] 备件清册及纪录情况 [ ] 报表归档维护情况 [ ] 船舶关键设备及系统测试记录 [ ] 图纸/资料存放及清单完整 [ ] 垃圾记录簿记载情况 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 驾驶台及通导设备管理[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 以下图表已按规定张贴： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶台规则 [ ] 信号旗表 [ ] 应变部署表 [ ] 溢油应变部署表[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号灯号型示意图[ ] 三分之一人员留船应变部署表 [ ] 救生信号示意图[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救生衣穿着法示意图[ ] 遇险船舶操作 GMDSS 设备指南[ ] 海上浮标 A 系统示意图[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 《航海日志》记录 [ ] 《车钟记录簿》记录 [ ] 《夜航命令簿》记录 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 航海图书资料齐全 [ ] 资料清单 [ ] 《航海通告》更新至最新 [ ] 按要求改正[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 航行计划符合要求 [ ] 航次报表符合要求 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 驾驶台设备定期维护测试记录 [ ] 助航仪器操作说明齐备[ ] 通信设备操作说明齐全[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 电台日志记录完整规范 [ ] 识别码张贴（MMSI 码、呼号、INMARSAT 码）[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | EPIRB(应急示位标)在位 [ ] 电池有效期[ ] 自浮装置[ ] 静水压力释放器有效期 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | SART(雷达应答器) 在位有效[ ] 电池有效期 [ ] 2182KHZ值守机[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 操舵系统工作正常[ ] 舵角指示器工作正常[ ] 转换说明张贴[ ] 舵角与复示器同步[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 雷达工作正常 NO.1[ ] NO.2[ ] ARPA 雷达工作正常 NO.1[ ] NO.2[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | 电罗经工作正常[ ] 主罗经与复示器校对[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | 磁罗经工作正常[ ] 液体无泄漏无气泡[ ] 磁罗经自差曲线表有效[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | GPS 工作正常[ ] AIS 工作正常[ ] S-VDR 工作正常[ ] VDR 工作正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | 电笛、汽笛工作正常[ ] 自动雾笛工作正常 [ ] 号灯、号型工作正常 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | 测深仪工作正常 [ ] 测深仪备用纸 [ ] 计程仪工作正常 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | 驾驶台救生信号配备齐全[ ] 有效期内 [ ] 存放标识清晰[ ] 储存状况良好 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | 火警报警控制面板 [ ] 防火门控制面板 [ ] 水密门控制面板 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | 航行灯(舷、桅、艉) [ ] 信号灯 [ ] 船名灯[ ] 扫海灯[ ] 摩尔斯灯[ ] 备用灯泡[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | 螺旋桨转速指示[ ] 变距桨桨角指示[ ] 刮雨器[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | 电子海图仪工作正常[ ] 及时更新[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | NAVTEX 工作正常 [ ] FAX 气象传真机工作正常 [ ] 打印纸储备[ ] 气象仪工作正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | 卫星 C、F\FB 站工作正常 [ ] VISAT 工作正常[ ] 卫星宽带网络系统工作正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | SSB（单边带）工作正常 [ ] MF/HF(中高频组合电台) 工作正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | NBDP(窄带直接印字报) [ ] DSC（数字选择性寻呼）工作正常 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 |  | VHF 无线电话正常 [ ] 未开封电池有效期[ ] VHF DSC 单元工作正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 |  | VHF 手持对讲机工作正常[ ] 数量足够[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 |  | 船内电话工作正常[ ] 自动电话装置 [ ] 声力电话[ ] 船内广播系统工作正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 |  | 备用电源工作正常[ ] 备用电池工作状况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 |  | 主天线索无锈蚀 [ ] 天线及连线正常[ ] 卫通天线基座稳固[ ] 雷达桅铠装电缆良好[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各设备天线无缺损[ ] 信号甲板天线接口水密良好[ ] 高压静电区警告牌完整[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | 消防设备[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 消防箱状况 [ ] 标志明显[ ] 皮龙/消防枪/专用扳手齐备[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 消防栓状况 [ ] 阀门严密无泄漏[ ] 操作手轮无卡阻[ ] 接口胶圈完好 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 主消防管系无泄漏[ ] 管路无锈蚀[ ] 隔离阀标志清楚[ ] 泄水考克正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 消防国际通岸接头状况 [ ] 标志明显 [ ] 标准配件存储 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 应急消防泵立即可用[ ] 轴封无泄漏[ ] 操作说明张贴 [ ] 起动试验 [ ] 压力： MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 所有灭火器在位[ ] 已定期检查[ ] 标识清晰[ ] 系固方式符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 大型舟车式灭火器存放位置符合规定[ ] 固定方式符合要求 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | 应急逃生呼吸器(EEBD)在位且有效[ ] 机舱 只 甲板 只 训练用 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | 感温/烟探测器工作正常[ ] 标识清晰 [ ] 火警报警功能/声、光试验 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  | 油漆间配灭火系统（如有）[ ] 喷头状况[ ] 气瓶状况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | 通用报警装置工作正常 [ ] 标识清晰 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | 消防员装备在位[ ] 储存状况[ ] 压缩空气瓶/备用瓶气压正常[ ] 面罩报警有效[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  | 防火闸操作/开关位置标志[ ] 风管/风道无锈蚀破损[ ] 百叶窗开关灵活[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  | 固定 CO2 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 舱室整洁[ ] 释放警报功能[ ] 应急照明灯正常 [ ] 中文操作说明及示意图 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识清晰[ ] 气瓶钢印清晰 [ ] 房间钥匙随时可用 [ ] 管路、拉索及启动瓶正常[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 称重及吹通日期符合要求 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | 救生设备[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 救生艇 No.1 [ ] No.2 [ ] No.3 [ ] No.4 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 船壳状况良好 [ ] 标识清楚 [ ] 救生索、扶手栏杆及其附件齐备 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊艇钩组件状况 [ ] 限位开关功能试验 [ ] 登艇梯及结构 [ ] 吊艇索钢缆 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑轮无锈蚀 [ ] 注油点未阻塞 [ ] 收放操作说明 [ ] 登乘区应急照明 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油箱油位 [ ] 属具存放状况 [ ] 艇员座位标志[ ] 艇员系固索具 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 启动试验 [ ] 艇机启动操作说明 [ ] 封闭艇水喷淋咀[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 救生筏 左舷 [ ] 右舷 [ ] 船首 [ ] 船中 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作说明已张贴 [ ] 应急照明正常 [ ] 易断绳连接正确 [ ] 筏架无锈蚀变形 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验标签有效 [ ] 静水压力释放器在有效期内 [ ] 投抛说明置于应急灯下 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 救生衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 船员及引水员房间已配备[ ] 附连哨子、灯及反光带[ ] 存放处标志[ ] 穿着示意图[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温救生服数量与设备安全证书附件所列数量一致[ ] 保温救生服状况[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 救生圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 状况良好[ ] 即时可用[ ] 附件安放连接正确[ ] 自亮灯浮良好[ ] 烟雾信号在有效期[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反光带有效且未覆盖 [ ] 周边救生索连接正常[ ] 已标注船名船籍港[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 救生圈型号符合要求 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 生活区及服务场所[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 应急部署表按规定数量在显著位置张贴[ ] 已及时更新[ ] 关键人员的替代已指定[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 消防安全训练手册按要求放置到位 [ ] 救生训练手册按要求放置到位 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 防火控制图已张贴 [ 风雨密储存筒正常[ ] 检验机构已批准 [ ] 图中布置和数量与船舶配备一致[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 太平斧、撬杠在位 [ ] 标识清晰 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 生活区卫生状况清洁 [ ] 应急撤离及路线标志清楚[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 暖气及通风系统有序 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 船员房间整洁[ ] 灯具齐备[ ] 无乱拉电线[ ] 救生衣齐备[ ] 存放处标志[ ] 床头卡[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | 物料间整洁 [ ] 洗衣间整洁 [ ] 设备良好 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | 卫生设备状况 [ ] 无异味 [ ] 冷热水的供应 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | 走廊防火门正常 [ ] 自闭装置试验正常[ ] 自闭装置未自设系绑物品[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | 厨房设备清洁卫生 [ ] 滤油盘和网安装到位 [ ] 配餐间整洁[ ] 灭火器及灭火毯在位 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  | 伙食库房整洁 [ ] 融霜设备正常[ ] 地漏无堵塞[ ] 库内开门装置正常[ ] 警报按钮[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  | 医疗记录簿保持在船[ ] 记载及时 [ ] 船长医疗指南最新版本在船[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  | 医药放置适当[ ] 用药说明清楚[ ] 病房呼叫按钮正常[ ] 担架在位[ ] 氧气袋 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | 现场演习项目(抽查) [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 弃船演习 [ ] 消防演习 [ ] 人落水演习 [ ] 防油污/应急响应演习 [ ] 应急操舵演习 [ ] 应急照明/失电试验 [ ] 其他[ ]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 现场组织有序 [ ] 技能熟练[ ] 场景真实 [ ] 符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  | 检查情况备忘及简要评价 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人姓名： |  |  |  | 职务： |  |  |  |  | 检查开始时间： |  |  |  |  | 时 | 分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结束时间： |  |  |  |  | 时 | 分 |

附录C

（规范性）

船舶航前安全检查项目表（轮机部）

船舶航前安全检查项目表（轮机部）参见表D.1，宜根据实际作业情况进行调整。

表D.1 船舶航前安全检查项目表（轮机部）

检查组：                检查员：          检查时间：

| 船 舶 |  |  |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：1.符号: [√]正常/符合要求 [x]不正常/不符合要求 [－]未检查 [0]不适合 2.不正常或不符合要求项目在《船舶安全检查报告表》中详尽描述并确定整改措施和期限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查类别：[ ]年度检查 [ ]半年检查 [ ]季度检查 [ ]开航前检查 [ ]临时检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 轮机部重要文书及记录[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 《轮机日志》记载情况 [ ] 《油类记录簿》记载情况 [ ] 年度维修计划、月度实施记录 [ ] 维护保养专项记录情况 [ ] 备件清册及纪录情况 [ ] 报表归档维护情况 [ ] 关键设备及系统测试记录情况 [ ] 图纸/资料存放及清单完整 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 机舱安全管理[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 油水分离器正常[ ] 15PPM 警报试验[ ] 自动停止装置[ ] 操作规程及示意图[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 舱底保持清洁 [ ] 管路阀门无泄漏[ ] 集油盘无积油[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 主机无漏油积油[ ] 柴油发电机组无漏油[ ] 地板干净无湿滑[ ] 花铁板块可靠固定[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 泵浦轴封无泄漏 [ ] 联轴器保护罩无灭失 [ ] 浦名称已标注[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 配电板区域保持清洁[ ] 安全绝缘垫放置到位 [ ] 动力屏绝缘值[ ] 照明屏绝缘[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 机舱警报灯箱/面板状况 [ ] 工作语言标志[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 舵机无泄漏[ ] 与驾驶台/机舱控制室通讯 [ ] 应急操舵试验[ ] 应急操舵说明张贴[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 工作间工具存放整齐[ ] 砂轮机保护罩[ ] 警示标识[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 备件存放有序 [ ] 标识清楚[ ] 数量与登记册相符[ ] 大型独立备件固定状况 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 物料间清洁有序[ ] 堆放整齐[ ] 数量与登记册相符[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 测深管标志清晰[ ] 自闭装置有效[ ] 重力块未捆绑在常开位置[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | EEBD 按要求存放机舱适当位置[ ] 救生衣按要求存放[ ] 存放处标志[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 应急发电机间整洁[ ] 起动试验[ ] 油柜高度[ ] 风口风闸[ ] 应急屏绝缘[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 机舱主要仪表无缺损[ ] 仪表铭牌无缺损 [ ] 仪表考克齐备 [ ] 仪表及管路无泄漏[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 船舶各设备的标识 [ ] 应急设备标识正确[ ] 管路按规定标识[ ] 阀门铭牌/标识 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 机舱水密门正常[ ] 标识完整[ ] 就地试验正常[ ] 手摇泵站无泄漏[ ] 油位足够[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 应急舱底吸入阀活络[ ] 手轮开关标志清晰[ ] 阀杆高度符合要求[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 逃生通道无障碍 [ ] 通道指引标识清晰 [ ] 水密完整有效 [ ] 出口开关装置活络 [ ] 机舱自闭门有效 [ ] 通道正常照明有效 [ ] 通道应急照明 [ ] 耐热层保护有效 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 机舱水喷淋灭火装置状况[ ] 储水柜状况[ ] 操作说明张贴[ ] 已定期检查[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 风油遥切控制站标志清楚[ ] 控制点标志清晰[ ] 已定期检查试验[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 速闭阀控制站随时可用 [ ] 分支管路标志 [ ] 操作说明已张贴[ ] 动力储备 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 主机工况检查[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机主要工况 No1 [ ] No2 [ ] 主机报警装置 No1 [ ] No2 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 主机遥控系统 [ ] 主机安保系统 [ ] 增压器状况及滤网清洁 No1 [ ] No2 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 排烟管绝热包扎情况 No1 [ ] No2 [ ] 供油单元及保护 [ ] 油雾浓度报警[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 4 | 气缸编号标志 [ ] 必备的警告标志[ ] 回转部位护罩[ ] 应急启动装置标识及规程 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 主推进系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 齿轮箱 [ ] 中间轴温度 [ ] 轴承油封无泄漏 [ ] 尾密封装置及重力油箱油位 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 变距桨液压系统 [ ] 操纵机构 [ ] 应急操纵规程[ ] 阀件无泄漏[ ] 重力油柜油位[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 艏侧推装置 [ ] 艉侧推装置 [ ] 重力油柜油位[ ] 液压站[ ] 变频系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 舵机装置[ ] 主液压泵组 [ ] 应急转换规程示意图[ ] 舵系工装工具[ ] 操作区防滑[ ] 电话功能测试[ ] 罗经指示[ ] 舵角指示[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 发电原动机[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 风油遥切控制站标志清楚[ ] 控制点标志清晰[ ] 已定期检查试验[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 速闭阀控制站随时可用 [ ] 分支管路标志 [ ] 操作说明已张贴[ ] 动力储备 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 淡水冷却系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 主机淡水泵 No1 [ ] No2 [ ] 主机淡水冷却器No1 [ ] No2 [ ] 备用淡水泵 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 主机缸套水加热装置 [ ] 淡水管系及阀件标识 [ ] 淡水驳运泵 [ ] 饮用水泵 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 制淡装置 [ ] 制淡凝水泵 [ ] 操作规程[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 海水冷却系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 主海水泵 No1[ ] No2 [ ] No3 [ ] 付机海水泵 No1[ ] No2 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 压载水泵 [ ] 通用泵 [ ] 消防泵 [ ] 备用海水泵 [ ] 水泵/管路标识[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 高、低位海底阀[ ] 海水滤器[ ] 海水管系无明显锈蚀[ ] 阀件无泄漏 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 压缩空气系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 主起动空压机 No1 [ ] No2 [ ] No3 [ ] 主气瓶No1 [ ] No2 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 气瓶安全阀 [ ] 压缩空气管系及阀件 [ ] 空气干燥器 [ ] 高低压减压阀组[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 应急空压机 [ ] 应急空压机气瓶 [ ] 标识及操作规程[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B9 | 滑油系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 主滑油泵 No1 [ ] No2 [ ] 滑油热交换器No1 [ ] No2 [ ] 滑油驳运泵 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 滑油净油机 [ ] 滑油自清滤器 [ ] 滑油舱标识（舱容/品种）[ ] 油位计[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 加油站标识 [ ] 加油口封板[ ] 集油槽[ ] 滑油管系标识[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B10 | 燃油系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 主机燃油泵组[ ] 柴油驳运泵组 [ ] 柴油日用泵 [ ] 锅炉燃油泵组[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 轻油分油机组[ ] 各机组控制箱 [ ] 各机组标识 [ ] 联轴器护罩 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 油柜状况[ ] 舱容标识[ ] 油位计状况[ ] 速关阀就地试验[ ] 集油槽[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | 燃油管系及标识 [ ] 阀门活络[ ] 阀门铭牌齐备[ ] 管路法兰有效遮蔽[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | 油舱加油站标识 [ ] 加油口封板[ ] 严禁烟火标识[ ] 集油槽[ ] 管系标识 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B11 | 电气系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 主发电机 No1 [ ] No2 [ ] No3 [ ] 主配电板绝缘 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 轴带发电机 NO1 [ ] NO2 [ ] 主配电板仪表 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 发电机组逆向保护 [ ] 发电机组同步并联运行[ ] 配电板警告标牌 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 岸电箱 [ ] 岸电电缆 [ ] 甲板动力分电箱 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 变压装置 [ ] 机舱动力分电箱 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | 甲板照明分电箱 [ ] 机舱照明分电箱 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | 蓄电池组[ ] 充放电装置 [ ] 电瓶间整洁[ ] 通风良好[ ] 液体比重 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B12 | 防污系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 油水分离设备 [ ] 国际通岸接头 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 焚烧炉装置 [ ] 生活污水装置 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B13 | 冷藏、通风、空调系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 伙食冷藏系统 [ ] 中央空调系统 [ ] 柜式空调机组 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 机舱通风机组 No1 [ ] No2 [ ] No3 [ ] No4 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B14 | 蒸气系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 辅锅炉[ ] 锅炉安全阀、管系阀件 [ ] 大气冷凝器 [ ] 炉水化验 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 废气锅炉 NO1 [ ] NO2 [ ] 热水循环泵及管系 [ ] 水处理剂使用[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B15 | 自动化监测与遥控系统[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 主机监测系统 [ ] 发电原动机机监测系统 [ ] 电站监测系统 [ ] 液位遥测系统 [ ] 视频监控系统 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B16 | 其它设备[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 减摇鳍 NO1[ ] NO2 [ ] 减摇水舱[ ] 对外消防水炮[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 船体阴极保护装置[ ] 防海生物装置[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B17 | 油品物料储备[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 主机滑油储备 |  |  | [ | ] |  | 氧气乙炔储备 |  | [ |  | ] |  |  |  |  |
|  | 副机滑油储备 |  |  | [ | ] |  | 电气焊耗材储备 |  | [ |  | ] |  |  |  |  |
|  | 液压油储备 |  |  | [ | ] |  | 轮机备件储备 |  | [ |  | ] |  |  |  |  |
|  | 制冷剂储备 |  |  | [ | ] |  | 轮机物料储备 |  | [ |  | ] |  |  |  |  |
| B18 | 检查情况备忘及简要评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人姓名： |  |  | 职务： |  |  |  |  |  |  | 检查开始时间： |  |  |  | 时 | 分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结束时间： |  |  |  | 时 | 分 |

（规范性）

航前安全整体检查表

航前安全整体检查表参见表E.1，宜根据实际作业情况进行调整。

- 表E.1 航前安全整体检查表

检查组：                检查员：          检查时间：

| 船舶 |  | 船长 |  | 停靠码头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 船舶状态 |  | 检查人 |  |
| 说明：1.符号: [√]正常/符合要求 [x]不正常/不符合要求 [－]未检查 [0]不适合 2.不正常或不符合要求项目在《船舶安全检查报告表》中详尽描述并确定整改措施和期限。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  | 主要问题与建议 |  |
|  |  | 正常 | 未检 |  |  |
| 1 | 万米地质绞车系统 |  |  |  |  |
| 2 | 艉部A型架 |  |  |  |  |
| 3 | CTD绞车系统 |  |  |  |  |
| 4 | 小A架系统 |  |  |  |  |
| 5 | 磁力绞车系统 |  |  |  |  |
| 6 | ROV绞车系统 |  |  |  |  |
| 7 | 艉部折臂吊车 |  |  |  |  |
| 8 | 空压机 |  |  |  |  |
| 9 | 摄像拖体 |  |  |  |  |
| 10 | 后大舱行车 |  |  |  |  |
| 11 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 12 | 视频集成系统 |  |  |  |  |
| 13 | 舷外对接装置 |  |  |  |  |
| 14 | 数据转发系统 |  |  |  |  |
| 15 | 化学实验室通用调查设备 |  |  |  |  |
|  | - 烘箱 |  |  |  |  |
|  | - 纯水仪 |  |  |  |  |
|  | - 低温冰箱 |  |  |  |  |
|  | - 冷藏冰箱 |  |  |  |  |
|  | - 走航取水系统 |  |  |  |  |
| 16 | 备品备件等 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：船舶应根据其实际搭载的调查设备，填写检查内容。

（资料性）

船舶冰区航行安全检查表

船舶冰区航行安全检查表参见表F.1，宜根据实际作业情况进行调整。

- 表F.1 船舶冰区航行安全检查表

检查组：                检查员：          检查时间：

| 船 名 |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 位 |  |  | 航向/航速 |  | / |  |  |  |  |
| 天 气 |  |  | 气 温 |  |  |  |  |  |  |
| 预计风力 |  |  | 首尾吃水 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  | 是 |  | 否 | 不适用 | 备注 |  |
| 1 | 是否注意收听冰况警告和报告，密切注意冰况的发展和动态 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 2 | 是否保持与岸基有关部门联系，掌握和了解港口冰冻及破冰船情况 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 3 | 是否确认并熟悉本船结构的冰区加强级别 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 4 | 是否提高警惕，及早避离厚冰区，按船舶情况和冰情报告设计航线 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 5 | 是否做好防冻保暖的相关工作，放尽室外水管残水 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 6 | 是否各水舱的实际水量不超过85-90% |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 7 | 是否及时将冰况通知船长、轮机长，以及船员 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 8 | 是否通知轮机长将主机海水冷却系统使用低位海底阀门 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 9 | 是否调整船舶吃水，使螺旋桨和舵有足够的浸深深度 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 10 | 是否关闭所有水密门、舷窗和对外开口 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 11 | 是否备车减速，谨慎操纵船舶 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 12 | 如必须锚泊，是否选择冰层最薄、开阔和安全的水域下锚，锚链长度不超过水深的两倍 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 13 | 锚泊中，是否备妥主机，值航行班 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 14 | 是否关注和监听冰情信息 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 15 | 是否按照SOLAS第V章要求传递危险信息 |  |  | [ ] |  | [ ] | [ ] |  |  |
| 船长签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.填表要求：认真、负责逐项核对，在相应的“[  ]”内打“√”

2.完成该检查后，《航海日志》应予以记录，并报指挥值班室。

3.该表在船保存2年。

（资料性）

缺陷整改通知书

缺陷整改通知书参见表G.1，宜根据实际作业情况进行调整。

表G.1 缺陷整改通知书

| 检查组 |  |  | 检查员 |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位 （部门） |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任人 |  |  |  | 整改期限 |  |  |  |
| 存 在 缺 陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，岗位责任人、检查人、被查单位（部门）各一份

（资料性）

缺陷整改结果反馈表

缺陷整改结果反馈表参见表H.1，宜根据实际作业情况进行调整。

表H.1 缺陷整改结果反馈表

年    月     日

| 检查组 |  | 检查员 |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任人 |  | 反馈日期 |  | 检（复）查人 |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |
| 整 改 结 果 |  |  |  |  |  |
| 被 查 单 位 （部 门） 意 见 |  |  |  |  |  |
| 复 查 人 意 见 |  |  |  |  |  |

- 注：本表一式三份，岗位责任人、检查人、被查单位（部门）各存一份；

参考文献

《中华人民共和国海上交通安全法》

《中华人民共和国船舶安全监督规则》

《中华人民共和国海洋环境保护法》

SOLAS 国际海上人命安全公约

MARPOL 国际防止船舶造成污染公约